РЕШАВАЊЕ НЕКИХ ПРОБЛЕМА ИЗ ОБЛАСТИ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИМЕНОМ НОВЕ КОРЕЛАЦИЈЕ
Бранко Б. Пејовић,  Митар Д. Перушић,  Владан М. Мићић,
Горан С. Тадић,  Стефан М. Павловић
Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник,  Република Српска
Апстракт: У термодинамичкој и термотехничкој пракси, како за полуидеалне тако и за реалне гасове, зависност средњег специфичног топлотног капацитета од температуре, најчешће се одређује експериментално у облику линеарне функције и то углавном за релативно ужи температурски интервал.  Поред ове зависности, за потребе разних анализа и прорачуна, како у теорији тако и у пракси, потребно је познавање и зависности стварног специфичног топлотног капацитета такође од температуре. С обзиром на ово, у раду ,  полазећи од дефиниције средњег специфичног топлотног капацитета за одређени, погодно изабран температурски интервал, применом диференцијалног и интегралног рачуна, изведена је аналитичка зависност стварног од средњег специфичног топлотног капацитета. Добијена релација у диференцијалном облику за дефинисани температурски интервал, омогућује директно решавање проблема, без посебних ограничења за њену примену. Користећи добијену зависност изведен је општи модел у облику полинома произвољног степена у зависности од температуре, који је погоднији и бржи за практичну примену од постојећег модела, који нема општи карактер. Исто тако, постојећи модел није најподеснији из разлога што постављени проблем решава индиректно, с обзиром да се захтева аналитичка веза између размењене количине топлоте и  температуре.

 Изведена корелација у раду може се ефикасно применити и за добијање зависности између размењене количине топлоте и температуре, такође за посматрани температурски интервал, што може бити значајно собзиром на ефикаснију практичну примену. 

На бази изведене аналитичке зависности  одређена је још једне релације за размењену количину топлоте која има сложенији облик од постојеће две, а која  се може применити за разне термодинамичке анализе.

Верификација приказаног модела као и могућности његове примене дати су на неколико карактеристичних примера полуидеалног и реалног гаса и то: CO2 као полуидеалан гас на бази експерименталних резултата, двоатомни полуидеални гасови полазећи од релације према Ајнштајну, вода као реалан флуид полазећи од релације према Диетерицију, и на крају карактеристична група реалних гасова. При овоме посматран је шири температурски интервал.

Кључне речи:Стварни и средњи специфични топлотни капацитет, полуидеалан и  реалан гас, температура гаса, диференцијални и интегрални рачун, аналитичке корелације
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Количина топлоте која се доводи неком полуидеалном гасу, и уопште неком телу чији специфични топлотни капацитет зависи од температуре, од почетне t1 до крајње достигнуте температуре t2 je:

[image: image1.wmf])

(

1

2

2

1

12

t

t

c

m

Q

t

t

-

×

=











   (1)
где величина 
[image: image2.wmf]2

1

t

t

c

 представља средњи специфични топлотни капацитет у интервалу температура t1 и  t2, [1,2,3]. 
Зависност стварног односно правог специфичног топлотног капацитета од температуре код полуидеалног гаса дата је на слици 1. На истој слици представљен је и средњи специфични топлотни капацитет за интервал температура 0 до t1, односно 0 до t2. Са слике се види да се размењена специфична количина топлоте за интервал температура t2 – t1 може одредити на два начина и то преко средњег и стварног специфичног топлотног капацитета:

[image: image3.wmf]ò

-

ò

=

×

-

×

=

1

0

2

0

1

1

0

2

2

0

12

)

(

)

(

dt

t

c

dt

t

c

t

c

t

c

q

t

t








  (2)
При овоме, зависно да ли су притисак или запремина константни, узимају се вредности cp и cv односно 
[image: image4.wmf]p

c

и 
[image: image5.wmf]v

c

.

Размењена количина топлоте, може се изразити и на други начин [4,5,6,7]: 


[image: image6.wmf]ò

×

=

-

×

=

2

1

1

2

2

1

12

)

(

)

(

dt

t

c

t

t

c

q

t

t










  (3)
Овде је средњи специфични топлотни капацитет за интервал t2 – t1:


[image: image7.wmf]1

2

1

1

0

2

2

0

2

1

t

t

t

c

t

c

c

t

t

t

t

-

×

-

×

=



[J/kg(C]





              (4) 
[image: image8.wmf]c

 

c

 

[

 

 

 

 

 

]

 

kJ

kgC

 °

t

[C]

 °

c

1

c

1

t

1

2

2

t

0

c

=

f

(

t

)

c

2

t

0

c

1

t

0

q

12

c

2

t

0

2

t  -

c

1

t

0

1

t

12

q  =

2

t

0

12

q  =  c(t)dt-  c(t)dt

1

t

0


Слика 1. Одређивање специфичне количине топлоте у зависности од стварног и средњег специфичног топлотног  капацитета за произвољни интервал температура
Из претходног, с обзиром на то да се размењена количина топлоте као и остале термодинамичке величине увек могу одредити преко интервала температура 0 до t, следи да је специфичне топлотне капацитете најпогодније графички представљати и аналитички одређивати, баш за тај интервал температуре. Ово се закључује и са дијаграма на слици 1.
2. КАРАКТЕРИСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СПЕЦИФИЧНОГ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА
Специфични топлотни капацитет полуидеалног гаса према експерименталним истраживањима и према теорији кванта, у општем случају може се написати у облику полинома, [3,7,8,9],  


[image: image9.wmf]     

.....

3

2

n

t

f

t

e

t

d

t

b

a

c

+

+

+

+

+

=

                                                                                                             (5)                                                                                                    
где се c = c0 = a, односи за температуру t = 0°C. Коефицијенти у једначини (5), могу се наћи у одговарајућој литератури, [4,9,10,11].
У теорији специфичних топлотних капацитета посебно место заузима теорија Ајнштајна. 

Средњи моларни специфични топлотни капацитет двоатомних гасова према овој теорији, дат је једначином облика, [1,7,12,13].

  
[image: image10.wmf]     

'

'

c

'

c

0

+

=

=

t

c

c


[J/kmolK]







  (6)

 гдe je:

 
[image: image11.wmf]MR

2

5

'

c

=

- специфични топлотни капацитет од транслације и ротације молекула, који не зависи од температуре. Овде је М моларна маса док је R универзална гасна константа. 

[image: image12.wmf]   

1

e

x

MR

 

 

'

'

c

x

-

=

- специфични топлотни капацитет од осцилација молекула, који зависи од температуре.
Заменом 
[image: image13.wmf]'

'

c

 

и

'

c

u (6) добија се коначна једначина у облику:

[image: image14.wmf]   

1

e

x

MR

MR

2

5

 

 

c

x

-

+

=










(7)
Овде је 
[image: image15.wmf]T

x

q

=

 , док је θ карактеристична температура која је константна за сваки гас а добија се из спектроскопских података, Т представља апсолутну температуру. 
Специфични топлотни капацитет реалних гасова у општем случају зависи како од температуре тако и од притиска гаса. За одређивање специфичног топлотног капацитета, овде се најчешће примењује модел у облику аналитичке зависности,  [6, 8, 11, 28]:


[image: image16.wmf]c

c

t

D

+

=

c











            (8)
где први члан ct представља специфични топлотни капацитет гаса у врло разређеном или идеалном стању и он је функција само температуре. Други, односно додатни члан Δc, узима у обзир зависност специфичног топлотног капацитета од притиска. 
Средњи специфични топлотни капацитет полуидеалних и реалних гасова, у пракси се најчешће одређује преко одговарајућих таблица и дијаграма за одређени гас и температурски интервал       0 – t. Исто тако постоје и релације у облику линеарне зависности, које најчешће важе за одређени релативно ужи температурски интервал. При овоме, резултати се добијају експериментално. Исто тако, поступа се и код одређивања стварног специфичног топлотног капацитета, [2, 3,8 10, 12, 13,14].
У пракси, због једноставнијег поступка, чешће се експериментално одређује средњи него стварни топлотни капацитет, па о њему постоји много више како табеларних и дијаграмских тако и аналитичких података [5, 8, 13, 15,16].

У наставку, биће показано да је како за случај полуидеалних тако и реалних гасова могуће одредити стварни, ако је познат средњи специфични топлотни капацитет, за одређено дефинисано температурско подручје. 
3. ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА И ПРЕДЛОГ ЗА ЊИХОВО АНАЛИТИЧКО РЕШЕЊЕ
Средњи специфични топлотни капацитет за интервал температура од 0 до t у пракси се најчешће одређује експериментално у облику функције 
[image: image17.wmf])

(

c

t

f

=

. Технички прорачуни и анализе захтевају и познавање стварног специфичног топлотног капацитета такође у облику функције c = f(t)   [1, 4, 5, 8, 10, 15,17,18].

Овај проблем у теорији и пракси, да би се избегли експерименти, понекад се решава индиректно, тако што се према дефиницији средњег специфичног топлотног капацитета за интервал температура 0 до t, 
[image: image18.wmf]t

q

c

=

одреди развијена количина топлоте за исти интервал температура kao 
[image: image19.wmf]t

c

q

×

=

, у општем случају.

Након тога, с обзиром да је 
[image: image20.wmf])

(

c

t

c

=

 и q=q(t), диференцирањем добијеног израза по температури, тј. 
[image: image21.wmf]dt

dq

c

=

, добија се тражена зависност 
[image: image22.wmf])

(

t

f

c

=

, [2,7,19,20,21,22]. Очигледно овај поступак није најподеснији за практичну примену. У наставку биће дат предлог за аналитичко решење претходног проблема на погоднији односно ефикаснији начин. Добијено решење биће примењено на неколико практичних примера.
4. АНАЛИТИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
Претпоставиће се да је за одређени интервал температура 0 до t функција 
[image: image23.wmf])

(

t

f

c

=

 унапред позната, на пример одређена експериментално што је најчешћи случај. На бази тога, одредиће се директно зависност c = f(t) без одређивања размењене специфичне количине топлоте, односно  без извођења експеримента.
Према слици 2, где је приказана зависност стварног специфичног топлотног капацитета од температуре c = f(t), посматра се шире температурско подручје за интервал температура 0 дo t. При овоме почетна температура je 0[°C], док је нека крајња произвољна температура t [°C] . За ово подручје средњи специфични топлотни капацитет је непромењен и означен је са 
[image: image24.wmf]t

c

c

0

=

, док је стварни специфични топлотни капацитет c променљив и зависи од температуре, тако да на пример у произвољној тачки 1 има вредност c1 која се односи за температуру t1. Овакве ознаке уведене су првенствено из практичних разлога, ради једноставнијег извођења релација које следе.
[image: image25.wmf]c

c

A

0

dt

t

E

B

D

t

1

c

1

c

c t = cdt

∫

 

 

c

=

f

(

t

)

t

t

0

c


Слика 2. Зависност стварног специфичног топлотног капацитета од температуре за интервал      температура 0 до t

Средњи специфични топлотни капацитет за интервал температура 0 до t, по дефиницији је:

[image: image26.wmf]t

t

t

c

t

dt

t

f

t

dt

c

c

0

0

0

)

(

=

ò

×

=

ò

×

=









               (9)
где је функција f(t) = c(t) 

Одавде следи да је:


[image: image27.wmf]ò

×

=

×

t

dt

c

t

c

0

 










(10)
што представља једнакост површина на слици 2. 

Ако диференцирамо обе стране једначине (10) биће:


[image: image28.wmf])

(

)

(

0

ò

×

=

×

t

dt

c

d

t

c

d










            (11)
Према правилима извода производа функција и извода одређеног интеграла функције, следи да је:


[image: image29.wmf]dt

c

c

d

t

dt

c

×

=

×

+

×










               (12)

Одавде следи да је:


[image: image30.wmf]dt

c

d

t

dt

c

c

×

+

×

=











(13)
односно тражена зависност стварног од средњег специфичног топлотног капацитета у функцији температуре t:


[image: image31.wmf]dt

c

d

t

c

c

×

+

=












(14)

Ако општу зависност 
[image: image32.wmf])

(

t

f

c

=

 напишемо у облику:


[image: image33.wmf]n

t

t

t

t

t

c

×

+

+

×

+

×

+

×

+

×

+

=

j

e

d

c

b

a

....

4

3

2





                                            (15)

према претходном биће:


[image: image34.wmf]1

3

2

....

4

3

2

-

×

+

+

×

+

×

+

×

+

=

n

t

n

t

t

t

dt

c

d

j

e

d

c

b

                          


                        (16) 
Користећи изведене релацију (14), тражена зависност биће: 


[image: image35.wmf]n

t

n

t

t

t

t

c

×

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

+

=

j

e

d

c

b

a

)

1

(

....

5

4

3

2

4

3

2

     


            (17)
[image: image36.wmf]t

c

c

D

A

0

t=t'

11

B

1'

t

c

=

f

(

t

)

1

C

1

c

=

f

(

t

)

C

1

'


Слика 3. Графички приказ принципијелних зависности 
[image: image37.wmf])

(

t

f

c

=

и c = f (t)

Код термодинамичких прорачуна у пракси обично је 
[image: image38.wmf].

4

£

n


Очигледно у релацији (14) је 
[image: image39.wmf]t

c

c

0

º

, док се c односи на неку произвољну температуру t. С обзиром на изведену релацију (14) следи да увек постоји разлика 
[image: image40.wmf]c

c

-

, слика 3., па се на основу тога може дати принципијелна зависност c = f (t)
5. КОРЕЛАЦИЈЕ ЗА РАЗМЕЊЕНУ КОЛИЧИНУ ТОПЛОТЕ
Према изведеном моделу, размењена количина топлоте у општем случају за интервал температура од 0 до t биће:

[image: image43.wmf]ò

×

=

t

dt

t

c

q

0

)

(

, односно према (17)


[image: image45.wmf][

]

dt

t

n

t

t

q

t

n

ò

×

+

+

+

×

+

×

+

=

0

2

)

1

(

......

3

2

j

c

b

a

              



            (18)

Одавде се након интегрирања добија коначно:


[image: image47.wmf]1

3

2

......

+

×

+

+

×

+

×

+

×

=

n

t

t

t

t

q

j

c

b

a

    [J/kg]                        



            (19)

Изведене релације(17) и (19) важе за произвољан полином n-тог степена функције 
[image: image48.wmf])

(

t

f

c

=

, и омогућују директну примену, с обзиром да су константе α, β, γ,.....φ познате према (15).
За произвољан интервал температура t1 ÷ 
t2 нема препреке за примену изведених релација при одређивању величина  односно 
[image: image51.wmf]2

1

t

t

c

. При овоме користе се релације (2) и (4). Слично се поступа и код одређивања промене унутрашње енергије и енталпије за случај полуидеалног гаса.
  Размењена специфична количина топлоте, за произвољан температурни интервал 0-t, као што је речено може се одредити преко две релације:


[image: image52.wmf]t

c

q

×

=

 


[image: image53.wmf]ò

×

=

t

dt

c

q

0


Овде је као што је речено 
[image: image54.wmf]t

c

c

0

º

, дok je c ≡ c (t). Из  изведене релације (14), следи да је

[image: image56.wmf]dt

c

d

t

c

c

×

-

=


Сада размењену количину топлоте, такође за произвољан интервал температура од 0 до t, можемо одредити на још један начин, у сложенијем облику:

[image: image57.wmf]t

dt

c

d

t

c

t

c

q

×

×

-

=

×

=

)

(


односно:


[image: image58.wmf]dt

c

d

t

c

t

q

×

-

×

=

2

      [J/kg]








(20)

Добијена релација је функција температуре и може послужити за разне термодинамичке анализе, с обзиром да је специфична количина топлоте изражена преко [image: image60.png]


 извода од 
[image: image61.wmf]c

 по температури.
6. МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА
      6.1 CO2 КАО ПОЛУИДЕАЛАН ГАС
Средњи специфични топлотни капацитет при p = const. за CO2 као полуидеалан гас, одређен је експериментално у зависности од температуре за 5 тачака,  према табели 1., [23,30]. Конструкцијом графика 
[image: image62.wmf])

(

t

f

c

p

=

према табели 1. запажа се да линеарна и квадратна апроксимативна функција не би задовољиле. Кубна функција би задовољила али би било неопходно применити, на пример методу најмањих квадрата. Да би се до решења брже дошло, не примењујући рачунарски програм, а с обзиром на број експерименталних тачака, зависност ће се предпоставити у облику функције четвртог степена:  
Табела 1. Експерименталне вредности 
[image: image64.wmf])

(

t

f

c

p

=

зa CO2
	Eksper. tačka
	1
	2
	3
	4
	5

	Temperatura   
 t [ºC]
	0
	500
	1000
	1500
	2000

	Средњи специфични топлотни капацитет
   
[image: image66.wmf][

]

C

kg

J

c

p

°

/

    
	0,854
	1,135
	1,246
	1,325
	1,384


Да би се до решења брже дошло, не примењујући рачунарски програм, а с обзиром на број експерименталних тачака, зависност ће се предпоставити у облику функције четвртог степена:  

[image: image68.wmf]4

3

2

t

t

t

t

c

p

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a

                                                                                           (21)

Заменом експерименталних вредности  у (21) добија се да је:


[image: image70.wmf]4

3

2

0

0

0

0

854

,

0

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a


[image: image72.wmf]4

3

2

500

500

500

500

135

,

1

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a

t

              

[image: image73.wmf]4

3

2

1000

1000

1000

1000

246

,

1

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a

                                                            (22)
  

[image: image76.wmf]4

3

2

1500

1500

1500

1500

325

,

1

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a



[image: image77.wmf]4

3

2

2000

2000

2000

2000

384

,

1

×

+

×

+

×

+

×

+

=

e

d

c

b

a

               
[image: image79.png]>
0 300 1000 1500 2000 {C]




Слика 4. Дијаграм стварног и средњег специфичног топлотног капацитета за CO2 као полуидеалан гас 
Коефицијенти функције (22) очигледно биће одређени из услова да крива пролази кроз све експерименталне тачке, што ће омогућити велику тачност апроксимације. Из прве једначине, добија се директно коефицијент α док је преостали систем од четири једначине решен Крамеровим правилом, користећи детерминанте,:

α = 0,854


β = 8,87·10-4


                                γ = -8,47·10-7                                                                                          δ = 4,36·10-10 

            ε = -8,40·10-14




                        (23)

Заменом добијених коефицијената у (21) добија се тражена зависност

[image: image81.wmf]4

14

3

10

2

7

4

10

4

,

8

10

36

,

4

10

47

,

8

10

87

,

8

854

,

0

t

t

t

t

c

p

-

-

-

-

×

-

×

+

×

-

×

+

=

                                        (24)

С обзиром на релацију (14), прави односно стварни специфични топлотни капацитет биће у облику аналитичке зависности:


[image: image83.wmf]4

14

3

10

2

7

4

10

42

10

44

,

17

10

41

,

25

10

74

,

17

854

,

0

t

t

t

t

c

p

-

-

-

-

×

-

×

+

×

-

×

+

=


Према овој релацији на слици 4 дата је зависност cp=cp(t) за CO2 као полуидеалан гас.

Исто тако за овај  случај разменјена количина топлоте за интервал температура 0-t може се једноставно добити према релацији (19) у облику аналитичке зависности. 
6.2 ДВОАТОМНИ ПОЛУИДЕАЛАН ГАС
Као што је речено, средњи молски специфични топлотни капацитет при в = цонст, према Еинстеину, за двоатомне гасове дат је једначином (7) у облику експоненцијалне функције у  [kJ/kmolK].
На бази једначине (7) и дефиниције за промену унутрашње енергије, изводи се средњи моларни специфични топлотни капацитет за интервал температура 0 до t  [°C], [19,23]:

[image: image84.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

×

×

+

=

+

1

1

1

1

315

,

8

785

,

20

273

273

q

q

q

e

e

t

c

t

v


[kJ/kmolK]


                        (25)

Применом изведеног аналитичког модела (14), користећи релацију (25) директно ће се одредити релација за стварни моларни топлотни специфични капацитет за произвољан температурски интервал   0 до t. 

Прво се одређује извод израза (25), користећи правило извода производа:


[image: image85.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

×

-

×

=

+

+

1

1

1

1

1

1

315

,

8

273

273

273

2

t

t

v

e

dt

d

t

e

e

t

dt

c

d

q

q

q

q

q





               (26)

Извод последњег члана у релацији (26), с обзиром на извод сложене функције биће:

[image: image86.wmf]2

273

2

273

1

273

273

)

273

(

)

1

1

1

1

+

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

+

-

+

+

t

e

e

e

dt

d

e

dt

d

t

t

t

t

q

q

q

q

q




               (27)

Заменом добијеног извода у релацију (26) биће:


[image: image87.wmf]2

273

2

273

273

273

2

)

273

(

1

315

,

8

1

1

1

1

315

,

8

+

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

×

-

=

+

-

+

+

t

e

e

t

e

e

t

dt

c

d

t

t

t

v

q

q

q

q

q

q

q



               (28)

Множењем (28) са температуром t, добија се да је:

[image: image88.wmf]2

273

2

273

273

273

)

273

(

1

315

,

8

1

1

1

1

315

,

8

+

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

×

-

=

×

+

-

+

+

t

e

e

e

e

t

dt

c

d

t

t

t

t

v

q

q

q

q

q

q

q


               (29)
За стварни моларни топлотни капацитет према (14) биће: 

[image: image89.wmf]dt

c

d

t

c

c

v

v

v

×

+

=











 (30)
Заменом (25) и (29) у (30), након одређених математичких операција, добија се коначно:

[image: image90.wmf]2

273

273

2

)

1

(

273

315

,

8

785

,

20

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

+

=

+

+

t

t

v

e

e

t

c

q

q

q


[kJ/kmolK]




               (31)
Проверу тачности релације (31) можемо извести на пример за кисеоник као полуидеалан двоатоман гас за температуру t = 2227°C (T = 2500K), где је карактеристична температура     θ = 3340 K, [2, 7, 8, 23].
Заменом ових вредности у (31), стварни моларни топлотни капацитет биће 

 
[image: image91.wmf]2

273

2227

3340

273

2227

3340

2

1

273

2227

3340

315

,

8

785

,

20

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

+

=

+

+

e

e

c

v

= 27,996 kJ/kmolK
За задати температурски интервал, 1500 - 3000°C, средњи моларни топлотни капацитет по линеарној интернационалној формули за O2 биће, [5, 7,24,25,26]:


[image: image92.wmf]t

c

v

×

+

=

00188

,

0

52

,

20

 (kJ/kmolK)




                                    (32) Користећи изведени модел (17), с обзиром да је за линеарни модел коефицијент β = 2, директно се добија релација за стварни моларни топлотни капацитет:


[image: image93.wmf]t

c

v

×

+

=

00376

,

0

52

,

20










(33)

Заменом задате температуре у (33) добија се да је:

[image: image94.wmf]893

,

28

2227

00376

,

0

52

,

20

=

×

+

=

v

c

 (kJ/kmolK)

Грешка која се чини коришћењем Ајнштајновог модела је око 3,1%.
6.3 ВОДА КАО РЕАЛАН ФЛУИД
Према Диетерициу, за интервал температура од 0 до 250°C за воду, у пракси се често средњи специфични топлотни капацитет одређује према релацији, [10, 16,17,27]: 

[image: image95.wmf]2

)

100

(

02893

,

0

100

02169

,

0

179

,

4

t

t

c

×

+

×

-

=


(kJ/kg°C)   




             Релација важи за нормалан притисак. С обзиром на модел (17), претходна релација  има облик:


[image: image96.wmf]2

t

t

c

×

+

×

+

=

g

b

a










            (34) Поређењем последње две релације, коефицијенти ће бити:

α = 4,179

[image: image97.wmf]100

02169

,

0

-

=

b





[image: image98.wmf]2

100

02893

,

0

=

g




            (35) Стварни специфични топлотни капацитет према изведеном моделу (17), биће:

 
[image: image99.wmf]2

3

2

t

t

c

×

+

×

+

=

g

b

a










               (36) Заменом коефицијената (35) у (36), биће коначно

[image: image100.wmf]2

)

100

(

08679

,

0

100

04338

,

0

179

,

4

t

t

c

×

+

×

-

=


(kJ/kgK)



                        (37)

Релације за средњи и стварни специфични топлотни капацитет имају параболичну зависност и представљене су на сл.5.

Стварни специфични топлотни капацитет, према релацији (36) има свој минимум при:


[image: image101.wmf]0

6

2

=

×

+

=

t

dt

dc

g

b

 








            (38)

Заменом коефиcијената β, γ, добија се tm = 25°C, што представља температуру при којој је cmin..
[image: image102.wmf]t

[C]

 °

c

 

p

c

 

p

[

 

 

 

 

 

]

 

KJ

kgC

 °

0

25

50

100

150

200

250

300

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

c

 

=

c

 

(

t

)

p

p

c

 

=

c

 

(

t

)

p

p


Слика 5. Зависност cp = cp (t) добијена на бази 
[image: image103.wmf])

(

t

f

c

p

=

 за воду
6.4 ПОЛУИДЕАЛНИ И РЕАЛНИ ГАСОВИ
За групу полуидеалних гасова, азот и угљендиоксид као и реалне гасове, ваздух и водену пару, према табели 2. дати су експериментални подаци за средњи специфични топлотни капацитет при нормалном притиску. Подаци се односе за температурски интервал 0 дo t и узети су према литератури [6,28,29,30]:

Табела 2. Експерименталне вредности за 
[image: image104.wmf]p

c

  [J/kg(C] неких полуидеалних и реалних гасова у зависности од температуре 
	  Редни број
	t[(C]
	N2
	CO
	ваздух
	H2O

	1
	0
	1,039
	1,040
	1,004
	1,858

	2
	250
	1,046
	1,050
	1,016
	1,960

	3
	500
	1,066
	1,075
	1,039
	2,010

	4
	750
	1,094
	1,105
	1,066
	2,052

	5
	1000
	1,118
	1,130
	1,091
	2,090

	6
	1250
	1,140
	1,154
	1,113
	2,160

	7
	1500
	1,160
	1,173
	1,131
	2,252

	8
	1750
	1,177
	1,190
	1,147
	2,360

	9
	2000
	1,191
	1,203
	1,161
	2,480

	10
	2250
	1,203
	1,216
	1,173
	2,501

	11
	2500
	1,214
	1,226
	1,184
	2,533


Према табеларним подацима на слици 6 и слици 7, нацртане су криве зависности  
[image: image105.wmf])

(

t

f

c

p

=

за све гасове.
Користећи одговарајући нумерички програм, с обзиром на облик добијених кривих и шири температурски интервал, све криве су апроксимиране полиномом трећег степена. 

[image: image106.wmf]3

2

t

t

t

c

p

×

+

×

+

×

+

=

d

c

b

a

                                                                                                                           (39)

Преко истог програма извршена је провера адекватности модела као и сигнификантности коефицијената.
[image: image107.wmf]2500

2000

1500

1000

500

0

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,40

v

a

z

d

u

h

 

(

c

 

 

)

p

v

a

z

d

u

h

 

(

c

 

 

)

p

c

 

 

 

(

N

 

)

 

p

2

c

 

 

 

(

C

O

)

 

p

c

 

 

 

(

C

O

)

 

p

c

 

 

 

(

N

 

)

 

p

2

c

 

p

c

 

p

[

 

 

 

 

 

]

 

KJ

kgC

 °

t

[C]

 °


Слика 6.  Зависности cp = cp (t), добијене на бази експерименталних зависности 
[image: image108.wmf])

(

t

c

c

p

p

=

за неке полуидеалне гасове
Користећи општи аналитички модел (17), зависност стварног специфичног топлотног капацитета од температуре добија се директно као 

[image: image109.wmf]3

2

4

3

2

t

t

t

c

p

×

+

×

+

×

+

=

d

c

b

a

                                                                                                      (40)

где су коефицијенти α, β, γ, δ, узети према познатој релацији (39).

Добијени аналитички изрази за 
[image: image111.wmf]p

c

и cp, за све гасове унесени су у табелу 3.
[image: image113.wmf]1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

0

500

1000

1500

2000

2500

t

[C]

 °

c

 

(

H

 

O

)

p

2

c

 

p

c

 

p

[

 

 

 

 

 

]

 

KJ

kgC

 °

c

 

(

H

 

O

)

p

2

c

 

(

H

 

O

)

p

2


Слика 7. Зависности cp = cp (t), добијене на бази експерименталних зависности 
[image: image114.wmf])

(

t

c

c

p

p

=

за водену пару
Зависност cp = f(t), добијена према релацији (40), за посматране гасове приказана је такође на слици 6. и слици 7. 

Упоређивањем вредности добијених према функцијама cp = f (t), табела 3., са табличним вредностима добијеним експериментално према [3,9,14], запажа се њихово добро слагање.
Табела 3. Стварни и средњи специфични топлотни капацитети полуидеалних и реалних гасова у аналитичком облику
	Ред. бр.
	Гас
	Специфични топлотни капацитет
[J/kг(C]
	Стандардна грешка
R2

	1
	Azot

N2
	
[image: image115.wmf]034

,

1

10

6

10

3

10

1

5

2

8

3

11

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	0,997

	
	
	
[image: image116.wmf]034

,

1

10

12

10

9

10

4

5

2

8

3

11

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	-

	2
	Угљенмоноксид
CO
	
[image: image117.wmf]035

,

1

10

8

10

2

10

1

5

2

8

3

11

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	0,999

	
	
	
[image: image118.wmf]035

,

1

10

16

10

6

10

4

5

2

8

3

11

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	-

	3
	Ваздух
	
[image: image119.wmf]000

,

1

10

8

10

2

10

8

5

2

8

3

12

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	0,998

	
	
	
[image: image120.wmf]000

,

1

10

16

10

6

10

32

5

2

8

3

12

+

×

+

×

+

×

-

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	-

	4
	Водена пара 

H2O
	
[image: image121.wmf]867

,

1

10

603

,

3

10

204

,

2

10

783

,

9

4

2

7

3

11

+

×

+

+

×

-

×

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	0,997

	
	
	
[image: image122.wmf]867

,

1

10

206

,

7

10

612

,

6

10

132

,

39

4

2

7

3

11

+

×

+

×

-

×

=

-

-

-

t

t

t

c

p


	-


7. ЗАКЉУЧАК
Иако се у пракси више користи средњи специфични топлотни капацитет, многе проблеме у термодинамици полуидеалног и реалног гаса, немогуће је решити без познавања стварног специфичног топлотног капацитета, односно његове зависности од температуре. Ово посебно долази до изражаја код теоретских анализа и успостављања термодинамичких односа у диференцијалном облику, посебно код одређивања карактеристичних термодинамичких функција. 

Зависност 
[image: image123.wmf])

(

t

f

c

=

за полуидеалне и реалне гасове, када је у питању шири температурски интервал углавном се приказује преко две линеарне функције добијене на основу експеримената. Ова околност доводи до отежаног одређивања корелације 
[image: image124.wmf])

(

c

f

c

=

 па се због овога прибегава експерименталном одређивању такође две линеарне функције c = f (t). Очигледно предложени модел решава овај проблем на ефикасан начин. 

Изведена релација (20) за размењену специфичну количину топлоте има сложенији облик од постојеће две и може се применити у теорији термодинамике полуидеалних гасова. Релација важи такође за горе дефинисани температурски интервал. 

Приказани модел, за разлику од постојећег, у општем случају решава постављени проблем за шири температурски интервал 0 до t када је зависност средњег специфичног топлотног капацитета  полином произвољног степена, односно произвољна експоненцијална функција 
[image: image125.wmf])

(

t

f

c

=

.

Узимајући у обзир услове под којима је изведена главна релација модела следи да се иста   може применити за било који процес полуидеалног и реалног гаса, односно флуида где је позната зависност средњег специфичног топлотног капацитета од температуре. Тачност добијених резултата првенствено зависи од тачности експерименталне функције  
[image: image126.wmf])

(

t

f

c

=

.  

Изведене релације могу се сматрати општим моделима, па их је могуће директно применити за одређивање зависности 
[image: image127.wmf])

(

t

f

c

=

и q = f (t) без извођења експеримента. 

Све релације су изведене за шири интервал температура 0 дo t , али се на једноставан начин могу применити за произвољан температурски интервал t1 дo t2. 

Изведене главне релације модела у аналитичком облику погодне су за примену када се термодинамички прорачуни изводе коришћењем рачунара што је чест случај у новије време. 
8. ЛИТЕРАТУРА
[1] H.D. Baehr, Thermodynamik, Springer Verlag, Berlin, 1989.
[2] R. Balzhiser, M. Samuels, Engineering Thermodynamics, Prantice – Hall, New Yersey, 1977.

[3] V. Cengel, M. Boles, Thermodynamics, An Engineering Approach, McGraw – Hill, New York, 1994.

 [4] J. Kestin, A Course in Thermodynamics, Vol. I and II, McGraw – Hill, New York, 1979.

 [5] J.B. Jones, R.E. Dugan: Engineering Thermodynamics, Prentice – Hall, New Jersey, 1996.

 [6] В.А. Кирилин, А.Е. Шейндлин, Експерименталная термодинамика, Госенергоиздат, Москва, 1990.

[7] V.M. Fairs, C.M. Simmang, Problems on Thermodynamics, The Mac Millan Camp., 1992.

[8] В.В. Перегудов, М.И. Роговой, Тепловие процеси, Стройиздат, Москва, 1993.

[9] С.Л. Ривкин, Термодинамические свойства газов, Машиностроение, Москва, 1983.

[10] V. Waylen, R. Sonntag: Fundamentals of classical Thermodynamics, John Wiles, New York, 1995.

[11] E.F. Overt, Concepts of Thermodynamics, McGraw – Hill Book Co., New York, 1990.

 [12] М. Вукалович, И. Новиков, Уравнение состояния реалних газов, Госенергоиздат, Москва, 1995.

 [13] М.П. Вукалович, Й.М. Новиков, Техническая термодинамика, Енергия, Москва, 1988.

 [14] W. Christian, Einfuhrung die technische Thermodynamyk, KNF, Leipzig, 1993.

[15] R.W. Haywood, Analysis of engineering cycles, Pergamon press, Oxford, New York, 1995.

[16] J.B. Fenn, Engines, Energy and Entropy, W.H. Freeman and Comp. New York, 1996.

[17] R.C. Reid, T.K. Sherwood, The properties of gases and liquids, McGraw – Hill Co., New York, 1986.

 [18] J. Kalčik, Technicka termodynamika, Československa akademie ved, Praha, 1983.

[19] W. Haberman, J. John, Engineering Thermodynamics with Heat Transfer, Allyn and Boston, 1994.

[20] G. Kortum, H. Lachmann, Einfuhrung in die Chemische Thermodynamik, Verlag Chemie, Weinheim, 1991.

[21] J. Nekolny, Analiticka Thermodynamika, CHA, Praha, 1987.

[22] K. Guminski, Thermodynamica, PWN, Warszava, 1986.

[23] U. Grigull, Thechnische Thermodynamik, Walter de Grnyter, Berlin, 1986.

[24] В. П. Преображенский, Теплотехнические измерениа и прибоы, Газ, Москва, 1986.
[25] D. S. Mitrinović, Matematika I i II, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.

[26] И. Н. Бронштейн, Спровочник по математики, ГИФМЛ, Москва, 1998.

 [27] М.П. Вукалович, Таблици термодинамических свойств води и водюново пара, 

      Госенергоиздат, Москва, 1993.

[28] W. Emmerich,  L.Trever, Heat capacities liquids, Solutions and Vapours, The Royal Society of Chemistry, UK., 2010.

[29] E.P. Bruce, M.P. John, The Properties of Gases and liquids fifth edition, McGraw Hill, 2001.

[30] А.И. Вейник, Техническая термодинамика и основи теплопередачи, Металлургиздат, Москва, 1986. 

[31] N. Dadgostar, J.M. Shaw, A predictive correlation for the constant – pressure specific heat capacity of pure and ill – defined liquid hydrocarbons, Fluid Phase Equilibrium, Volume 313 (2012) 211-226.

[32] D.E.Diller, The specific heats (cv) of dense simple fluids, Cryogenics, Volume 11 (1971) 186-191.
[33] R. K. Rajput, Engeneering thermodynamics, Jones and Bartlett Publishers, London, 2010.

[34] R. K. Rajput, Thermal Engeneering, Jones and Bartlett Publlishers, London, 2009.

[35] M. J. Moran, H.N. Shapiro, B.B. Boettner, M. B. Bailey, Engeneering thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, 2011.

[36] Y. A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics, McGraw Hill Higher Education, New York, 2010.

[37] C. Borgnakke, R. E. Sonntag, G.J. Wylen, Fundamentals thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, 2009.

SOLVING SOME PROBLEMS IN FIELD OF HEAT CAPACITY BY USING OF NEW CORRELATION

Abstract: In the thermodynamics practice, both for semi – ideal and for real gases, the dependence of the middle specific heat capacity of temperature, is usually determined by experimentally as linear function, mainly, for the relatively short temperature range.. In addition to this, for the purpose of various analyzes, both in theory and in practice, is necessary to know the dependence of the real specific heat capacity of temperature also. Due to this, in this paper was the definition of the middle specific heat capacity for certain, selected a suitable temperature range, by using differential and integral calculus, analytical dependence is derived from the real specific heat capacity and the middle specific heat capacity. The relation which is given in the differential form for defined temperature range, allows direct troubleshooting without special restriction on its use. By using the resulting dependence, the general model is derived in the form of polynomial of arbitrary degree by depending of temperature, which is faster and more convenient for practical application of the current model, which has not a general character. Also the existing model is not the most appropriate because it solves the problem given indirectly, considering it requires analytical dependence of the amount of exchanged heat. Correlation which has derived in this paper, can be effectively applied to obtain of depending on the amount of exchanged heat between the temperature and also for the observed temperature range. 

Derived analytical relation was used to obtain another relation to the amount of exchanged heat which have a more complex form of the existing two, which can be applied for various thermodynamic analysis. 

Verification of the present model and the possibility of its application is given to a few characteristic examples of semi – ideal and real gas and CO2 gas as semi – ideal based on the experimental results, the diatomic semi - ideal gases starting from Einstein relation, water as real fluid starting from the Dieteritium relation, and at the and characteristic group of real gases. Therefore, it is seen wider temperature range.   

Key words: The real middle specific heat capacity, semi – ideal and real gas, the temperature of gas, differential and integral calculus, analytic correlation.   

16

_1404720536.unknown

_1404724263.unknown

_1404794894.unknown

_1406640358.unknown

_1406645405.unknown

_1406645673.unknown

_1428089094.unknown

_1428828220.unknown

_1406645786.unknown

_1406645855.unknown

_1406645576.unknown

_1406645630.unknown

_1406645499.unknown

_1406642447.unknown

_1406643581.unknown

_1406640596.unknown

_1404795126.unknown

_1404796031.unknown

_1404797575.unknown

_1404797803.unknown

_1404796206.unknown

_1404796304.unknown

_1404796517.unknown

_1404796253.unknown

_1404796081.unknown

_1404795389.unknown

_1404794982.unknown

_1404795046.unknown

_1404794938.unknown

_1404724657.unknown

_1404794739.unknown

_1404794853.unknown

_1404794427.unknown

_1404794683.unknown

_1404724737.unknown

_1404724434.unknown

_1404724525.unknown

_1404724300.unknown

_1404722909.unknown

_1404723750.unknown

_1404723992.unknown

_1404724215.unknown

_1404723810.unknown

_1404723179.unknown

_1404723683.unknown

_1404722993.unknown

_1404721843.unknown

_1404721912.unknown

_1404722022.unknown

_1404721871.unknown

_1404720720.unknown

_1404721811.unknown

_1404720621.unknown

_1404298470.unknown

_1404720467.unknown

_1404720497.unknown

_1404720516.unknown

_1404720531.unknown

_1404720512.unknown

_1404720482.unknown

_1404720488.unknown

_1404720473.unknown

_1404298480.unknown

_1404720208.unknown

_1404720449.unknown

_1404720461.unknown

_1404720223.unknown

_1404719613.unknown

_1404719617.unknown

_1404720170.unknown

_1404298482.unknown

_1404719197.unknown

_1404298481.unknown

_1404298476.unknown

_1404298478.unknown

_1404298479.unknown

_1404298477.unknown

_1404298474.unknown

_1404298475.unknown

_1404298471.unknown

_1404298473.unknown

_1404298456.unknown

_1404298463.unknown

_1404298468.unknown

_1404298469.unknown

_1404298464.unknown

_1404298458.unknown

_1404298462.unknown

_1404298457.unknown

_1404298446.unknown

_1404298449.unknown

_1404298455.unknown

_1404298448.unknown

_1404298439.unknown

_1404298445.unknown

_1404298436.unknown

