СРЕБРНЕ НАНОЧЕСТИЦЕ У ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИМ ХИДРОГЕЛОВИМА ЗА ПЛАЗМОНСКЕ БИО(ХЕМИЈСКЕ) СЕНЗОРЕ

Филип Радовановић,1 Тања Томковић2, Александра Настасовић2, Зоран Јакшић1

1ИХТМ – Центар за микроелектронске технологије и монокристале, Његошева 12, Универзитет у Београду, Србија,

filip@nanosys.ihtm.bg.ac.rs, jaksa@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

2ИХТМ – Центар за хемију, Његошева 12, Универзитет у Београду, Србија, ttomkovic@gmail.com, anastasovic@yahoo.com

Сажетак: Плазмоника је темељ нове генерације ултра-осетљивих (био)хемијских сензора заснованих на адсорпцији. Код ових сензора користе се нанокомпозити, најчешће у облику танких филмова са металним наночестицама или уређеним структурама метала и диелектрика (плазмонски кристали). Предмет овог рада су танки филмови од хидрогела са уграђеним сребрним наночестицама направљени УВ кополимеризацијом глицидил метакрилата са моно- и више-функционалним метакрилатима. Епоксидна група у глицидил метакрилату се лако конвертује у жељену функционалну групу за везивање аналита. Сребрне наночестице су фотохемијски генерисане у хидрогелу или су накнадно хемијски уграђене у хидрогел. Представљене су разлике у морфологији и оперативним карактеристикама ових нанокомпозита.

Кључне речи: Плазмон; сензор; хидрогел; сребро; наночестица

SILVER NANOPARTICLES WITHIN FUNCTIONALIZED HYDROGELS FOR PLASMONIC BIO(CHEMICAL) SENSORS

Filip Radovanović,1 Tanja Tomković2, Aleksandra Nastasović2, Zoran Jakšić1

1ICTM – Center of Microelectronic Technologies and Single Crystals, Njegoševa 12, University of Belgrade, Serbia,

filip@nanosys.ihtm.bg.ac.rs, jaksa@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

2ICTM – Center for Chemistry, Njegoševa 12, University of Belgrade, Serbia, ttomkovic@gmail.com, anastasovic@yahoo.com

Abstract: Plasmonics is the basis for a novel generation of adsorption-based ultra-sensitive (bio) chemical sensors. In nanoplasmonic sensors one utilizes nanocomposites typically in the form of thin films, comprising metal nanoparticles or ordered metal-dielectrics (plasmonic crystals). In this work we investigated thin functionalized hydrogel films with embedded silver nanoparticles. These films were prepared by copolymerizing glycidyl methacrylate with mono- and multi-functional methacrylates using UV irradiation. The epoxy group in glycidyl methacrylate can then be converted by chemical means into a desired functionality to capture the targeted analyte. Silver nanoparticles were either photochemically generated in situ, or were introduced into hydrogels by chemical reduction. Differences in morphology and performance of these nanocomposites were investigated and will be discussed.

Key words: Plasmon; sensor; hydrogel; silver; nanoparticle