VI Међународни научни скуп Савремени материјали 2013 –  Бања Лука, 4-6 јул 2013.

VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2013 – Banja Luka, 4-6 July 2013 

МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА КОАГУЛАЦИЈЕ У СИСТЕМУ БИСТРЕЊА ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ
Радован Кукобат, Љиљана Вукић, Саша Папуга 

Универзитет у Бањалуци, Технолошки факултет, Војводе С. Степановића 73, 
78000 Бања Лука
radovan.kukobat@gmail.com, vukilj@gmail.com,  sasapapuga@gmail.com,  

Сажетак: Да би површинске воде биле прихватљиве за одређену намјену, потребно је уклонити присутно замућење воде, узроковано суспендованим и  колоидним примјесама, што се постиже процесима коагулације/флокулације, уз накнадно таложење. Најћешће кориштени коагуланти у систему обраде сирове воде су алуминијумсулфат и жељезо(III)хлорид. У  раду је методом јар-теста испитана ефикасност процеса бистрења воде ријеке Врбас, примјеном једног и другог коагуланта уз варирање температуре воде и дозе коагуланта. Путем релевантних показатеља квалитета пречишћене воде извршена је анализа ефикасности процеса. 
На основу измјереног турбидитета у оптималним узорцима воде,  креиран је једноставни математички модел, који се може примијенити за симулацију процеса коагулације/флокулације, а са циљем оптималног вођења и могуће аутоматизације процеса.  

Кључне ријечи: коагулација/флокулација, алуминијумсулфат, жељезо(III)хлорид, 
                              јар-тест, турбидитет воде, математички модел
MODELLING OF THE COAGULATION PROCESS IN THE SYSTEM OF CLARIFICATION OF SURFACE WATER    
Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Saša Papuga

University of Banja Luka, Faculty of Technology

V.S.Stepanovića 73, 78000 Bana Luka, e-mail: 

radovan.kukobat@gmail.com, vukilj@gmail.com,  sasapapuga@gmail.com,  

Summary: In order for a surface water to be eligible for a particular purpose, it is necessary to remove the existing  turbidity in water, that is caused by suspended and colloidal composition. It is achieved by process of coagulation / flocculation with subsequent sedimentation. Most frequently used coagulants in treating raw water system are aluminium sulphate and iron(III)chloride. Conducting the jar-test method, the effectiveness of the clarification process of the river Vrbas surface water, with application of the two coagulant, was studied.  Water temperature and dose of the coagulant were varied. Through relevant indicators of the quality of treated water, the analysis of the efficiency of the process was carried out.

On the basis of the measured turbidity at optimum water samples, the simple mathematical model, that can be applied to simulate the process of coagulation / flocculation, was developed. Developed model can be used for the process optimisation and possible automatsion as well.
Keywords: coagulation / flocculation, aluminium sulphate, iron(III)chloride
                    jar-test, water turbidity, mathematical model
