KOMPARATIVNA STUDIJA TRETMANA  KOMUNALNOG OTPADA PRIMJENOM LCA

Dragana Nešković Markić1, Željka Šobot Pešić1

Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Ekološki fakultet, Banja Luka

Rezime: Ocjenjivanje životnog ciklusa (eng. Life cycle assessmnet – LCA) posljednjih godina se široko primjenjuje kao metoda za procjenu uticaja proizvoda i usluga na zagađenje životne sredine. Koncept LCA se može uspješno primjeniti i na sistem upravljanja otpadom a sa svrhom identifikovanja opterećenja životne sredine. U ovom radu je prikazana LCA studija na sistemu upravljanja otpadom u banjalučkoj regiji, poređenjem tri metode: odlaganje otpada na neuređenu deponiju, odlaganje na sanitarnu deponiju i odlaganje na sanitarnoj deponiji sa biološkim tretmanom otpada. Za sprovođenje komparacije navedenih metoda upravljanja otpadom je  korišćen softverski model IWM-2. Analiza rezultata koja će biti prikazana u ovom radu odnosi se na poređenje ukupnih količina otpada, ukupne potrošene i generisane energije, te emisije pojedinih toksičnih komponenti u činioce životne sredine: vazduh i vodu. Rezultati istraživanja pokazuju da se količine otpada koje se odlažu na deponiji smanjuju uvođenjem biološkog tretmana, najveća količina generisane energije se dobija iskorišćavanjem deponijskog gasa na sanitarnoj deponiji za dobijanje toplotne i električne energije, a da su najveće emisije u vazduh i vodu sa neuređene deponije.

Ključne riječi: čvrsti otpad, ocjenjivanje životnog ciklusa, deponija, uticaj na životnu sredinu

COMPARATIVE STUDY OF MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT USING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Dragana Neskovic Markic1, Zeljka Sobot Pesic1

Independent Univerzity Banja Luka, Faculty of Ecology, Banja Luka

Abstract: Life cycle assessment – LCA has been used widely for a last couple of years as a method for assessment of product and services impact on the environment pollution. LCA concept can also be used for waste management treatment, with the aim of identifying contamination of the environment. LCA study on waste management system in Banjaluka region has been presented in this paper work, by comparison of three methods: waste disposal on unsanitary landfill, waste disposal on sanitary landfill and waste disposal on sanitary landfill with biological waste treatment. Software model IWM-2 has been used for comparison of those methods. Results analysis which will be presented in this paper work is applicable for comparison of total amount of waste, total spent and generated energy and emission of certain toxic components in environmental factors: air and water. Results show that waste amounts that are disposed on a landfill are decreased by applying biological treatment. Maximum amount of generated energy is gained by using landfill gas on sanitary landfill for heat and electric energy. Maximum emissions in air and water come from unsanitary landfill.

Key words: solid waste, life cycle assessment, landfill, impact on the environment

UVOD

Upravljanje otpadom počevši od sakupljanja, teretmana i odlaganja a s ciljem postizanja koristi u obalsti životne sredine, ekonomske optimizacije i društvene prihvatljivosti se nazivna integralno upravljanje otpadom (eng. Integrated waste management – IWM) (McDougal, et al., 2008). Održivo upravljanje otpadom je nametnulo korišćenje različitih instrumenata za procjenu uticaja otpada na opterećenje životne sredine od kojih izdvajamo ocjenu životnog ciklusa (eng. Life cycle assessment - LCA) (Shams Fallah, et al., 2013).

Životni ciklus otpada se posmatra kroz pristup “od kolijevke pa do groba”, odnosno od trenutka kada se dati proizvod baci u kantu za smeće do trenutka kada se iz njega ponovo dobija koristan materijal, energija ili se transformiše u emisije u vodu i vazduh ili se odloži na deponiju kao inertan materijal  (Banar, et al., 2008). Upravljanje otpadom treba da bude sprovedeno tako da se rizik po ljudsko zdravlje i kontaminaciju životne sredine svede na minimum (McDougal, et al., 2008; Stevanovic Carapina, et al., 2011).

Tematska strategija EU o prevenciji i reciklaži otpada ističe neophodnost primjene studije ocjenjivanja životnog ciklusa na otpad. LCA naglašava potencijalne koristi koje se mogu ostvariti ako se prate smjernice Evropske direktive 99/31/EC o deponijama otpada i direktive 94/62/EEC o ambalaži i ambalažnom otpadu (Stevanovic Carapina, et al., 2011).

Do sada je izrađeno dosta različitih studija upravljanja komunalnim otpadom kroz analize koristi i problema koji su u vezi sa otpadom (Albeliotis, 2011; Hallenbeck, 1995; Othman, et al., 2013; Saheti, et al., 2012). Metodološka struktura ocjenjivanja životnog ciklusa je data u seriji standarda ISO 14040 (ISO14040, 1997; ISO 14041, 1998; ISO 14042 2000a; ISO 14043, 2000b; ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006) (Shams Fallah, et al., 2013; Banar, et al., 2008; Stevanovic Carapina, et al., 2011).

METODOLOGIJA

Definisana su tri scenarija sistema upravljanja otpadom u banjalučkoj regiji:

- Scenario “1” - odlaganje otpada na neuređenu deponiju (kakva je banjalučka deponija u sadašnjosti). Ovaj sceario podrazumijeva odlaganje ukupnih sakupljenih količina otpada na neuređenu deponiju koja nije opremljena sistemom za sakupljanje i tretman deponijskih gasova i procjednih voda.

- Scenario “2” - odlaganje otpada bez bilo kakvih drugih tretmana na uređenu sanitarnu deponiju (a kakva bi trebala da bude banjalučka deponija u budućnosti, nakon sanacije).  Ovaj scenario podrazumijeva sakupljanje otpada i odlaganje ukupnih količina otpada na sanitarnu deponiju koja ima sistem za sakupljanje i tretman deponijskog gasa i procjednih deponijskih voda.

- Scenario “3” - kombinacija biološkog tretmana odvojeno sakupljenog biodegradabilog otpada (28%) i odlaganja na sanitranu deponiju (72%).  Od ukupne količine sakupljenog organskog otpada biološkim tretmanom se dobije oko 48% korisnog materijala (komposta) i oko 52% materijala koji se odlaže na deponiju.

Proračun emisija pojedinih toksičnih komponenti u vodu, za oba scenarija je urađen korišćenjem softverskog paketa IWM-2 (eng. Integrated waste management). Programski paket IWM-2 jeste model koji je namjenjen za LCA otpada, omogućavajući uvid u integralni sistem upravljanja otpadom. Model je baziran na podacima o životnom ciklusu emisija i potrošnji resursa u vezi sa različitim opcijama upravljanja otpadom, uključujući prikupljanje otpada, sortiranje otpada, biološki tretman otpada, termički tretman otpada i odlaganje otpada na deponiju (McDougal, et al., 2008).

Sakupljanje i transport otpada

Postoje različiti načini sakupljanja otpada kao što je sakupljanje posebno izdvojenih frakcija, sakupljanje nerazvrstanog otpada, itd. Sakupljanjem otpada, vozila koja se koriste za njegov transport zahtijevaju potrošnju energije (goriva), što može da utiče na zagađenje životne sredine. Izračunavanje emisija i potrošnje goriva zahtijeva podatke o udaljenosti između tačaka između kojih se otpad transportuje, prosječnoj potrošnji goriva i vrsti goriva koje koriste vozila (McDougal, et al., 2008; Albeliotis, 2011).

Prilikom sakupljanja otpada nastaju i druga opterećenja kao što su usljed proizvodnje i upotrebe plastičnih kesa i kanti koje se upotrebljavaju za sakupljanje otpada, te opterećenja koja nastaju usljed čišćenja i pranja kontejnera, posuda i vozila za sakupljanje otpada. Kese ili vreće za sakupljanje otpada pored toga što imaju korisnu ulogu u sistemu sakupljanja otpada, one takođe postaju otpad koji je potrebno zbrinuti. Broj kesa varira u zavisnosti od količine otpada i veličine kesa. Vreće za sakupljanje otpada su najčešće plastične ili papirne, tako da se ulazi i izlazi kada je u pitanju energija, emisije i otpad mogu izračunati iz opštih podataka o proizvodnji ovih materijala. Kante za sakupljanje otpada, i ako se posmatraju kao kapitalna oprema a ne potrošni materijal, na kraju svog životnog ciklusa će i same postati otpad (McDougal, et al., 2008). Na Slici 1 su prikazani ulazi i izlazi kod sakupljanja i transporta otpada.

Slika 1. Analiza inventara životnog ciklusa komponenti kod sakupljanja i transporta otpada

Biološki tretman

Biološki tretman se može podijeliti u dva posebna procesa: aerobni i anaerobni. Aerobni tretman, poznat kao kompostiranje, obuhata razgradnju organske materije u prisustvu kiseonika a kao proizvod se dobija ugljen-dioksid, voda i kompost. Anaerobnim procesom ili biogasifikacijom se dobija biogas (metan i ugljen dioksid) i organski ostatak (Albeliotis, 2011). Na Slici 2 su prikazani ulazi i izlazi komponenti koji karakterišu biološki tretman otpada.

Slika 2. Ulazne i izalzne komponente za biološki tretman otpada

Odlaganje otpada

Deponovanje je prvi i najstariji način tretmana čvrstog komunalnog otpada. U čitavom svijetu objekti deponije se razlikuju, ali se mogu svrstati u dvije kategorije nekontrolisanih (divljih) deponija i visoko inženjerskih objekata (Albeliotis, 2011). Neuređena deponija (eng. Unsanitary landfill) je deponija kod koje nema degazacijskih bunara odnosno evakuacije deponijskih gasova i tretmana istih, procjedne deponijske vode se ispuštaju bez prethodnog prečišćavanja, a nije ni postavljena vještačka hidroizolacija dna deponije (Albeliotis, 2011). Deponija (eng. Landfill) je objekat u kojem se čvrsti otpad odlaže na način kojim  se ograničava uticaj na životnu sredinu. Deponije sadrže kompleksne inženjerske sisteme povezanih komponenti i podsistema koji djeluju zajedno na način kojim se omogućava razgradnja i stabilizacija deponovanog otpada tokom vremena (Zaman, 2010). Na Slici 3 su prikazani ulazi i izlazi za odlaganje otpada na deponiju.

Slika 3.  Ulazne i izlazne komponente za deponije otpada

Banjalučka deponija

Banjalučka deponija je stavljena u funkciju 1976.godine za odlaganje otpada iz Grada Banja Luka. Od 2004.godine ova deponija prestaje da bude gradska deponija i postaje regionalna deponija gdje se otpad odlaže i iz 7 susjednih opština regije Laktaši, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo. Procjene su da banjalučka regija broji oko 450 000 stanovnika. Stepen opsluženosti odvozom otpada je oko 78% (oko 350 000 stanovnika). Dnevno se odloži oko 300 t otpada. S obzirom da se u domaćinstvima uglavnom ne vrši primarna, niti sekundarna selekcija pojedinih frakcija otpada, sav sakupljen otpad završava na deponiji. Banjalučka deponija se može kategorisati kao neuređena jer još nije uspostavljen sistem sakupljanja i tretmana deponijskih gasova i deponijskih voda.

Sastav otpada koji se odlaže na banjalučkoj deponiji je prikazan u Tabeli 1. Iz  ove tabele se može vidjeti da je najveći udio organskog otpada (34.95%), kao i plastike (24.53%).

Tabela 1. Sastav komunalnog otpada sa banjalučke deponije

| Komponenta | Sastav (maseni %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum | Maksimum | Srednja vrijednost |
| Papir | 9.54 | 11.18 | 10.45 |
| Metal | 4.74 | 8.39 | 6.25 |
| Plastika | 23.18 | 26 | 24.53 |
| Organski | 29.75 | 39.61 | 34.95 |
| Tekstil | 0.51 | 1.27 | 0.94 |
| Staklo | 4.88 | 6.41 | 5.92 |
| Ostalo | 11.9 | 21.41 | 16.96 |

CILJ RADA

Studija LCA u sektoru upravljanja otpadom, a gdje se otpad tretira kao „proizvod“, koristi se u svrhu dobijanja najbolje i najpovoljnije opcije za tretman kroz upoređivanje uticaja na životnu sredinu raznih tretmana otpada. Identifikacijom važnih emisija u životnu sredinu integralnim sistemom prikupljanja otpadom, dobija se korisni podaci da bi se moglo sprovesti poboljšanje i ublažili negativni uticaji na životnu sredinu.

U ovom radu su predložena 3 scenarija upravljanja otpadom u odnosu na brojne mogućnosti, koje se mogu primjeniti u sistemu upravljanja čvrstim otpadom. Studija LCA pruža mogućnost kombinacije različitih opcija tretmana otpada i upoređivanja ovih opcija kroz različite indikatore zagađenja životne sredine, potrošnje ili generisanja energije, ekonomskih troškova itd., čime se otvara mogućnost za uočavanje prednosti i mana definisanih načina upravljanja otpadom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Prema podacima koji su korišćeni za banjalučku regiju kao što su broj stanovnika, stepen opsluženosti sakupljanjem otpadom, sastav otpada,  itd.  dobijeni su rezultati, korišćenjem softverskog modela IWM-2, za ukupne količine otpada, ukupnu potrošenu i generisanu energiju i ukupne emisije u vodu i vazduh.

Ukupne količine čvrstog otpada

U Tabeli 2 su predstavljene količine otpada (u t) za svaki scenario počevši od sakupljanja otpada, biološkog tretmana pa do odlaganja na deponiji primjenom IWM-2 modela.

Tabela 2. Komparacija scenarija upravljanja otpadom kroz ukupne količine čvrstog komunalnog otpada (t)

| Scenario |  | sakupljanje | biološki | odlaganje | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1“ | Neuređena deponija | 2 | - | 130 500 | 130 502 |
| „2“ | Sanitarna deponija | 2 | - | 130 500 | 130 502 |
| „3“ | Sanitarna + biološki | 2 | 19108 | 92 402 | 111 269 |

Najveće količine odloženog otpada su u slučajevima odlaganja na neuređenoj i sanitarnoj deponiji. Kombinacijom odlaganja na sanitarnoj deponiji i biološkim tretmanom (28%) nastaje oko 15% uštede u otpadu koji se odlaže na deponiju, a što je važno jer se time štedi na korisnom deponijskom prostoru i produžuje vijek deponije, te stabilizuje otpad.

Ukupna potrošena i generisana energija

U Tabeli 3 je prikazana ukupna potrošena i generisana električna energija, te ukupna potrošnja energije za sva tri scenarija. Potrošnja energije obuhvata potrošnju električne energije, benzina, dizel goriva i prirodnog gasa.

Iz rezultata prikazanih u Tabeli 3 se može uočiti da za rad neuređene ili sanitarne deponije nije potrebna električna energije, odnosno da je potrošnja zanemarljivo mala u odnosu na potrošnju ostalih vrsta energija. Negativne vrijednosti u tabeli predstavljaju uštede ili koristi. S druge strane možemo vidjeti da se znatne količine energije troše u biološkom tretmanu otpada (1 089 310 kWh).  U scenariju “3“ korisna energija nastaje odlaganjem otpada na sanitarnoj deponiji, jer biološkim tretmanom  (kompostiranjem) ne nastaje korisna energija. Najviše korisne energije se dobija odlaganjem na sanitarnoj deponiji (scenario „2“), jer se sanitarnim odlaganjem sakuplja, kontroliše i tretira deponijski gas sa ciljem dobijanja električne energije.

Tabela 3. Komparacija scenarija upravljanja otpadom koz ukupnu potrošnju i generisanje električne energije i ukupnu potrošnju energije

| Scenario |  |  | sakupljanje | biološki | odlaganje | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna potrošnja električne energije (kWh) |  |  |  |  |  |  |
| „1“ |  | Neuređena deponija | - | - | - | - |
| „2“ |  | Sanitarna deponija | - | - | - | - |
| „3“ |  | Sanitarna + biološki | - | 1 089310 | - | 1 089 310 |
| Ukupna količina generisane električne energije (kWh) |  |  |  |  |  |  |
| „1“ | Neuređena deponija |  | - | - | - | - |
| „2“ | Sanitarna deponija |  | - | - | -20 276 333 | -20 276 333 |
| „3“ | Sanitarna + biološki |  | - | - | -10 869 427 | -10 869 427 |
| Ukupna potrošnja energije (GJ) |  |  |  |  |  |  |
| „1“ | Neuređena deponija |  | 14 069 | - | 3 934 | 18 003 |
| „2“ | Sanitarna deponija |  | 14 069 | - | -199 783 | -185 714 |
| „3“ | Sanitarna + biološki |  | 14 069 | 10 944 | -105 796 | -80 783 |

Energetski najzahtjevniji sceanrio „1“, a najviše korisne energije se dobija u scenariu „2“. U scenariu „3“ se takođe dobija korisna energija ali je ona nešto manja nego kod samog sanitarnog deponovanja, jer se kompostiranjem ne dobija korisna energija.

Ukupne emisije u vazduh i vodu

U Tabeli 4 su prikazane vrijednosti emisija gasova koji doprinose globalnom zagrijavanju (eng. Global warming potential – GWP) za sva tri scenarija upravljanja otpadom.

Tabela 4. Komparacija scenarija „1“, „2“ i „3“ kroz emisije gasova koji doprinose globalnom zagrijavanju GWP (g)

|  | Sceanrio „1“ | Scenario „2“ | Scenario „3“ |
| --- | --- | --- | --- |
| GWP |  |  |  |
| Deponovanje | 137 320 514 069 | 12 970 186 182 | 7 032 905 934 |
| Sakupljanje i transport | 865 958 625 | 865 958 625 | 865 958 625 |
| Biološki tretman | 0 | 0 | 1 479 093 160 |
| Ukupno GWP | 138 186 472 695 | 13 836 144 808 | 9 377 957 720 |
| Gasovi koji doprinose globalnom zagrijavanju |  |  |  |
| Količina CO2 | 14 346 068 955 | 11 716 934 968 | 7 677 115 828 |
| Količina CH4 | 5 897 161 698 | 105 389 080 | 83 150 436 |
| Količina N2O | 26 | -303 099 (korist) | -146 185 (korist) |
| 1 tona CH4 je ekvivalentna 21 t CO2, a 1 tona N2O je ekvivalentna 310 tona CO2 |  |  |  |
| CO2 GWP | 14 346 068 955 | 11 716 934 968 | 7 677 115 828 |
| CH4 GWP | 123 840 395 650 | 2 213 170 675 | 1 746 159 148 |
| N2O GWP | 8 089 | -93 960 836 | -45 317 257 |
| UKUPNO GWP | 138 186 472 695 | 13 836 144 808 | 9 377 957 720 |

Primjenom IWM-2 modela za analizu ova tri scenarija, dobijeni rezultati  pokazuju da je uticaj na globalno zagrijavanje najveći u slučaju odlaganja na neuređenoj deponiji a da se prelaskom na sanitarno odlaganje otpada ova emisija smanjuje i do 10 puta. U koliko bi se pristupilo biološkom tretmanu otpada, emisije gasova koji doprinose globalnom zagrijavanju bi se dodatno smanjile za oko 30% u odnosu na sanitarni način odlaganja otpada.

U Tabeli 5 su prikazane emisije u vodu za sva tri scenarija primjenom IWM-2 modela.

Tabela 5. Komparacija scenarija tretmana otpada  kroz emisije u vodu(g)

| Parametar | Scanario „1“ | Scenario „2“ | Scenario „3“ |
| --- | --- | --- | --- |
| BPK | 28 517 253 | 1 832 846 | 3 584 788 |
| HPK | 28 517 300 | 1 821 091 | 5 528 643 |
| Suspendovane materije | 958 608 | -2 459 354 565 | -1 185 789 483 |
| TOC | 39 301 | -164 395 | -78 472 |
| AOX | 39 150 | 2 296 | 1 940 |
| Hlorovani ugljovodonici | 20 162 | 1 271 | 995 |
| Fenoli | 7 439 | -676 | -179 |
| Kadmijum | 274 | -826 | -394 |
| Hloridi | 9 943 307 | -135 855 006 | -61 198 180 |
| Hrom | 1 175 | -1 172 020 | -565 284 |
| Bakar | 1 057 | -716 114 | -345 385 |
| Željezo | 1 868 865 | -317 002 897 | -152 866 760 |
| Olovo | 1 233 | -408 535 | -197 030 |
| Živa | 12 | -22 | -10 |
| Nikl | 3 328 | -1 031 430 | -497 422 |
| Nitrati | 11 | -613 692 | -296 004 |
| Fosfati | 0 | -2 654 859 | -1 280 548 |
| Sulfati | 310 001 | -151 960 361 | -73 145 347 |

Poredeći ova tri scenarija kroz emisije u vodu se može uočiti da je najveća emisija zagađujućih materije u vodi (organskih i neorganskih materija, te teških metala) sa neuređene deponije. Odlaganjem na sanitarnoj deponiji i uvođenjem biološkog tretmana otpada emisije u vodu se višestruko smanjuju.

Smanjivanje emisija zagađujućih materija sa deponije u vodu ima veliki značaj kako sa aspekta zdravlja ljudi koji konzumiraju površinsku i podzemnu vodu u zoni uticaja deponije, ili je koriste za pojenje stoke ili navodnjavanje, a tako i sa aspekta očuvanja akvatičnih ekosistema.

ZAKLJUČAK

Komparacijom upravljanja otpada u slučaja odlaganja na neuređenoj, sanitarnoj deponiji te kombinacijom biološkog tretmana otpada i odlaganja na sanitarnoj deponiji može se  zaključiti:

- Uvođenjem biološkog tretmana otpada bi se smanjile ukupne količine odloženog otpada, a što je važno sa aspekta uštede u korisnom deponijskom prostoru i produžavanju vijeka eksploatacije deponije,

- Sakupljanjem i tretmanom deponijskog gasa na sanitarnoj deponiji se dobija najviše električne energije, dok su najveće količine ukupne potrošene energije na neuređenoj deponiji,

- Nesanitarnim načinom odlaganja najveće su emisije gasova koji doprinose globalnom zagrijavanju, dok su najmanje emisije ovih gasova kada  imamo kombinaciju biološkog tretmana otpada i odlaganja na sanitarnoj deponiji,

- Najveće emisije zagađujućih materija u vodu su sa neuređene deponije, a odlaganjem na sanitarnoj deponiji i biološkim tretmanom otpada se ove emisije višestruko smanjuju.

Za upravljanje otpadom u banjalučkoj regiji se nameću sljedeća rješenja:

- U cilju zaštite životne sredine neophodno je preći sa nesanitarnog odlaganja otpada na sanitarnu deponiju,

- Da bi se uticaji upravljanja otpadom i dalje smanjivali, mora se pristupiti uvođenju drugih metoda tretmana otpada.

LITERATURA

- Abeliotis, K., Life cycle assessment in municipal solid waste management, Integrated waste management, 1, 2011, pp 465 - 482

- Banar, M., Cokaygil, Z., Ozkan, A., Life cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir, Turkey, Waste Mannagement, 2008.

- Hallenbeck, W.H., Health imapct of a proposed waste to energy facility in Ilinois, Bull. Environ. Contam. Toxicol., 54 (3), 1995.  pp 342-348.

- Hanandeh A.E., El-Zein A. Life-cycle assessment of municipal solid waste management alternatives with consideration of uncertainty: SIWMS development and application, Maste management, 30, 2010. pp 902-911.

- Integratade Waste Management Model IWM-2, Version 2.50, dsigned &built by Andrew J.D: Richmond, Richmond Desing Programming for Dr F.R. McDougall, Developed from IWM-1 (1994) produced by P.R: White, M.Franke and P.Hindle, Procter &Gamble 2001.

- McDougall F., White, P., Franke, M., Hindle, P., Integrated solid waste management: A life cycle inventory, 2nd edition - Oxford : Blackwell Publishing, 2008.

- Othman S.N., Noor, Z.Z., Abba, A.H., Yusuf, R.O., Review on life cycle assessment of integrated solid waste management in some Asian countries , Journal of Cleaner Production,  41,  2013. pp 251-262.

- Saheri S., Mir, M.A., Basri, N.E.A., Mahmood, N.Z.B., Begum, R.A., Life Cycle Assessment for solid waste disposal options in Malaysia,  Pol. Jur. Environ., 21 (5) 2012. 1377-1382.

- Schiopu A.M., Gavrilescu M., Options for treatment and management of municipal landfill leachate: Common and specific issues, Jur. Clean - Soil, Air, Water. 38(12) 2010. pp1101-1110.

- Shams Fallah F. , Vahidi, H., Pazoki, M., Akhavan-Limudehi, F., Aslemand, A.R., Samiee Zafarghandi, R., Investigation of solid waste disposal alternatives in Lavan Island using life cycle assessment approach, Int. jur. Environ. Res., 7 (1), 2013. pp 155-164.

- Stevanovic Carapina H., Stepanov, J., Savic, D., Mihajlov, A., Emission of toxic components as a factor of the best practice options for waste management - application of life cycle assessment, Hemijska industrija, 65 (2), 2011. pp 205-209.

- Zaman A.U. Comparative study of municipal solid waste tretment technologies using life cycle assessment method, International Jurnal Environmental Sci. Technology, 7 (2), 2010. pp 225-234.

- Zaman, A.U., Life cycle envirnonmantal assessment of municipal solid waste to energy technologies, Global Jur. of Envirnonmantal research, 3(3), 2009, pp 155-163