МОДЕЛИРАЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ ВАКУЛАРНОГ ГРАФТА ПОМОЋУ ТКИВНОГ ИНЖЕЊЕРИНГА

Ненад Филиповић,1,2 Ивана Гађански2, Данијела Цветковић1, Маја Милошевић1, Никола Мијаиловић2, Радивоје Продановић3

1Универзитет у Крагујевцу (ФИН, ПМФ, ФМН), fica@kg.ac.rs

2БиоИРЦ, Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг, Крагујевац,

bioirc@kg.ac.rs

3Хемијски факултет, Универзитет у Београду, rprodano@chem.bg.ac.rs

Сажетак: У овој студији смо користили технике моделирања за оптимални дизајн васкуларног графта помоћу ткивног инжењеринга. Оптимални скафолд за примену ткивног инжењеринга би требао да симулира механичке и функционалне карактеристике екстраћелијског матрикса у коме се ткиво регенерише. Васкуларни графтови се узгајају методом ткивног инжењеринга више месеци. Дизајнирали смо биореактор за графтове малих димензија који се комплетно праве од ћелија. Електроспининг технологија је коришћења за прављење влакнастих материјала. Моделирали смо електроспининг технологију као вискоеластично струјање. То укључује неколико спрегнутих паријално-диференцијалних једначина за одржање масе, момента и енергије и конститутивне релације за густину, унутрашњу енергију, топлотни флукс и напон. Математики модел биореактора и електроспининга је поређен за експерименталним истраживањима у нашој лабораторији.

Кључне ријечи:  Васкуларни графт, ткивно инжењерство, моделирање, биореактор, електроспининг

MODELING AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF TISSUE ENGINEERED VASCULAR GRAFT

Nenad Filipovic,1,2 Ivana Gadjanski2, Danijela Cvetkovic1, Maja Milosevic1, Nikola Mijailovic2, Radivoje Prodanovic3

1University of Kragujevac (FIN, PMF, FMN), fica@kg.ac.rs

2BioIRC, Bioengineering Research and Development Center, Kragujevac, bioirc@kg.ac.rs

3 Faculty of Chemistry, University of Belgrade, rprodano@chem.bg.ac.rs

Abstract. In this study we apply modeling technique for optimal design of tissue engineered vascular graft. An optimal scaffold for tissue engineered applications should mimic the mechanical and functional properties of the extracellular matrix of those tissues to be regenerated. Tissue engineered vascular grafts take months to culture and require extensive graft manipulation. We designed a bioreactor for small diameter tubular and completely cellular vascular grafts. Electrospining technology was used for fiber materials. We modeled electrospinning as viscoelastic flows. It includes the solution of a coupled set of partial differential equations for the conservation of mass, momentum and energy, and constitutive equations for density, internal energy, heat flux and stress.  Mathematical model for bioreactor and electrospinning technology was compared with experimental research in our laboratory.

Keywords: Vascular graft, tissue engineering, modeling, bioreactor, electrospinning