ИНТЕГРАЦИЈА АДИТИВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ВАКУУМСКОГ ЛИВЕЊА У РАЗВОЈУ БРЗЕ ИЗРАДЕ КОМПЛЕКСНИХ ДИЈЕЛОВА КРОЗ СЛУЧАЈ ЗАШТИТНИХ НАОЧАРА

INTEGRATION OF ADDITIVE MANUFACTURING AND VACUUM CASTING IN THE DEVELOPMENT OF RAPID PROTOTYPING COMPLEX PARTS - SAFETY GLASSES CASE STUDY

Milan Sljivic,1 Jovica Ilic,2 Mico Stanojevic,3 Cristiano Fragassa,4 Ana Pavlovic,4

1Masinski fakultet, Univerzitet Banja Luka, e-mail: milan.sljivic@unibl.rs

2 Masinski fakultet, Univerzitet Banja Luka, e-mail: ilicjovica@yahoo.com

3Republicka agencija za mala i srednja preduzeca,Banja Luka, mico.stanojevic@gmail.com

4University of Bologna, Department of Industrial Engineering,  cristiano.fragassa@unibo.it,  ana.pavlovic@unibo.it

Сажетак: У раду се презентују могућности интеграције адитивне производње и вакуумског ливења, модерних техника, у брзој изради комплексних дијелова. Истраживање је спроведено на брзом развоју заштитних наочара у Лабораторији за технологију пластичности на Машинском факултету у Бањој Луци. Развијен је директно из CAD модела прототип наочара, који се користи као мастер модел за израду калупа у процесу вакумског ливења. Приказане су фазе развоја које обухватају адитивну производњу модела наочара и процес вакумског ливења са дефинисањем компоненти материјала, температуре предгријавања, формирање силиконског калупа, процес ливења, очвршћавања и других утицајних параметара. Доказује се да је овом интегрисаном техником могуће произвести комплексне функционалне дијелове веома брзо, високе прецизности, тачности и квалитета површине са значајно смањеним трошковима развоја и израде у односу на компаративне технологије.

Кључне ријечи: интеграција, адитивна производња, вакуумско ливење, брза израда прототипа , заштитне наочаре.

Key words: integration, additive manufacturing, vacuum casting, rapid prototyping, safety glasses.

Abstract: This paper presents the possibility of integration of modern techniques of additive manufacturing and vacuum casting in the rapid manufacturing of complex parts. The research was conducted on the rapid development of safety glasses in the Laboratory for Plasticity at the Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka. The prototype of safety glasses was directly developed from a CAD model which is used as a main model for making molds in a vacuum casting process. The development stages which include additive production of glasses and the process of vacuum casting with the definition of material components, preheating temperature, the forming of silicone mold, the casting process, hardening and other parameters are presented in this paper. It is proved that by using this technique it is possible to produce complex functional parts quickly, with high precision, accuracy and surface quality, while significantly reducing costs of development and production comparing to other similar technologies.