RAZVOJ NOVOG PROIZVODA - VOĆNOG PRELIVA SA SOKOM NARANDŽE

Slavica Grujić1*, Božana Odžaković1

Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, V.S. Stepanović 73,

78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, *e-mail: grujicslavica@yahoo.com

Sok narandže je zbog prijatne arome omiljeni sastojak brojnih proizvoda od voća i konditorskih proizvoda. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita mogućnost proizvodnje voćnog preliva sa sokom narandže, koristeći pektin kao aditiv pogodan za modifikovanje viskoziteta proizvoda. Potrošači imaju unaprijed formiranu viziju očekivanog kvaliteta proizvoda, kao što su viskozitet, ukus i aroma, a proizvođači moraju koristiti znanje da bi ispunili ta očekivanja. Kao osnovni sastojci korišteni su sok narandže, šećer, aditivi (pektin, limunska kiselina), voda, zamućivač i aroma. Senzorna svojstva i parametri kvaliteta (suva materija, ukupna kiselost) svakog od 8 proizvedenih uzorka su analizirani, a receptura prvog je modifikovana za proizvodnju narednog, kako bi se postigao očekivani kvalitet. Kod finalnog proizvoda dodatno su određeni CIEL*a*b* parametri boje i viskozitet. Rezultati su potvrdili da se preciznim balansiranjem pojedinih parametara u recepturi može postići odgovarajući viskozitet proizvoda i željena senzorna svojstva. Kvantitativna deskriptivna analiza odabranih senzornih svojstava preliva potvrdila je da on ima jasnu, žutu boju i sjajnu površinu, prepoznatljivu aromu narandže, osvježavajući slatko-kiseli ukus, umjerenu gustinu i viskozitet. Određeni su parametri kvaliteta voćnog preliva sa sokom narandže (suva materija 40%; ukupna kiselost 0.80%; parametri boje L*=43, a*=6, b*=17, viskozitet 2130mPas), senzorna svojstva, finalna receptura i sadržaj osnovnih sastojaka.

Ključne riječi: novi proizvod, voćni preliv sa sokom narandže, kvantitativna deskriptivna senzorna analiza

NEW PRODUCT DEVELOPMENT - FRUIT TOPPING WITH ORANGE JUICE

Slavica Grujić1*, Božana Odžaković1

1Faculty of Technology, University of Banja Luka, V.S. Stepanović 73,

78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, *e-mail: grujicslavica@yahoo.com

Orange juice with delicious aroma is popular ingredient of numerous fruit preparations and confectionery products. The aim of the research was to investigate possibility of production fruit topping with orange juice, using pectin as additive suitable for products viscosity-modifying. Consumers have vision of expected product quality, appearance, viscosity, taste and aroma and producers should use knowledge to fulfil their expectations. Orange juice, sugar, additives (pectin, citric acid), water, cloudy agent and aroma were used as basic ingredients. Sensory properties and quality parameters (dry matter, total acids) for each of 8 produced samples were analyzed and formulation for the first was modified for following sample production, to achieve expected quality. For final topping CIEL*a*b* colour parameters and viscosity were additionally determined. The results confirmed that appropriate product’s viscosity and desired sensory quality were achieved by precise balancing of the individual formulation parameters. Quantitative descriptive analysis of topping sensory properties confirmed that it had clear yellow colour with glossy surface, distinctive orange aroma, refreshing sweet-sour taste, moderate density and viscosity. The fruit topping with orange juice quality parameters were defined (dry matter 40%; total acidity 0.80%; colour parameters L*=43, a*=6, b*=17, viscosity 2130 mPas), sensory properties, final formulation and basic ingredients content.

Key words: new product, fruit topping with orange juice, quantitative descriptive sensory analysis

UVOD

Demografske, ekonomske, socijalne i druge promjene imaju kontinuiran uticaj na mijenjenje potreba, želja, očekivanja ili naklonosti potoršača prema određenim prehrambenim proizvodima. Hrana treba, prije svega, da zadovolji osnovne nutritivne potrebe organizma čovjeka, da omogući očuvanje opšteg zdravstvenog stanja, ali i uživanje u konzumiranju [1-5]. Proizvođači u prehrambenoj industriji moraju pratiti promjene na tržištu i kreirati proizvode prilagođene potrebama potrošača u datom vremenu i okruženju. Razvoj prehrambenih proizvoda je složen, dugotrajan proces, koji mora obuhvatiti identifikovanje potreba i očekivanja potrošača u datom vremenu, bez obzira o kojoj vrsti proizvoda se radi, i transformisati ih u karakteristike kvaliteta novog prehrambenog proizvoda [3, 6-14].

Senzorna svojstva prehrambenih proizvoda, njihova prihvatljivost ili atraktivnost mogu biti važni za potrošače, jer se prvi kontakt sa proizvodom ostvaruje upravo preko vizuelno uočljivih senzornih svojstva, koja moraju pobuditi interesovanje i želju potrošača da ga kupe i probaju, a potrošač će ga ponovo kupiti ako su ispunjena očekivanja u pogledu izgleda, arome, ukusa i teksture/konzistencije [15-19]. Subjektivna naklonost svakog potrošača prema određenoj vrsti proizvoda formira se kroz interakciju brojnih faktora i može se značajno razlikovati. Jasno je da se u toku kreiranja prehrambenog proizvoda moraju uzeti u obzir sve dostupne informacije, koje će se koristiti za modelovanje parametra kvaliteta novog proizvoda. Novi proizvodi moraju imati kvalitet bolji od sličnih proizvoda dostupnih na određenom tržištu, jer na prodaju značajno utiče i konkurentnost, asortiman iste ili slične kategorije proizvoda, njihov kvalitet i raznolikost, kao i drugi tržišni faktori [20-25]. Razvojem novih proizvoda ili poboljšanjem kvaliteta proizvoda koje već određeno vrijeme nude na tržištu, proizvođači mogu obezbjediti održivi razvoj, kontinuitet poslovanja i opstanak na konkurentnom tržištu.

Sok narandže je omiljeni sastojak brojnih proizvoda od voća i konditorskih proizvoda, zbog osvježavajućeg ukusa koji daje skladan odnos slasti i kiselosti, izražajne prijatne arome, ali i zahvaljujući lijepoj žutoj boji [26, 27]. Želirani proizvodi mogu biti različite čvrstoće i konzistencije, različite boje i inteziteta boje, te različite arome. Slatki prelivi se koriste kao sastojci različitih jela i poslastičarskih proizvoda. Posebno su interesantni prelivi koje karakteriše prijatna izražajna osvježavajuća voćna aroma, pogodni za dekoraciju sladoleda ili voćnih kupova sa šlagom. Potrošači imaju unaprijed formiranu viziju očekivanog kvaliteta voćnog preliva, skladne slasti, kiselosti i arome, lijepe čiste boje i umjerenog viskoziteta, a proizvođači moraju koristiti znanje da bi ispunili ta očekivanja.

Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita mogućnost proizvodnje voćnog preliva sa sokom narandže, koristeći pektin kao aditiv pogodan za modifikovanje viskoziteta proizvoda.

MATERIJAL I METODE RADA

Eksperimentalni dio ovog rada realizovan je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u Laboratoriji za senzornu analizu namirnica i Laboratoriji za analizu namirnica.

Materijal korišten za realizovanje istraživanja

Kao sastojci za realizovanje eksperimenta i izradu uzoraka voćnog preliva korišteni su fino pasirani kašasti pasterizovani sok narandže, proizveden iz koncentrovanog soka narandže (SM = 11%; kis ~ 1%); komercijalni proizvod pakovan u tetra-brik ambalažu; šećer (konzumni, u kristalu; pektin (Pectin Classic AF703, proizvođač Herbstreith & Fox, KG, Germany); voda za piće iz sistema za javno snabdjevanje (srednje tvrda); limunska kiselina, proizvođač Herkuntisland, Kina, pakuje MLADEGS PAK d.o.o. Prnjavor, BA; aroma narandže 100074 i emulzija (proizvođača Esarom Essenzenfabrik GmbH, Beč, Austrija).

Metodologija istraživanja

Postupak proizvodnje sastoji se u izradi (u laboratorijskim uslovima) serije model uzoraka voćnog preliva, da bi se postigao očekivani kvalitet voćnog preliva. Prizvodnja model uzoraka gela uključuje mjerenje recepturom predviđene potrebne količine sastojaka, miješanje, homogenizovanje i zagrijavanje do ključanja u otvorenoj posudi sa duplim dnom (do ~70C), dodavanje pektina u tankom mlazu i intenzivno miješanje do postizanja homogene strukture; zatim se dodaje šećer i masa miješa do ključanja, kontroliše suva materija (SM) i kiselost i koriguju po potrebi; pasterizuje se na 85C, a nakon toga puni u tegle prethodno zagrijane na temperaturu 60C; ručno se hermetički zatvaraju metalnim twist off poklopcima i postepeno hlade na sobnoj temperaturi (~25C) do izjednačavanjea temperature proizvoda sa temperaturom okoline. Nakon toga pripremljeni uzorci se na temperaturi od +4 do +8C čuvaju rashlađeni do upotrebe.

Kvalitet svakog model uzorka gela ispituje se nakon proizvodnje i kondicioniranja, primjenom senzornih metoda i fizičko-hemijskih metoda analize. Na osnovu dobivenih rezultata, vrši se izbor uzoraka gela sa relativno najboljim svojstvima, a po potrebi se koriguje receptura, ispituje kvalitet primjenom deskriptivnih senzornih testova i ponovlja postupak do postizanja očekivanog nivoa kvaliteta gela.

## Kontrola kvaliteta proizvoda

Deskriptivna senzorna analiza je realizovana u uslovima propisanim standardom ISO 8589:2007 Sensory analysis – General guidance for the design of test rooms [28], a korištena je za kvalitativno i kvantitativno vrednovanje nivoa kvaliteta odabranih senzornih svojstava model uzoraka voćnih preliva, i to vizuelnog ustiska, viskoziteta (tečan – viskozan), arome i ukusa, metodom konsenzusa u skladu sa procedurama definisanim odgovarajućim standardima ISO 6658:2005 Sensory analysis - Methodology - General guidance [29]; ISO 13299:2003, Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile [30]; ISO 11035:1994, Sensory analysis - Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach [31]; ISO 4121:2003, Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative response scales [32]; angažovanjem 5 ocjenjivača provjerenih i obučenih u skladu sa standardom ISO 8586-1 [33], odnosno zaposleno osoblje i studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, odabrani kao osobe koje vole i redovno konzumiraju voćne prelive, sladoled i slične proizvode.

Za kontrolu kvaliteta voćnog soka i preliva određen je sadržaj suve materije (%) refraktometrijski na temperaturi 20C (Refraktometar, proizvođača LEICA); ukupna kiselost titracijom sa 0.1 M NaOH i izražene kao % limunske kiseline; parametri boje CIEL*a*b* (tristimulus colorimeter Minolta CR410) i viskozitet rotacionim viskozimetrom (HAAKE Viscotester C, L-version).

Parametri boje (CIEL*a*b*) određeni su uz standarni izvor svjetla D65, pod uglom od 10 i sa mjernom površinom 50 mm. Mjereni su parametri boje izraženi kao CIE L*, a*, b* vrijednosti, gdje parametar L* predstavlja svjetlinu boje (0 = crna; and 100 = bijela). Parametar a* može na sakli imati raspon vrijednosti, gdje pozitivne vrijednosti mjere udio crvene nijanse boje (+a*), a negativne vrijednosti udio zelene boje (-a*), dok vrijednosti parametra b* ukazuju na udio žute boje za pozitivne vrijednosti (+b*) i plave boje za negativne vrijednosti (-b*) u ukupnoj boji proizvoda.

Rezultati su prikazani kao srednja vrijednost pet mjerenja za parameter boje i tri mjerenja za viskozitet proizvoda (na temperature 6-8°C). Deskriptivna statistička analiza za parametre boje relaizovana je koristeći Microsoft Office Excel 2007 i predstavljene su srednje vrijednosti ± standardna devijacija (SD).

REZULTATI I DISKUSIJA

Narandža spada u citrus voće, od kojeg se sok i koncentrovani sok obično proizvode sa učešćem voćne pulpe, pa se smatra pogodnim za proizvodnju voćnih deserta. Voćnih preliv je proizvoda koji se dobija ukuvavanjem voćnog soka uz dodatak šećera, sredstava za želiranje i kiselina, kako bi se postigla pihtijasta konzistencija. Činjenica je da je sok od narandže posebno cijenjen zbog osvježavajućeg ukusa, sklada slasti i kiselosti, prijatne izražene arome i lijepe, postojane žute boje, pa takva svojstva u najvećoj mjeri trebaju imati i voćni prelivi napravljeni sa sokom narandže. Kvalitet voćnog soka propisan je Pravilnikom o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima [34].

Zbog svoje konzistencije, sjaja i staklastog efekta, te intenzivne boje, voćni prelivi čine deserte još primamljivijim za potrošače. Želirani proizvodi mogu biti različitog viskoziteta, a pektini su pogodniji za tu namjenu jer formiraju glatku, sjajnu strukturu proizvoda, za razliku od skrobova. Da bi se obezbjedilo želiranje i postigao željeni viskozitet proizvoda, neophodno je poznavanje parametara kvaliteta sastojaka i optimalnih uslova želiranja. Uspješno kreiranje i razvoj novog proizvoda je veliki izazov za svakog proizvođača, ali treba biti jasno da te aktivnosti nose i određene rizike. To je složen, višefazni proces i zahtjeva simultano ostvarenje postavljenih ciljeva u definisanom vremenskom periodu, ali zbog interakcije brojnih faktora, uspjeh nije zagarantovan [24].

Prije početka proizvodnje, definisan je očekivani senzorni kvalitet preliva sa sokom narandže. On treba imati umjerenu gustinu i viskoznosti, boju soka narandže, umjereno slada i blago kiselkast ukusa jaso izraženu, prepoznatljivu aromu koja istovremeno treba doprinijeti formiranju osvježavajućeg utiska u toku konzumiranja i asocirati na sočnu narandžu. Pripremljen kao gotov proizvod, mogao bi se koristiti direktno iz ambalaže, za dekorisanje deserta neposredno prije serviranja i konzumiranja, kao što je i uobičajeno. Napravljena je serija model uzoraka modelovanjem količine sastojaka i prehrambenih aditiva. Nakon senzorne ocjene kvaliteta proizvoda, ako je potrebno, korigovana je receptura za izradu narednih model uzoraka proizvoda, do postizanja definisanog kvaliteta.

U toku senzorne analize proizvoda najprije se posmatraju izgled, miris, aroma, nakon toga konzistencija i na kraju, ukus proizvoda. Doživljaji ili stečeni utisci o posmatranim senzornim svojstvima proizvoda međusobno se preklapaju i nalaze u interakciji, prilikom ocjenjivanja sveukupnog kvaliteta proizvoda [19]. Deskriptivne metode senzorne analize koriste se za kvalitativnu i kvantitativnu ocjenu kvaliteta proizvoda, angažovanjem odabranih i uvježbanih ocjenjivača.

Prva dva uzorka napravljena za potrebe ovog istraživanja, bile su sa prosječnom vrijednosti za sadržaj suve materije N.1 = 35%, sa 0.6% pektina, kao manje sladak proizvod, a uzorak N.2 = 40% suve materije i sa 0.7% pektina, a ukupna kiselost oba uzorka bila je 0.90%, kako bi asocirala na kiselost soka narandže (tabela 1). Kod izrade ovih uzoraka udio soka narandže u ukupnoj količini proizvoda je 55%, a razlika do propisane vrijednosti za sadržaj suve materije u gotovom proizvodu korigovana je dodavanjem potrebne količine šećera. Zbog relativno visoke prirodne kiselosti soka narandže, nije bilo moguće direktno dodavanje suve smjese pektina i šećera  u sok. Da bi se pripremio vodeni rastvor pektina, količina vode i ukupna količina šećera koji se dodaju u proizvod, zahtijevali su dodatno otparavanje vode u toku izrade proizvoda, jer je bila u suvišku.

Aromatične materije su odgovorne za miris, a značajnim dijelom i za aromu i ukus voća ili proizvoda dobivenih od njega. Ove materije se u voću nalaze u relativno malim količinama, lako su isparljive i veoma lako reaguju međusobno ili sa nekim drugim sastojcima prehrambenog proizvoda, kao složenog medija [19]. U toku toplotnog tretmana proizvoda, odnosno dužeg izlaganja povišenim temperaturama, dolazi do degradacije boje, u tamnije tonove žuto-narandžaste nijanse i gubitka arome soka narandže, a samim time i preliva, kojima su dodjeljene niže ocjene kvaliteta. Kvalitet voćnih preliva ispitan je serviranjem sa vanilija sladoledom (temperature -10°C), kao jednom od deserta sa kojim se može koristiti kao sastojak proizvoda.

Da bi se postigla odgovarajuća želatinozna konzistencija ili viskozitet proizvoda neophodno je dodavanje aditiva sa funkcionalnim svojstvom sredstva za želiranje. Izraz „viskozitet“ se odnosi na homogene tečnosti, a predstavlja brzinu kretanja tečnosti usljed djelovanja neke sile. Može se mjeriti instrumentalno, na odgovarajući način. Viskozitet proizvoda u kojima se pektin koristi kao prehrambeni aditiv sa funkcionalnim svojstvom sredstva za želiranje, obrnuto je proporcionalan temperaturi, pa je važno da se ispitaju svojstva proizvoda u realnim uslovima korištenja, odnosno na sladoledu temperature niže od -5°C. Deskriptivna senzorna analiza pokazala je da je viskozitet preliva sa sokom narandže N.2 ocijenjen kao odgovarajući, lagano se slijevao niz površinu vanilija sladoleda i ostavljao tanki film preliva na putanji kojom je prolazio. Uzorak N.1, proizveden sa manje pektina, bio je tečniji od očekivanog, pa je ustanovljeno da viskozitet nije odgovarajući.

Potrošači posebnu pažnju poklanjaju kvalitetu boje hrane, pa ona često utiče na odluku potrošača da li će da kupe ili konzumiraju posmatrani prehrambeni proizvod. Realizovana istraživanja su pokazala da su intenzitet i nijansa boje citrus napitaka povezani sa percepcijom ukusa, slatkoće i drugih karakteristika kvaliteta koje su povezane sa ovim svojstvima, a utiču na prihvatljivost i konzumiranje proizvoda [35-39].

Da bi se skratilo vrijeme toplotnog tretmana proizvoda, modifikovanjem recepture za izradu uzorka N.2, napravljeni su uzorci N.3 i N.4 sa prosječnim ukupnim sadržajem suve materije 40%, s tim da je udio soka narandže u ukupnoj količini proizvoda 25%, ukupna kiselost 0.70%. Da bi gotovi proizvod imao očekivanu, prijatnu i prepoznatljivu aromu, korigovan je miris i aroma proizvoda dodavanjem arome narandže - komercijalnog proizvoda (tabela 1).

U uzorak N.4 smo dodali i 0.1% zamućivača, kako bi se pokušao postići vizuelni efekat punoće i nadoknadila razlika nastala zbog manje količine upotrebljenog soka narandže u poređenju sa prva dva uzorka (tabela 1). Limunska kiselina je korištena po potrebi, za dostizanje propisane vrijednosti za kiselost proizvoda. Ustanovljene relativno male razlike između propisanih i realizovanih vrijednosti za sadržaj suve materije i kiselost model uzoraka mogu se smatrati prihvatljivim, a nastale su kao posljedica isparavanja vode u toku izrade proizvoda u otvorenim posudama i vremena potrebnog za analize parametara kvaliteta gela neposredno prije punjenja u ambalažu (staklene tegle) i zatvaranja.

Senzorna analiza pokazala je da oba uzorka imaju viskozitet nešto niži od očekivanog, a da zamućivač nije dao očekivani efekat. Količina upotrebljene arome bila je optimalna, tako da je davala osvježavajuću nijansu arome soka i kore narandže, koja nije bila tako izražena u uzorcima voćnog preliva N.1 i N.2.

Tabela 1. Količinski odnos (m/m) osnovnih sastojaka i parametri kvaliteta preliva, u procentima

Table 1. The quantity relation (m/m) of basic ingredients and quality parameters of topping, in percents

| Oznaka uzorka Sample code | Sok narandže Orange juice (%) | šećer Sugar (%) | Pektin Pectin (%) | Aroma Aroma (%) | Zamućivać Cloudy agent (%) | Suva materija Dry matter (%) |  | Kiselost a Acidity (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Propisana Prescribed | Realizovana Realized | Propisana Prescribed | Realizovana Realized |
| N.1 | 55.0 | 27.8 | 0.6 | - | - | 35.0 | 35.4 | 0.90 | 0.90 |
| N.2 | 55.0 | 32.7 | 0.7 | - | - | 40.0 | 41.0 | 0.90 | 0.90 |
| N.3 | 25.0 | 36.3 | 0.7 | 0.03 | - | 40.0 | 40.5 | 0.70 | 0.70 |
| N.4 | 25.0 | 36.3 | 0.7 | 0.03 | 0.10 | 40.0 | 40.9 | 0.70 | 0.69 |
| N.5 | - | 33.7 | 0.7 | 0.60 | - | 35.0 | 36.8 | 0.70 | 0.72 |
| N.6 | - | 38.6 | 0.8 | 0.60 | - | 40.0 | 39.3 | 0.80 | 0.80 |
| N.7 | - | 33.4 | 1.0 | 0.60 | - | 35.0 | 35.7 | 0.80 | 0.80 |
| N.8 | 25.0 | 36.3 | 0.7 | 0.03 | - | 40.0 | 39.8 | 0.80 | 0.80 |

a Ukupna kiselost uzoraka preliva izražena kao % limunske kiseline /

Total acidity of the topping sample, expressed as % of citric acid

Da bi se ispitala mogućnost proizvodnje preliva sa aromom narandže (bez soka narandže), napravljena su tri uzorka (N.5, N.6, N.7), sa prosječnim sadržajem suve materije 40%, ukupnom kiselosti 0.80% i sa 0.60% arome, koja je ujedno koncentrovana emulzija arome narandže i intenzivne narandžaste boje. Uz pretpostavku da izostavljanje soka narandže kao sastojka preliva može uticati na želiranje pektina i viskozitet, napravljeni su uzorci sa različitom količinom pektina (0.8%; 0.9%; 1.0%), kao što je prikazano u tabeli 1. Literaturni navodi potvrđuju postavku da se pravilnim izborom optimalne količine sastojaka i koncentracije pektina, može obezbjediti očekivani viskozitet i senzorni kvalitet želiranih proizvoda [40-45].

Senzorna analiza pokazala je da uzorak N.7 ima odgovarajući viskozitet, da je kiselost 0.80% prijatnija u kombinaciji sa sladoledom u odnosu na 0.70%, ali nedostaje prirodna aroma i punoća ukusa, kao i vizuelni utisak koju daje fino pasirani kašasti vočni sok narandže. Kada smo uporedili kvalitet ovih uzoraka serviranih sa sladoledom, ustanovljeno je da je prilikom konzumiranja ipak puno bolji kvalitet i sklad analiziranih senzornih svojstava uzorka N.3 proizvedenog sa voćnim sokom.

Intenzitet boje i koncentracija arome u voćnom prelivu moraju biti takvi, da se stiče utisak da proizvod sadrži dovoljnu količinu voća od kojeg je proizveden i da je prijatan za konzumiranje. Na osnovu rezultata senzorne analize prethodno proizvednih uzoraka, napravljena je receptura za uzorak N.8, modifikovanjem recepture za uzorak N.3, tako što je povećana kiselosti sa 0.7% na 0.8%.

Da bi se omogućilo preciznije definisanje parametara kvaliteta preliva sa sokom narandže, kao novog proizvoda i izrada proizvođačke specifikacije, izmjeren je viskozitet uzorka N.8 (2130 mPas) i parametri boje (L*=43.13±0.085; a*=6.36±0.075, b*=17.10±0.120), na osnovu kojih su određene prosječne vrijednosti (L*=43, a*=6, b*=17), kako bi se omogućila kontrola kvaliteta ovih parametara i instrumentalnim metodama analize. Izmjerene su i prosječne vrijednosti za parametre boje model uzorka N.7 (L*=37.08±0.043; a*=3.01±0.033, b*=8.10±0.049).

Nakon senzorne analize sa vanilija sladoledom, koji je korišten kao nosač za ispitivanje kvaliteta model uzoraka, ustanovljeno je da uzorak preliva sa sokom narandže N.8 (tabela 1) ima očekivana senzorna svojstva, definisana na početku eksperimenta. Bio je optimalne gustine i viskoznosti, čiste žute boje soka narandže, umjereno slatkog i blago kiselkastog ukusa. Miris gela i aroma, koji se oslobađaju u ustima u toku žvakanja zalogaja trebaju biti dovoljno izraženi, da aroma bude prijatna i prepoznatljiva, ali ne previše dominantna u odnosu na ostale sastojke deserta (sladoleda), poželjno je da se osjeti reskost koja asocira na svježu koru i sok narandže. Ovi utisci trebaju da se kraće vrijeme zadržavaju u ustima nakon gutanja zalogaja, čime se postiže dodatni, osvježavajući efekat gela kao dodatka ili sastojka deserta. Ukus gela treba biti skladan, dovoljno, umjereno sladak, tako da slast bude prijatna i blago kiselkast, tako da odnos slasti i kiselosti budu osvježavajući. Zajedno sa utiskom reskosti koja potiče od arome kore narandže, ovaj proizvod treba da pruža dodatni užitak u konzumiranju poslastičarskih proizvoda. Kao gotov proizvod, preliv sa sokom narandže može se koristiti za dekorisanje sladoleda i hladnih deserta, neposredno prije serviranja i konzumiranja, kao što je i uobičajeno.

ZAKLJUČCI

U radu je, na modelu preliva sa sokom narandže, dat prikaz metodologije definisanja sastava i parametara kvaliteta proizvoda u razvoju novog prehrambenog proizvoda. Da bi se postigao očekivani, definisani kvalitet gela, napravljena je serija od 8 model uzoraka preliva modelovanjem količine sastojaka i prehrambenih aditiva. Izvršena je senzorna ocjena kvaliteta svakog uzorka, a nakon toga je korigovana receptura za izradu narednih proizvoda u cilju postizanja definisanog kvaliteta. Rezultati su potvrdili da se preciznim balansiranjem pojedinih parametara u recepturi može postići odgovarajući viskozitet proizvoda i željena senzorna svojstva. Kvantitativna deskriptivna analiza odabranih senzornih svojstava preliva potvrdila je da on ima jasnu, žutu boju i sjajnu površinu, prepoznatljivu aromu narandže, osvježavajući slatko-kiseli ukus, umjerenu gustinu i viskozitet. Definisana je receptura za izradu proizvoda, količina i odnos osnovnih sastojaka (25% soka narandže, 36% šećera, 0.03% arome narandže), prehrambenih aditiva (0.7% pektina i limunske kiseline po potrebi) i parametri kvaliteta gela kao gotovog proizvoda (suva materija 40%, kiselost 0.80%, parametri boje L*=43, a*=6, b*=17, viskozitet 2130mPas) koji će omogućiti proizvodnju preliva sa sokom narandže definisanih senzornih svojstava i kvaliteta.

LITERATURA

- Worsley, A., and E. Lea: Consumer concerns about food and health: Examination of general and specific relationships with personal values and demographics. British Food Journal, 110(11) (2008), 1106-1118.

- Grujić, S., and J.M. Cantalejo: New Food Product Develpment. In: Murkovic, M., Cantalejo, J.M., Grujic, S., Courtin, C. (Ed.) Selected Topics on Food Science and Technology, Faculty of Technology, University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), KU Leuven (Belgium) with the Consortium of TEMPUS Project 40030_2005, (2009).

- Grujić, S., and R. Grujić: Food product development as opportunity for success or survival in the market. 6th Central European Congress on Food. CEFood 2012. 23-26. 05. 2012. Novi Sad, Serbia, (2012) 1202-1206.

- Tirelli, C., Martínez-Ruiz, P.M., and Gómez-Ladrón-De-Guevara R.: Major influences on buying decision processes by international university students. Differences by continent of origin. Appetite, 71 (2013), 104–112.

- Visschers, V.H.M., Hartmann, C., Leins-Hess, R., Dohle, S., Siegrist, M.: A consumer segmentation of nutrition information use and its relation to food consumption behaviour. Food Policy, 42 (2013), 71–80.

- Sijtsema, S.J., Backusa,  G.B.C., Linnemann, A.R., Jongen, W.M.: Consumer orientation of product developers and their product perception compared to that of consumers, Trends in Food Science & Technology, 15 (2004), 489–497.

- van Kleef, E., van Trijp, H.C.M., Luning, P.: Internal versus external preference analysis: An exploratory study on end-user evaluation. Food Quality and Preference, 17 (2006), 387–399.

- van Trijp, H.C.M., and E. van Kleef: Newness, value and new product performance. Trends in Food Science & Technology, 19(11) (2008), 562-573.

- Gielens, K., and J.B.E.M. Steenkamp: Drivers of consumer acceptance of new packaged goods: An investigation across products and countries. Intern. J. of Research in Marketing, 24 (2007), 97–111.

- Grunert, K.G., Jensena, B.B., Sonnea, A.M., Brunso, K., Byrne, V.D., Clausen, C., Friis, A., Holme, L., Hyldig, G., Kristensen, N.H., Lettla, C., and Scholderer, J.: User-oriented innovation in the food sector: relevant streams of research and an agenda for future work. Trends in Food Science & Technology, 19(11) (2008), 590-602.

- Grujić, S., and D. Lukajić: Unapređenje kvaliteta poslovanja u prehrambenoj industriji razvojem novih funkcionalnih proizvoda. Kvalitet & izvrsnost, 3-4 (2013), 38-44.

- Grujić, S., Grujić, R., Petrović, Đ., and Gajić, J.: Knowledge of food quality and additives and its impact on food preference. Acta Sci.Pol., Technol. Aliment. 12(2) (2013a), 215-222.

- Grujić, S., Grujić, R., Petrović, Đ., and Gajić, J.: The Importance of Consumers’ Knowledge about Food Quality, Labeling and Safety in Food Choice. Journal of Food Research, 2(5) (2013b), 57-65.

- Lassale, C., Galan, P., Castetbon, K., Péneau, S., Méjean, C., Hercberg, S., and Kesse-Guyot, E.: Differential association between adherence to nutritional recommendations and body weight status across educational levels: a cross-sectional study. Prev. Med., 57(5) (2013), 488-93.

- Miljkovic, D., and C. Effertz: Consumer behavior in food consumption: reference price approach. British Food Journal, 112(1) (2010), 32-43.

- van Herpen E., and C.M.H. van Trijp: Front-of-pack nutrition labels. Their effect on attention and choices when consumers have varying goals and time constraints. Appetite, 57 (2011), 148–160.

- Jeżewska-Zychowicz, M., Jeznach, M., and Kosicka-Gębska, M.: Consumers’ Interests in Sweets with Health-Promoting Properties and Their Selected Determinants. Pol. J. Food Nutr. Sci., 63(1) (2013), 43-48.

- Evers, C., Adriaanse, M., de Ridder, D.T.D., and de Witt Huberts, J.C.: Good mood food. Positive emotion as a neglected trigger for food intake. Appetite, 68 (2013), 1–7.

- Grujić, S.: Senzorna ocjena kvaliteta i prihvatljivosti prehrambenih proizvoda. Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, (2015).

- Linnemann, A.R, Benner, M., Verkerk, R., and van Boekel, M.A J.S.: Consumer-driven food product development. Trends in Food Science & Technology, 17 (2006), 184-90.

- Moskowitz, H.R., Beckley, J.H., and Resurreccion, A.V.A.: Sensory and Consumer Research in Food Product Design and Development. IFT Press, Blackwell Publishing (2006a).

- Moskowitz, H.R., Reisner, M., Itty, B., Katz, R., and Krieger, B.: Steps towards a consumer-driven ‘concept innovation machine’ for food and drink, Food Quality and Preference, 17 (2006b), 536–551.

- Grujić, S., and N. Spaho: Potrebe potrošača i kvalitet prehrambenih proizvoda. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. Sarajevo, BiH (2010).

- Grujić S., and R. Grujić: Razvoj novih prehrambenih proizvoda. Tehnološki fakultet  Zvornik Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH (2011).

- Dowd, K., and J.K. Burke: The influence of ethical values and food choice motivations on intentions to purchase sustainably sourced foods. Appetite, 69 (2013), 137–144.

- Dluzewska, E., Panasiewicz, M., Leszczynski, K.: Effect of gum arabic and modified starch on stability of beverage amulsions. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 7 (2) (2004).

- Grujić, S., Odžaković, B., Stanković, B.: Methodology for new product development on the example of gel with specific purpose. In Proceedings of II International Congress Food Technology Quality and Safety, Novi Sad, Serbia, 28-30.10.2014. pp. 319-324.

- ISO 8589:2007. Sensory analysis – General guidance for the design of test rooms.

- ISO 6658:2005. Sensory analysis - Methodology - General guidance.

- ISO 13299:2003. Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile.

- ISO 11035:1994 Sensory analysis - Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach.

- ISO 4121:2003. Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative response scales.

- ISO 8586-1:1993. Sensory analysis - General guidance for the selection, training and monitoring of assessors - Part 1: Selected assessors.

- Vijeće ministara BiH. Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima. Službeni glasnik BiH, 87 (2008), i 28 (2011).

- Melendez-Martinez, A.J, Vicario, I.M., Heredia, F.J.: Correlation between visual and instrumental colour measurments of  orange juice dilutions: effect of the background. Food Quality and Prefernce, 16 (2005), 471-478.

- Grujić, S., Plavšić, K., Jašić, M., Blagojević, S.: Influence of Additive Type and Concentration on Fruit Jelly Sensory Quality. Proceedings, 36. Symposium “Actual Task on Agricultural Engineering”, 2008. Opatija, Croatia, (2008a), pp. 431-440.

- Grujić, S., Plavšić, K., i Savanović, D.: Razvoj i primjena referentne skale za senzornu ocjenu kvaliteta voćnog želea. Zbornik radova, I međunarodni kongres Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane. I simpozijum Biotehnologija i mikrobiologija hrane. Novi Sad, Srbija, (2008b), str. 236-242.

- Iannario, M., Manisera, M., Piccolo, D., and Zuccolotto, P.: Sensory analysis in the food industry as a tool for marketing decisions. Adv. Data Anal. Classif., 6 (2012), 303–321.

- Linnemann, A.R, Benner, M., Verkerk, R., and van Boekel, M.A.J.S.: Consumer-driven food product development. Trends in Food Science & Technology, 17 (2006), 184-90.

- Willats, G. T. W, Knox, J. P., and Mikkelsen, J. D.: Pectin: new insights into an old polymer are starting to gel. Trends in Food Science & Technology, 17 (2006), 97–104.

- Madhav A., and P.B. Pushpalatha: Quality degradation of jellies prepared using pectin extracted from fruit wastes, College of Horticulture, Thrissur, Kerala, India (2002).

- Sila, D.N., Van Buggenhout, S., Duvetter, T., Fraeye, I., De Roeck, A., Van Loey, A., and Hendrickx, M.: Pectins in Processed Fruits and Vegetables: Part II - Structure - Function Relationships. CRFSFS: Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 8 (2009), 86-104.

- Van Buggenhout, S., Sila, D.N., Duvetter, T., Van Loey, A., and Hendrickx, M.: Pectins in Processed Fruits and Vegetables: Part III –Texture Engineering. CRFSFS: Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 8 (2009), 105-117.

- Vijeće ministara BiH. Pravilnik o uslovima za upotrebu prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj ishrani ljudi, Službeni glasnik BiH, 83 (2008a).

- Vijeće ministara BiH. 2008b. Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani, Službeni glasnik BiH, 83 (2008b).