Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ ПОЈЕДИНИХ ПРОЦЕСНИХ ПАРАМЕТАРА НА УКЛАЊАЊЕ ФОСФАТА ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЈЕ 

Борислав Н. Малиновић, Тијана Ђуричић, Наталија Бјелајац
[image: image1.emf]Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Степе Степановића 73, 
78000 Бања Лука, borislav.malinovic@unibl.rs 
Сажетак: У овом раду је испитан утицај концентрације помоћног електролита, мијешања, катодног материјала и реверсне струје на процес електрокоагулације отпадне воде оптерећене фосфатима. Сва испитивања су вршена при почетној pH вриједности 3, почетној концентрацији фосфата (0=50 mg/L (P-PO4) и густини струје од ј=0-2,0 mA/cm2. Kонцентрацијa натријум-хлорида као помоћног електролита креталa се у опсегу од 0-2,0 g/L, а електролизa је трајала 10 минута, односно 30 минута приликом испитивање утицаја мијешања на ефикасност уклањања фосфата. Као катодни материјал, поред жељеза и алуминијума, кориштен је и нерђајући челик.
Кључне ријечи: алуминијум, жељезо, ефикасност уклањања фосфата
INFLUENCE OF CERTAIN PROCESS PARAMETERS ON PHOSPHATE REMOVAL BY ELECTROCOAGULATION
Abstract: In this paper was investigated the effect of supporting electrolyte concentration, mixing, cathode material and pulsed current regime on electrocoagulation proces of wastewater containing phosphates. All experiments were performed at an initial pH value 3, initial phosphate concentration (0=50 mg/L (P-PO4) and the current density ј=0-2,0 mA/cm2. The concentration of sodium chloride as supporting electrolyte varied in the range of 0-2.0 g / L, the electrolysis duration was 10 minutes, and 30 minutes during the examination of the impact of mixing on phosphate removal efficiency, respectively. As a cathode material, other than iron and aluminum was used and stainless steel.
Keywords: aluminum, iron, phosphate removal efficiency

