PRIJAVA

Međunarodna naučna konferencija“Savremeni materijali 2016“

МОНИТОРИНГ ОТПАДНЕ ДЕПОНИЈСКЕ ВОДЕ СА АСПЕКТА УТИЦАЈА  НА КВАЛИТЕТ ВОДЕ ПРИЈЕМНИКА

Јакуповић Е.1 ,Ђукић,В.1

1Паневропски универзитет АПЕИРОН Бања Лука, Факултет здравствених наука Бања Лука

У тијелу депоније одвијају се сложени био-хемијски процеси разградње органских компоненти отпада који могу имати штетан утицај на животну средину. Процјеђивањем оборинских вода кроз тијело депоније настају процједне воде – отпадне воде депонија. То је загађена текућина која се процједила кроз слојеве отпада и при томе примила у себе велике количине загађених супстанци.

Процједне депонијске воде не смију се испуштати у природне водотоке, земљишта или подземне воде без претходног пречишћавања јер могу да утичу на загађење воде и земљишта и самим тим да представљају опасност по здравље људи. Задатак пречишћавања је да се уклоне загађене материје из воде до те мјере да обрађена воде може да се испушта без штетних посљедица или да може поново да се употреби.

У раду је обрађен утицај отпадне депонијске воде са депоније комуналног отпада „Рамићи“ код Бања Луке на квалитет воде потока Глоговац који представља реципијент за депонијске отпадне воде.

Добијени резултати указују на проблем испуштања деградиране процједне воде са депоније Рамићи и самим тим траже ангажовање и рјешавање проблема у циљу заштите животне средине уопште.

Кључне ријечи: одлагалиште отпада, отпадна депонијска вода, пријемник.

MONITORING OF LANDFILL WASTE WATER IN TERMS OF THE IMPACT ON WATER QUALITY RECEIVER

Jakupović E1, Đukić,V.1

1Paneuropean University APEIRON Banja Luka, Health Science College Banja Luka

In the body of the landfill are performed complex bio-chemical processes in the decomposition of organic substances that can have a damaging impact on the environment. Seepage of rainwater through the landfill leachate arise - waste water dumps. It is a polluted liquid that percolate through layers of waste and at the same time received in themselves large amounts of polluted substances.

The leachate from the landfill shall not be discharged into natural water course, soil or ground water without treatment because they can affect the pollution of water and soil, and therefore pose a danger to human health. The task of treatment is to remove the contaminated material from the water to the point that treated water can be emits without harmful consequences or that can be re-used.

The paper describes the impact of the waste water dumps from the landfill municipal waste "Ramići" near Banja Luka on water quality in the stream Glogovac which is the recipient of landfill wastewater.

The results obtained indicate the problem discharges degraded leachate from the landfill Ramići and therefore seek engagement and problem solving in order to protect the environment in general.

Key words: landfill, landfill wastewater, receiver.