UTICAJ STRUKTURNOG HEMIJSKOG SASTAVA BAZNIH FLUIDA NA KONZISTENCIJU MAZIVIH MASTI UGUŠĆENIH LITIJUM HIDROKSISTEARATOM

Mazive masti su polutečna ili čvrsta maziva koja se sastoje od dispergovanog ugušćivača u baznom ulju, uz dodatak aditiva za poboljšanje funkcionalnih karakteristika. Bazni fluidi čine glavni dio formulacije, a njihovo učešće je najčešće od  75 do 95 %. Hemijski sastav baznog fluida i njegovo međudjelovanje sa ugušćivačem i drugim komponenatama ima veliki uticaj na funkcionalne karakteristike mazive masti. Konzistencija, odnosno tvrdoća masti prvenstveno zavisi od mikrostrukture korišćenog metalnog sapuna, u ovom slučaju litijum hidroksistearata i mehanizma umrežavanja sa baznim fluidom. Proučavanje uticaja hemijske strukture baznog fluida na konzistenciju i druge primjenske karakteristike masti izvršeno je na laboratorijskim modelima baznih fluida, koji su pripremani miješanjem parafinskih i naftenskih mineralnih ulja u različitim odnosima. Na osnovu određivanja standardnih fizičko-hemijskih i funkcionalnih karakteristika laboratorijski pripremljenih uzoraka masti, određen je optimalan odnos osnovnih grupa ugljovodonika u smješi baznih fluida, koji daje mazive masti odgovarajuće konzistencije, sa dobrom otpornošću na oksidaciju i dobrim niskotemperaturnim osobinama. Dobivene vrijednosti penetracije masti određuju i njihovu primjenu.

Ključne riječi: mazive masti, ugušćivač, bazno ulje, konzistencija masti

UVOD

Mazive masti mogu se definisati po ASTM definiciji (American Society for Testing Materials) kao polutečna ili čvrsta maziva koja su nastala dispergovanjem odgovarajućeg ugušćivača u baznom fluidu, uz dodatak aditiva za poboljšanje pojedinih karakteristika.

Vrsta i odnos koncentracija ovih komponenata određuju performanse masti i njihovu primjenu.

Po svojoj prirodi mazive masti su  nenjutnovske pseudo plastične tečnosti, gdje je prisutno odstupanje od idealno viskoznog ponašanja [1].

Kao što i sama definicija masti govori, njihovu osnovnu formulaciju sačinjavaju tri grupe komponenata:

- bazna ulje, oko 85%

- ugušćivači, oko 10%

- aditivi, oko 5%

Bazna ulja i aditivi su glavni nosioci karakteristika mazivih masti i utiču na ponašanje masti za vrijeme upotrebe, dok ugušćivač ima ulogu tzv. spužve, koja sve komponente drži zajedno.

Bazna ulja koja mogu biti upotrijebljena u formulacijama mazivih masti klasifikovana su prema njihovom porijeklu kao: mineralna, biljna ili sintetička, a prema hemijskom sastavu kao naftenska ili parafinska [2].

Viskoznost upotrebljavanih  baznih ulja uglavnom se kreće od 80 do 250 mm2/s na 40 oC, iako za posebne namjene masti viskoznost može biti manja ili veća.  Niže viskoznosti baznih ulja pogodne su za primjenu masti na niskim temperaturama, dok više viskoznosti obezbjeđuju mastima prednosti kod velikih opterećenja i povišenih temperatura.

Prilikom izbora baznih ulja za formulisanje mazivih masti, pored tehničkih zahtjeva, moraju se  uzeti u obzir ekološke karakteristike, cijena i mogućnosti nabavke.

U cilju ispunjavanja funkcionalnih zahtjeva  za određenu primjenu mazivih masti, neophodno je provesti istraživanja različitih formulacija variranjem sastava baznih ulja, ugušćivača i aditiva, kao i ispitivanjem njihovih međusobnih djelovanja u primjenskim uslovima.

U ovom radu istraživane su formulacije masti na bazi mineralnih baznih ulja, čiji strukturni sastav čine naftenske, parafinske i aromatske strukture ugljovodonika. Relativna količina pojedinih struktura ugljovodonika određena infracrvenom spektroskopijom, odnosno strukturno-grupni sastav ukazuje na preovladavajući sadržaj cikloalkana (naftenskih ugljovodonika) ili alkana (parafina), a na osnovu toga se bazna ulja deklarišu kao parafinska ili naftenska. Sadržaj aromata u baznom ulju je najniži, ali i male količine aromatskih struktura doprinose visokoj sposobnosti rastvaranja, koja je neophodna u formulaciji mazivih masti. Međutim, zbog  njihove štetnosti na okolinu i ljude, sadržaj aromata u baznim uljima se snižava, a smanjena rastvorljivost dobijenih baznih ulja kompenzuje se drugim polarnim komponentama u formulacijama mazivih masti.

Naftenska bazna ulja u formulacijama masti omogućavaju upotrebu na niskim temperaturama i istovremeno tokom proizvodnog procesa obezbjeđuju bolju rastvorljivost aditiva i dispergovanje sapuna, čime se smanjuje njegovo učešće i štedi energija. Time se utiče na smanjenje troškova proizvodnje, ali za pojedina mjesta primjene upotrebom samo naftenskih ulja ne mogu biti zadovoljene sve zahtijevane karakteristike maziva [3].

Parafinska bazna ulja imaju veći indeks viskoznosti, višu tačku paljenja i manju isparljivost. Da bi se izbjegli pojedini nedostaci vezani za naftenska i parafinska bazna ulja i kako bi se postigle optimalne performansne karakteristike masti, u formulacijama masti često se koriste mješavine tih baznih ulja.

Najvažnija osobina baznog ulja u formulacijama masti je sposobnost rastvaranja drugih komponenata, u ovom slučaju ugušćivača.

Pretjerano velika rastvorljivost može poremetiti strukturu sapuna, dok se pretjerano niska rastvorljivost odražava na izdvajanje ulja. Na primjer, parafinska bazna ulja mogu dovesti do većeg izdvajanja ulja jer imaju manju moć rastvaranja nego naftenska. Pored navedenih, važne su i druge karakteristike ulja: viskoznost, gustina, isparljivost, anilinska tačka i sadržaj aromata [4].

Za ocjenu sposobnosti rastvaranja baznog ulja mogu se koristiti različiti parametri.

Da bi se dobio podatak o sposobnosti rastvaranja baznog ulja, računa se VGC (Viscosity-Gravity Constant). VGC je bezdimenzionalna konstanta koja se zasniva na matematički izračunatim vrijednostima preko viskoznosti i gustine po metodi ASTM D 2501 [5].

VGC konstanta pokazuje sposobnost ulja da se u njemu rastvaraju druge komponente, procjenom između viskoznosti i hemijskih osobina ulja, sa osvrtom na vrijednosti anilinske tačke i sadržaja aromatskih ugljovodonika [6].

Ugušćivači su materije koje tokom procesa proizvodnje mazivih masti u baznom ulju formiraju strukture međusobno isprepletenih vlakana koje čine mast.

Ugušćivači mogu biti na bazi sapuna, tzv. sapunski (sapuni metala i viših masnih masnih kiselina), kao što su: kalcijumovi, litijumovi, aluminijumovi, natrijumovi, barijumovi itd., i nesapunski, kao što su silikagel i bentonit.

Ugušćivači na bazi sapuna su proizvodi koji nastaju reakcijom masne kiseline i hidroksida alkalnih metala. Prema vrsti upotrijebljenog ugušćivača masti nose nazive: kalcijumove, litijumove, aluminijumove, natrijumove itd.

Kod izbora metalne osnove sapuna za proizvodnju mazivih masti u velikoj mjeri odlučuje oblast primjene kojoj je mast namijenjena. Tip metalnog sapuna utiče na tačku kapanja, strukturu i ponašanje prema uticaju vode [7].

Mazive masti proizvedene sa ugušćivačem na bazi sapuna čine oko 90% od ukupne proizvodnje masti.

Kod nas su najčešće zastupljene masti na bazi litijumovog sapuna kao ugušćivača, popularno nazvanim litijumove višenamjenske mazive masti.

MATERIJAL I METODE RADA

Pošto je predmet istraživanja uticaj baznih fluida na karakteristike masti, radi jednostavnije proizvodnje uzoraka masti odabran je gotov sapun kao ugušćivač, litijum hidroksistearat, nabavljen od poznatog komercijalnog proizvođača. Radi poređenja u formulacijama svih uzoraka, udio litijum hidroksistearata iznosio je 8 masenih procenata.

Ovo istraživanje rađeno je da bi se na osnovu rezultata analiza baznih fluida i rezultata analiza pripremljenih uzoraka mazivih masti, zaključilo koji bazni fluid u formulaciji daje sa optimalnom koncentracijom litijum hidroksistearata mast NLGI klase 2, odnosno radnu pentraciju u području 265-295 mm/10. Iz ranijih iskustava smatra se da je ekonomično učešće u mastima litijum hidroksistearata od 8 do 10 masenih procenata, za proizvodnju mazive masti konzistencije NLGI-2. U sastav formulacija masti za sve uzorke ulaze:

- ugušćivač  (litijum hidroksistearat): 8 %m/m

- bazni fluid:  92 %m/m

Strukturna formula litijum hidroksistearata prikazana je na Slici 1. Karakteristike litijum hidroksistearata su:

- hemijska formula: C18H35LiO3

- sadržaj metala: 2,32 %

- molekulska težina: 306,41 g mol-1

- veličina čestica: oko 45 µm

- tačka topljenja: > 200 °C

Slika 1. Formula litijum hidroksistearata

Bazno ulje u mastima mora zadovoljiti zahtjeve kao što su: sposobnost rastvaranja, viskoznost, gubitak isparavanjem, oksidaciona stabilnost i imati dobru reakciju sa inhibitorima, te povoljan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje.

Za potrebe ovog istraživanja za svaku formulaciju uzorka masti prvo su pripremani i analizirani  bazni fluidi, kao najvažniji dio ovoga rada.

REZULTATI I DISKUSIJA

Za pripremu uzoraka masti označenih sa M1, M2, M3 i M4 namiješana su četiri bazna fluida koja su se sastojala od različitih kombinacija baznih ulja naftenske osnove i ulja parafinske osnove, koja su proizvedena različitim tehnološkim procesima proizvodnje. Cilj je bio da se postigne približno jednaka vrijednost viskoznosti na 40 °C, da bi se kod uzoraka mazivih masti u koje su ugrađeni (M1, M2, M3 i M4) odbacila mogućnost uticaja viskoznosti baznog fluida na vrijednosti penetracije. Na osnovu iskustva i ranijih ispitivanja odabrana je vrijednost viskoznosti baznog  fluida oko 150 mm2/s.

Uzorci baznih fluida oznaka B1, B2 i B3 namiješani su od kombinacija baznih ulja:

- različitog učešća baznog ulja naftenske osnove (B6), koje ima dobre niskotemperaturne karakteristike, vrijednost viskoznosti na 40 oC koja  odgovara za bazni fluid u mastima, nisku anilinsku tačku, sadržaj aromata zadovoljava ekološke kriterijume, a kao najpovoljnija karakteristika je VGC, čija je vrijednost znatno viša od ostalih baznih ulja, odnosno pogodnija za rastvaranje i dispergovanje sapuna

- kombinacija baznih ulja parafinske osnove (B7 i B8), proizvedenih solvent-neutral tehnologijom, čije više vrijednosti viskoznosti i temperatura paljenja povoljno utiču kod procesa proizvodnje masti

Uzorak baznog fluida B4, za formulaciju masti M4, pored učešća baznog ulja B5 naftenske osnove, viskoznijeg baznog ulja parafinske osnove za povećanje vrijednosti viskoznosti B8, sadrži i dio hidrokrekovanog baznog ulja parafinske osnove, B9. Fluid B4 ima veću vrijednost temperature paljenja i viši indeks viskoznosti, ali VGC je nizak, što se odražava na duže vrijeme dispergovanja ugušćivača i višu krajnju temperaturu.

U Tabeli 1. prikazani su sastav i rezultati ispitivanih karakteristika baznih fluida B1-4

Tabela 1. Rezultati ispitivanih karakteristika baznih fluida B1-4

|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastav baznih fluida |  | B6 20% B7 60% B8 20% | B6 30% B7 50% B8 20% | B6 40% B7 45% B8 15% | B5 30% B8 60% B9 20% |
| Karakteristika | Metoda |  |  |  |  |
| Viskoznost na 40 °C, mm2/s | BAS ISO 3104 | 144,09 | 143,88 | 145,51 | 148,06 |
| Viskoznost na 100 °C, mm2/s | BAS ISO 3104 | 13,38 | 13,12 | 12,00 | 14,04 |
| Indeks viskoznosti | BAS ISO 2909 | 85 | 81 | 76 | 90 |
| Tačka paljenja, °C | BAS ISO 2592 | 256,8 | 253 | 250 | 270 |
| Tačka tečenja, °C | BAS ISO 3016 | -14 | -14 | -17 | -13 |
| Kiselinski broj, mgKOH/g | ISO 6618 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,014 |
| Cu korozija, 3h, 100o C | ASTM D 130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
| NOAK test isparljivosti, % | DIN 51581 | 5,61 | 5,90 | 7,06 | 4,85 |
| RBOT, test oksidacije, minuta | ASTM D 2272 (B) | 60 | 80 | 48 | 29 |
| Anilinska tačka, °C | ASTM D 611 | 110 | 107 | 104 | 114 |
| Indeks refrakcije, nD20 °C | ASTM D 1747 | 1,49205 | 1,49384 | 1,49524 | 1,49044 |
| Gustina, kg/m3 | ASTM D 7042 | 894,2 | 898,0 | 900,9 | 891,9 |
| VGC | ASTM D 2501 | 0,821 | 0,827 | 0,830 | 0,817 |
| CA, % | IEC 60590 | 6,29 | 7,00 | 7,32 | 5,79 |
| CP, % |  | 43,99 | 45,65 | 44,51 | 45,64 |
| CN, % |  | 49,72 | 47,35 | 48,17 | 48,57 |

Bazna ulja naftenske osnove označena sa B5 i B6 proizvedena su procesom hidrotretiranja na postrojenjima poznate evropske kompanije. Razlikuju se po viskoznosti, ali oba ulja imaju više vrijednosti VGC, što u kombinacijama baznih fluida doprinosi boljem rastvaranju i dispergovanju ugušćivača kod proizvodnje masti. Slika 2. grafički prikazuje vrijednosti VGC kod upotrijebljenih  baznih fluida.

Bazna ulja parafinske osnove oznaka B7 i B8 proizvedena su kod poznatih proizvođača solvent neutral tehnologijom i razlikuju se po viskoznosti i VGC. Bazno ulje oznake B9 je  hidrokrekovano bazno ulje proizvedeno u domaćoj rafineriji.  Rezultati karakteristika baznih ulja koja ulaze u sastav baznih fluida masti označenih  sa B5-9 prikazani su u Tabeli 2. Anilinske tačke naftenskih baznih ulja su niže od ulja parafinske osnove, što je grafički prikazano na slici 3.

Proces proizvodnje masti u laboratorijskim uslovima odvijao se u istim uslovima, u pogledu dimenzija reaktorske posude, količine uzorka, brzine miješanja, brzine zagrijavanja i redoslijeda doziranja komponenata. Prvo je u posudu doziran  bazni  fluid  u količini od 2/3 od predviđenog, u koji je dodana sva količina litijum hidroksistearata. Zagrijavanjem i miješanjem na oko 80 °C ugušćivač je rastopljen i zagrijavanje je nastavljeno uz miješanje do pojave prvih čestica masti, što je bilo zavisno od baznog fluida, na temperaturama od 165 do 210 °C. Na toj temperaturi je uz intenzivno miješanje svaki uzorak održavan oko petnaest minuta, odnosno dok sva količina sapuna nije do kraja dispergovana u baznom fluidu i dok nije dobijena homogena disperzija. Dodatkom posljednje trećine baznog fluida i miješanjem, temperatura se snižava na oko 150 °C. Tada je svaki uzorak ostavljen u termostatu dva sata na temperaturi od 150 °C, u cilju stvaranja strukture gela umrežavanjem vlakana sapuna. Nakon te faze uzorci masti  su hlađeni  uz miješanje do oko 40 °C i vršena je homogenizacija uzoraka na laboratorijskoj izvedbi homogenizatora.

Slika 2. VGC baznih fluida ugrađenih u formulacije masti

Slika 3. Anilinske tačke baznih fluida ugrađenih u formulacije masti

Tabela 2. Rezultati ispitivanih karakteristika baznih fluida B5-9

|  |  | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktura baze |  | naftenska | naften. | paraf. | paraf. | paraf. |
| Karakteristika | Metoda |  |  |  |  |  |
| Viskoznost na 40 °C, mm2/s | BAS ISO 3104 | 111.40 | 153,33 | 100,59 | 424,73 | 57,00 |
| Viskoznost na 100 °C, mm2/s | BAS ISO 3104 | 9,08 | 11,47 | 11,40 | 29,20 | 8,36 |
| Indeks viskoznosti | BAS ISO 2909 | 25 | 39 | 100 | 97 | 118 |
| Tačka paljenja, °C | BAS ISO 2592 | 226 | 220 | 258 | 320 | 272 |
| Tačka tečenja, °C | BAS ISO 3016 | -33 | -23 | -12 | -7 | -7 |
| Kiselinski broj, mgKOH/g | ISO 6618 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Cu korozija, 3h, 100o C | ASTM D 130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| NOAK test isparljivosti, % | DIN 51581 | 17,53 | 9,32 | 5,14 | 1,79 | 3,78 |
| RBOT, test oksidacije, minuta | ASTM D 2272 (B) | 32 | 30 | 69 | 138 | 85 |
| Anilinska tačka, oC | ASTM D 611 | 84 | 89 | 111 | 126 | 130 |
| Indeks refrakcije, nD20 °C | ASTM D 1747 | 1,50162 | 1,5049 | 1,48665 | 1,49543 | 1,4742 |
| Gustina, kg/m3 | ASTM D 7042 | 912,9 | 920,0 | 883,0 | 899,0 | 861,9 |
| VGC | ASTM D 2501 | 0,846 | 0,857 | 0,807 | 0,788 | 0,794 |
| CA | IEC 60590 | 7,75 | 11,46 | 8,65 | 10,61 | 4,09 |
| CP |  | 37,76 | 43,56 | 60,59 | 65,67 | 50,00 |
| CN |  | 54,49 | 45,00 | 30,76 | 23,72 | 45,91 |

Homogenizacija je bitna faza kod proizvodnje masti jer će se dobiti ujednačena tekstura masti, poboljšana konzistencija i mehanička stabilnost masti. Mast tretirana na laboratorijskoj izvedbi homogenizatora je gotovo uvijek nižih vrijednosti konzistencije, ali kako su svi uzorci masti homogenizovani pod istim uslovima, dobivene vrijednosti se mogu porediti. Nakon hlađenja uzoraka na sobnu temperaturu izvršene su analize fizičko-hemijskih karakteristika.

Analiziran je tok pripreme laboratorijskih uzoraka  masti, koji je prikazan u Tabeli 3.

Tabela 3. Analiza toka pripreme laboratorijskih uzoraka  masti

| Oznaka uzorka masti | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazni fluid u formulaciji | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Temperatura potpunog rastopa sapuna u ulju, oC | 78 | 74 | 72 | 75 | 63 | 65 | 80 |
| Temperatura pojave prvih čestica masti, oC | 140 | 136 | 135 | 137 | 128 | 122 | 145 |
| Vrijeme do pojave prvih čestica masti, minuta | 40 | 38 | 38 | 36 | 25 | 30 | 40 |
| Krajnja temperatura dispergovanja sapuna u ulju, oC | 195 | 178 | 178 | 200 | 170 | 165 | 210 |
| Ukupno vrijeme do kraja dispergovanja sapuna u ulju, minuta | 120 | 105 | 99 | 110 | 85 | 80 | 125 |

Mjerene su vrijednosti temperatura  do potpunog rastvaranja sapuna (litijum hidroksistearat) u pojedinim bazama, temperature i vrijeme do pojave prvih čestica masti, odnosno kada sapun kristalizira u karakterističnu vlaknastu strukturu. Mjerena je krajnja temperatura kada je dispergovan sapun u baznom ulju i ukupno vrijeme koje je bilo potrebno za sve nabrojane faze, što je grafički prikazano na slikama 4. i 5. Uzorci M5 i M6, sa čisto naftenskim bazama, imali su najniže temperature rastvaranja sapuna, najkraće vrijeme do pojave prvih čestica masti i dispergovanja sapuna u ulju. Ukupno vrijeme pripreme uzoraka bilo je najkraće, što je sa energetskog aspekta povoljnije, ali potpun zaključak o odabiru baze sa prihvatljivim vrijednostima karakteristika donosi se kada se analiziraju sve primjenske karakteristike masti.

Sve pripremljene masti imaju vlaknastu strukturu, što je uobičajeno za masti na bazi litijum hidroksistearata, čiju mikrostrukturu su mjerili mnogi istraživači [8].

Slika 4. Krajnja temperatura dispergovanja sapuna u ulju (baznim fluidima)

Slika 5. Ukupno vrijeme dispergovanja sapuna kod proizvodnje uzoraka masti

Tabela 5. Rezultati analize uzoraka masti oznaka M1-4

| Karakteristika | Metoda | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radna penetracija, mm/10 | ISO 2137 | 308 | 290 | 270 | 300 |
| Promjena penetracije nakon 104 dvostrukih udara, ΔW, % | ISO 2137 | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| NLGI klasa |  | 1-2 | 2 | 2 | 2 |
| Penetracija na -20oC, mm/10 | ISO 2137 | 206 | 195 | 175 | 195 |
| Tačka kapanja, oC | ISO 2176 | 196 | 197 | 198 | 196 |
| Korozija na bakru, 3h na 100oC, stepen | ASTM D 130 | 1a | 1a | 1b | 1a |

Slika 6. Rezultati tačke kapanja uzoraka masti

Slika 7. Rezultati radne penetracije uzoraka masti

Tabela 6. Rezultati analize uzoraka masti oznaka M5-7

| Karakteristika | Metoda | M5 | M6 | M7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radna penetracija, mm/10 | ISO 2137 | 290 | 315 | 365 |
| Promjena penetracije nakon 104 dvostrukih udara, ΔW, %, max. | ISO 2137 | 6,0 | 7,3 | 3,0 |
| Penetracija na -20oC, mm/10 | ISO 2137 | 205 | 206 | 233 |
| NLGI stepen |  | 2 | 1 | 0 |
| Tačka kapanja, oC, min. | ISO 2176 | 198 | 196 | - |
| Korozija na bakru, 3h na 100oC, stepen | ASTM D 130 | 1b | 1b | 1b |

Pošto je ovo istraživanje vršeno u svrhu odabira baznog fluida koji će sa 8% litijum hidroksistearata dati mazivu mast koja po konzistenciji odgovara NLGI 2, odnosno koja će imati penetraciju na 25 oC u području od 265-295 mm/10, analizirane su samo karakteristike koje daju vrijednosti vezane za penetraciju, tačku kapanja i koroziju na bakru. Pošto je cijena naftenskih baznih ulja viša od parafinskih, rezultati ispitivanja uzoraka masti formulisanih na bazi mješavine baznih ulja mogu poslužiti i kao optimizacija formulisanja baznih fluida.

NLGI broj daje podatak o konzistentnim  svojstvima masti,  koja se mjere indirektnim postupcima i ta karakteristika se iskazuje kao penetracija mazivih masti. Ona predstavlja dubinu prodiranja standardnog konusa u mast, pod uticajem vlastite težine u trajanju od 5 sekundi na temperaturi od 25 oC. Vrijednost penetracije izražava se u desetim dijelovima milimetra (mm/m). U odnosu na veličinu vrijednosti penetracije mazive masti se dijele u devet NLGI klasa. U praksi se obično koristi podatak o veličini vrijednosti penetracije nakon gnječenja masti, odnosno podvrgavanja uzorka masti sa 60 dvostrukih prolaza perforiranom pločom  u tzv. gnječilici i dobivena vrijednost  se naziva radna penetracija masti [9].

U Tabeli 7. prikazana je podjela masti prema konzistenciji i stanje masti za pripadajuću konzistenciju.

Tabela 7. Podjela mazivih masti prema konzistenciji

| NLGI (broj) klasa | Radna penetracija na 25 oC | Stanje masti |
| --- | --- | --- |
| 000 | 445-475 | tečno |
| 00 | 400-430 | polu-tečno |
| 0 | 355-385 | vrlo meko |
| 1 | 310-340 | vrlo meko |
| 2 | 265-295 | meko |
| 3 | 220-250 | srednje meko |
| 4 | 170-205 | tvrdo |
| 5 | 130-160 | vrlo tvrdo |
| 6 | 85-115 | tvrdo |

Rezultati penetracije  masti pokazuju da je uzorak M5 u NLGI 2, a mast M6 je mekša, u NLGI 1. Rezultati penetracije uzoraka masti M1, M2 i M3 pokazuju da se sa povećanjem udjela naftenske baze dobivaju konzistentnije masti, što pokazuju rezultati penetracije. Može reći da i sa udjelom od 30 % naftenskog baznog ulja (B6) u kombinaciji sa parafinskim uljem uzorak M2 daje penetraciju koja odgovara NLGI 2.

Uzorak M4 sadrži u baznom fluidu udio naftenskog baznog ulja (B5) koje je proizvedeno različitom tehnologijom proizvodnje od nafte drugoga porijekla, nego naftensko ulje oznake (B6), čiji su rezultati analize prikazani u Tabeli 2. Bazni fluid B4 korišten u formulaciji masti M4 ima nešto višu anilinsku tačku, VGC je slična B2, a rezultati penetracije se ne razlikuju znatno. Krajnja temperatura dispergovanja sapuna je nešto viša nego kod M2, što se može pripisati višoj vrijednosti anilinske tačke.

Uzorci masti M5 i M6, rađeni sa čisto naftenskim bazama, daju  masti veće konzistencije, ali u krajnjoj primjeni mogu imati niz nedostataka, što sada nije analizirano i ne ulazi u predmet ovoga istraživanja.

Uzorak masti M7 rađen je sa čisto parafinskim baznim uljem, radi poređenja sa ostalim uzorcima. Dobiveni rezultati penetracije masti pokazuju da je mast vrlo mekana, NLGI 0. Za postizanje NLGI 2 konzistencije potrebno je veće učešće litijum hidroksistearata, ali kod uzoraka ubrzo dolazi do izdvajanja ulja, niskotemperaturne karakteristike su lošije, što su sve važne karakteristike kod primjene masti.

ZAKLJUČCI

U formulacijama mazivih masti bazni fluidi imaju najveći uticaj na kvalitet proizvoda i njegovo ponašanje u primjeni.

Pojedinačno ni jedna grupa baznih ulja (parafinske ili naftenske osnove) ne može ispuniti sve zahtjeve kvaliteta gotovog proizvoda.

Kombinacijom parafinskih i naftenskih baznih ulja moguće je proizvesti bazni fluid i mazivu mast projektovanih karakteristika za određenu primjenu.

Modelovanje sastava baznih fluida za određenu formulaciju mazive masti moguće je postići preko jednostavne konstante (VGC) koja povezuje dvije fizičke veličine (viskoznost i gustinu).

LITERATURA

[1] ASTM D288-61 (1978) Defnitions of Terms relating to Petroleum (withdrawn 1980)

[2] Mang, T., and Dresel, W., Lubricants and Lubrication, Second, Completely Revised and Extended Edition, (2007),  Wiley-VCH, p. 648

[3] Fruhman, H.: Benefits of Naphthenic Base Oils the Formulation of Industrial Lubricants and Greases, UNITI 2014.

[4] Sera-Holm, V.: Extended Use of Modern Naphthenic Base Oils, 19th International Colloquium on tribology, TAE, Ostfildern, Germany, 2014.

[5] ASTM D 2501, Standard Test Method for Calculation of Viscosity-Gravity Constant (VGC) of Petroleum Oils

[6] Hans Bäckström, Nynas AB, Stockholm, Sweden, Naphthenic oils advantageous in grease making, Naphthenics magazine special issue on grease 2006

[7] R.M. Mortier, M.F. Fox, S.T., Orszulik, Chemistry and Technology of Lubricant, 3 rd ed., 411

[8] Vergne, P.: Influence of grease composition on itsstructure and its rheological behaviour, Université de Lyon, Researts Gate

[9] ASTM D 217-10, 2007, Standard test methods for cone penetration of lubricating grease.

INFLUENCE OF STRUCTURAL CHEMICAL COMPOSITION OF BASE FLUIDS ON CONSISTENCY OF LITHIUM HYDROXYSTEARATE THICKENED LUBRICATING GREASES

Lubricating greases are semiliquid or solid lubricants that consists of thickener dispersed in base oil, with the addition of additive for improving functional characteristics. Base fluids make the main part of formulation, with participation of 75 to 95 %. Chemical composition of base fluid and its interaction with thickener and other components have a great impact on functional characteristics of lubricating grease. Consistency, i.e. higher hardness of greas depends primarily of microstructure of used metallic soap, in this case of lithium hydroxystearate and the mechanism of crosslinking with base fluid. Studying the impact of base fluid’s chemical structure on consistency and other applicative characteristics of grease was done on laboratory models of base fluids, that were prepared by mixing the paraffinic and napthenic mineral oils in various ratios. Based on determination of standard chemical-physical and functional characteristics of laboratory prepared grease samples, optimal relations of basic hydrocarbon groups in mixture of base fluids was determined, that gives lubricating grease of corresponding consistency, with good oxidation resistance and good low temperature characteristics. Given values of penetration determine their application.
Keywords: lubricating grease, thickener, base oil, grease consistency