ANALIZA PERCEPCIJE NEPRIJATNIH MIRISA SA BANJALUČKE DEPONIJE

*Željka Šobot Pešić1, Hristina Stevanović Čarapina1, Dragana Nešković Markić1, Ljiljana Stojanović Bjelić2, Draženko Bjelić3, Predrag Ilić4

1Fakultet zaštite životne sredine, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija

2Fakultet zdravstvenih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

3Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka

4Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka

zeljkasobot@yahoo.de

Izvod:

Pojava neprijatnih mirisa sa deponije je jedna od pratećih pojava procesa razgradnje odloženog i tretiranog otpada. Neprijatni deponijski mirisi imaju veliki uticaj na kvalitet života u lokalnoj zajednici. Kako je jačanje odnosa sa lokalnom zajednicom jedan od prioriteta u procesu minimizacije negativnih uticaja deponije na životnu sredinu, jedan od prvih koraka u konkretnom slučaju je bio anketiranje stanovništa koje živi u neposrednoj blizini banjalučke deponije. Cilj ankete je bio identifikovati subjektivni doživljaj neprijatanih mirisa (vrstu, intenzitet, učestalost i sl.) kao i potencijalni uticaj različitih mikroklimatskih faktora na pojavu istih. Dobijeni rezultati su dali važne smjernice za pronalaženje potencijalnih rješenja za minimizaciju neprijatnih mirisa na banjalučkoj deponiji.

Ključne riječi: neprijatni mirisi, deponija, anketiranje

ANALYSIS OF PERCEPTION OF ODORS FROM BANJA LUKA LANDFILL

*Željka Šobot Pešić1, Hristina Stevanović Čarapina1,  Dragana Nešković Markić1, Ljiljana Stojanović Bjelić2, Draženko Bjelić3, Predrag Ilić4

1Faculty of Environmental Protection, University Educons, Sremska Kamenica, Serbia

2 Faculty of Health Sciences, Pan-European University “Apeiron”,Banja Luka

3Faculty of Technology, University of Banja Luka, Banja Luka

4Institute of protection and  ecology Republic of Srpska, Banja Luka

zeljkasobot@yahoo.de

Abstract:

The occurrence of odors from the landfill is one of the side effects of the decomposition process and treated disposed waste. Unpleasant odors from the landfill have a great impact on the quality of life in the local community. In order to strengthen the relationship with the local community, as one of the priorities in the process of minimizing the negative impact of the landfill on the environment, one of the first steps in this particular case was the questionnaire for the population that lives near Banja Luka landfill. The aim of the questionnaire was to identify the subjective experience of odors, (type, intensity, frequency, etc.) as well as the potential impact of different microclimate factors on the occurrence of thereof. The results have provided important guidelines for finding potential solutions to minimize odors at the Banja Luka landfill.

Keywords: odors, landfill, questionnaire

UVOD

Sve aktivnosti u procesu upravljanja otpadom – od prikupljanja, recikliranja u postrojenjima, upotrebe transfer stanica, kompostiranja, odlaganja na deponije, mogu biti potencijalni izvori problema za lokalnu zajednicu. Problemi se mogu manifestovati pojavom prašine, buke zbog rada mašina i intenzivnog saobraćaja, pojave neprijatnih mirisa i sl.

U posljednje vrijeme jedan od najvećih izazova u procesima upravljanja deponijama u urbanim okruženjima je upravo kontrola neprijatnih mirisa.

Naime, većina materija u prirodi je podložna razgradnji, gdje se kao rezultat ovih procesa javljaju i neprijatni mirisi. Praksa je pokazala da otpad sa visokim sadržajem organske komponente (ostaci povrća, voća, mesa i sl.) i visokim sadržajem vlage, procesima razgradnje oslobađa vrlo intenzivne neprijatne mirise (daleko intenzivnije od otpada sa manjim sadžajem vlage i organske komponente). Takođe, otpad koji se razlaže u anaerobnim uslovima (npr. u zatvorenim plastičnim kesama) oslobađa intenzivnije neprijatne mirise od otpada izloženog procesima razgradnje u aerobnim uslovima [1,2]. Iz svakodnevnog života nam je poznato da bačen papir u kanti za smeće gotovo i nema mirisa, dok plastična kesa sa ostacima voća ili povrća, iskorištenih pelena i sl. mogu biti izvor izuzetno jakih i neprijatnih mirisa, naročito ukoliko takav otpad duže stoji neodložen i netretiran.

U pitanju je ipak subjektivni osjećaj, pa je teško izvršiti objektivnu procjenu. Na percepciju mirisa uticaj ima veliki broj faktora: prepoznavanje mirisa koja uključuje ljudsku sposobnost da razlikuje mirise, intenzitet (primjećivanje jačine mirisa, npr. slab, jak, umjeren), hedonistički ton (osjećaj da li je miris prijatan, neprijatan, napadan, jedva primjetan i sl.), kvalitet mirisa i njegova kompleksnost (asocijacije na mirise, npr. kao pokvareno jaje, trulo meso ili voće i sl.) [3].

MATERIJALI I METODE RADA

Podaci analizirani u radu dobijeni su anketiranjem lokalnog stanovništa, u prečniku od 1 km od regionalne deponije Ramići. Anketiranje je izvršeno primjenom upitnika. Sam upitnik se sastojao od 14 pitanja. Pitanja su obuhvatila osnovne podatke ispitanika – od godina i pola, socijalnog statusa i sl. do pitanja vezanih za sam problem neprijatnih mirisa na deponiji i njegovog potencijalnog izvora: od učestalosti i intenziteta neprijatnih mirisa, opisa neprijatnih mirisa, potencijalnog uticaja mikroklimatskih faktora, doba dana i sl.[4].  Anketiranjem je obuhvaćeno 86 ispitanika.

Dobijeni podaci su korišteni za identifikovanje subjektivnih doživljaja neprijatanih mirisa (vrste, intenziteta, učestalosti i sl.) grupe ispitanika, ali i subjektivne procjene ispitanika o potencijalnom uticaju blizine deponije na kvalitet životna predstavnika lokalne zajednice.

Činjenica je da su pojedinačni odgovori na mirise vrlo promjenljivi i pod uticajem mnogih faktora, uključujući osjetljivost, starost, prethodno izlaganje neprijatnim mirisima. psihološke i socijalne faktore, kao i nivo brige o potencijalnoj šteti neprijatnih mirisa na zdravlje, što je sve igralo važnu ulogu u svakom odgovoru pojedinca, tj.ispitanika [5].

REZULTATI I DISKUSIJA

U anketiranoj grupi, prosječne godine ispitanika su iznosile 46. Veći broj ispitanika je bio muškog pola (57.3%). Zaposleni su činili 51.2% ispitanika, nezaposleni 22%, penzioneri 19.5%, a učenici/studenti 7.3% ispitanika.

Najveći broj anketiranih živi na udaljenosti većoj od 500 m od deponije. Rezultati ankete su pokazali da gotovo svi  anketirani žive u blizini deponije deceniju ili duže, i to: više od deset godina (52.2%), više od dvadeset godina (27.9%) i više od trideset godina (19.6%).

Analizirani su dobijeni rezultati ankete vezani za procjenu intenziteta, učestalosti neprijatnih mirisa, subjektivnog doživljaja neprijatnih mirisa sa deponije, potencijalnog uticaja mikroklimatskih faktora na pojavu istih, kao i stav anketiranih o potencijalnom uticaju blizine deponije na kvalitet života lokalnog stanovništva.

Intenzitet se odnosi na percepciju snage neprijatnog mirisa ispitanika. Neka jedinjenja prisutna u niskim koncentracijama, pa čak i samo u tragovima, mogu pojačati intenzitet neprijatnih mirisa. Takav slučaj je npr. sa sumpor vodonikom (H2S) koji je u tragovima prisutan i u deponijskom gasu [6,7].         .

Koristeći skalu od uglavnom veoma slabih mirisa do uglavnom veoma jakih mirisa, najveći broj ispitanika se izjasnio da su neprijatni mirisi uglavnom jaki (50%) i uglavnom veoma jaki (23%), dok se 90.2% ispitanika izjasnilo da se mirisi javljaju povremeno ili svakodnevno.

Slika 1. Intenzitet neprijatnih mirisa sa deponije – rezultati ankete

Figure 1. The intensity of odors from the landfill – questionnaire results

Slika 2. Učestalost neprijatnih mirisa na deponiji – rezultati ankete

Figure 2. Frequency of odor at the landfill - questionnaire results

Uzimajući u obzir subjektivni doživljaj i opis neprijatnih deponijskih mirisa, od ponuđenih opcija, najveći broj ispitanika se izjasnio da ih neprijatni mirisi uglavnom podsjećaju na miris truleži/buđi (35.8%), pokvarenog jajeta (23.1%) i kiseline/sirćeta (20.1%).

Slika 3. Opis neprijatnih mirisa – rezultati ankete

Figure 3. Description of odors - questionnaire results

Mikroklimatski uslovi predstavljaju značajne faktore koji mogu uticati na pojavu, intenzitet i učestalost neprijatnih mirisa na deponiji [8]. Što se tiče potencijalnih uticaja mikroklimatskih faktora i pojave neprijatnih mirisa na deponiji, najveći broj ispitanika (31.6%) je izdvojio vjetrovito vrijeme, zatim izrazito suvo i toplo vrijeme (27.9%), pa kišno vrijeme (25.2%). Po mišljenju ispitanika, najmanji uticaj na pojavu neprijatnih mirisa ima maglovito vrijeme (15.3%).

Rezultati ankete su pokazali i da je pojava neprijatnih mirisa intenzivnija ljeti (43.2%) i po noći (21.1%).

Slika 4. Uticaj mikroklimatskih faktora – rezultati ankete

Figure 4. Effect of microclimate factors -  questionnaire results

Slika 5. Uticaj klimatskih faktora i doba dana na pojavu neprijatnih mirisa – rezultati ankete

Figure 5. The influence of climatic factors and the time of day on the occurrence of odor – questionnaire results

Ispitanici najvećim dijelom smatraju da blizina deponije utiče na zdravlje stanovništva (43.6%), ali i korištenje obradivog zemljišta (29.5%) i ispravnost vode iz izvora i bunara  (21.8%).

Slika 6. Uticaj blizine deponije na kvalitet života lokalne zajednice – rezultati ankete

Figure 6. The effect of the proximity of the landfill to the quality of life of the local community - questionnaire results

ZAKLJUČAK

Anketiranje je korišteno za dobijanje informacija od potencijalnih receptora – ispitanika, na predmetnoj lokaciji. Rezultati do kojih se došlo potvrdili su osnovne pretpostavke: prisustvo neprijatnih mirisa je intenzivnije prije kiše, tokom  ljetnjeg perioda, vjetrovitog vremena, uveče, odnosno, potvrđen je anketom potencijalni uticaj atmosferskih i mikroklimatskih faktora. Rezultati ankete pokazuju da je problem neprijatnih deponijskih mirisa gotovo konstantno prisutan, mnogo češće nego što to članovi lokalne zajednice prijavljuju.

Dobijeni rezultati, uz podatke dobijene redovnim programima monitoringa vazduha, vode i mikroklimatskih faktora na deponiji, daju važne smjernice za dalji rad koje za cilj imaju minimizaciju neprijatnih mirisa sa deponije.

Tako redovni procesi tretmana otloženog otpada na deponiji već uključuju redovno svakodnevno prekrivanje otpada zemljom ili drugim inetrnim materijalima. Na radnom dijelu deponije postavljen je sistem biotrnova povezanih sa postrojenjem za spaljivanje deponijskog gasa, čijim će se kontinuiranim radom eliminisati problem deponijskih gasova. Pored redovnog programa monitoringa kvaliteta vazduha, biće realizovan i redovan svakodnevni monitoring deponijskih gasova, kao potencijalnih izvora neprijatnih mirisa.

U narednom periodu neophodno je i raditi na smanjenju učešća organskog otpada u samom odloženom otpadu na deponiji. Ovakav cilj zahtijeva učešće i rad svih institucija i pojedinaca u procesu upravljanja otpadom – od nadležnih Ministarstava do samih pojedinaca u domaćinstvima, kroz programe edukacije, pokretanja programa odvojenog sakupljanja otpada i sl.

Kako je jačanje odnosa sa lokalnom zajednicom visoko na listi prioriteta u procesu upravljanja deponijom, u narednom periodu, neophodno je poboljšati komunikaciju sa članovima lokalne zajednice, informisati o aktivnostima na deponiji koje za cilj imaju minimizaciju negativnih uticaja deponije na životnu sredinu, uvesti praksu redovne aktivnosti kontinuiranog anketiranja, organizovanja periodičnih sastanaka sa predstavnicima lokalne zajednice i sl.

LITERATURA

[1] Sakawi Z., Mastura S., Jaafar O., Mahmud M., Community perception of odour pollution from landfills, Geografia OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 7, issue 3 (18 -23) 2011

[2] Font X., Artola A., Sanchez A., Detection, Composition and Treatment of Volatile Organic Compounds from Waste Treatment Plants, Sensors april 2011, 4043 – 4059

[3] Karagiannidis A., Tsatsarelis T., Moussiopoulos, Estimation of Methane Potential from Landfill Gas of the New Hellenic Sanitary Landfills, Eleventh International waste management and Landfill Symposium, Cagliari, Italy, october, Proceedings Sardinia 2007

[4] Wekselberg V., Priručnik za anketiranje građana, The Urban Institute, zagreb, 2004

[5] Firenstein S., How the olfactory system makes sence of scents, Nature 413, 2011, 211 – 218

[6] Ying D., Chuanyu C., Bin H., Yueen X., Xuejuan Z., Yingxu C., Weixiang W., Characterization and control of odours gases at a landfill site: A case study in hangzhou, China, Waste Management 32 (2012), 317 – 326

[7] Capelli L., Dentoni L., Sironi S., Guillot J.-M., Experimental Approach for the Validation of Odour Dispersion Modelling, Chemical Engineering Transactions, Vol. 30, 2012, 151 – 156

[8] Izhar T.N.T., Ramli N.A., Yahaya A.S., Odour Nuisance near Semi – Aerobic landfill: A Distance – based Study in Malasysia, International Journal of Environmental Science and Development, Vol.4, No.1, February 2013, 32 – 36