INVENTAR EMISIJA GASOVA STAKLENE BAŠTE IZ ENERGETIKE I INDUSTIJE REPUBLIKE SRPSKE

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojena 1992. godine sa ciljem stabilizacije koncentraciju gasova staklene bašte (GHG) u atmosferi do nivoa koji bi spriječio opasno antropogeno uplitanje u klimatski sistem. Bosna i Hercegovina, je pristupila i ratifikovala UNFCCC 2000. godine. Shodno preuzetim obavezama prema UNFCCC, 2009. godine usvojen je Prvi nacionalni izvještaj i 2011. godine Drugi nacionalni Izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa UNFCCC, u kojima su dati Inventari GHG za period 1990 – 2001. godina. U ovom radu je po prvi put predstavljen i analiziran Inventar gasova staklene bašte za Republiku Srpsku u periodu 2002-2014. godina, a koji obuhvata emisije iz energetike i industrijskih procesa. Inventar je izrađen u skladu sa Smjernicama za države koje nisu članice Aneksa I  UNFCCC, Odluka 3/ CP.5 i Odluka 2/CP.17. Za potrebe proračuna emisije u ovom radu korištena je metodologija Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) propisana Konvencijom i zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Analize Inventara ukazuju na postojanje stalnog uzlaznog trenda pomenutih emisija, a što je posljedica povećane energetske proizvodnje te rasta industrijske proizvodnje.

Ključne riječi: UNFCCC, gasovi staklene bašte, energetika, industrija.

UVOD

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) je usvojena 9.05.1992. godine na Konferenciji o životnoj sredini i održivom razvoju Ujedinjenih nacija u Rio de Žaneiro-u kao odgovor međunarodne zajednice na globalni fenomen klimatskih promjena, uzrokovan povećanom koncentracijom gasova staklene bašte GHG u atmosferi. Ukupni cilj UNFCCC-a je da stabilizuje koncentraciju gasova staklene bašte  u atmosferi do nivoa koji bi spriječio opasno antropogeno uplitanje u klimatski sistem. Do danas, 196 zemalja su postale članice Konvencije. Bosna i Hercegovina je postala članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC)  6.12.2000. godine.

Treća Konferencija strana (CoP) u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene – UNFCCC, održana u Kjotu 1997.godine, usvojila je tzv. Kjoto protokol (KP), kojim se industrijske zemlje i ekonomije u tranziciji, koje su uključene u Aneks 1 Konvencije, obavezuju da smanje ukupnu emisiju direktnih gasova staklene bašte za najmanje 5 posto u odnosu na stanje iz  1990-te godine tokom  petogodišnjeg perioda od 2008 do 2012. godine (prvo obavezujuće razdoblje). BiH je ratifikovala Kjoto protokol 16.04.2007. godine i stupio je na snagu 15.07.2007. godine. Kao članica koja nije u Aneksu 1 Konvencije, BiH nema obaveza da smanji emisiju gasova staklene bašte u okviru Protokola, ali se kao i ostale tzv. non- Aneks 1 zemlje ohrabruju da to urade uz finansijsku podršku od razvijenih zemalja.

Nakon ratifikovanja Konvencije UNFCCC BiH je učinila niz nastojanja da uspostavi odgovarajuće političke, institucionalne i pravne okvire kako bi ispunila obaveze iz Konvencije. BiH je 2010. godine podnijela Sekretarijatu Konvencije Prvi nacionalni izvještaj u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a o klimatskim promjenama [1]. U oktobru 2013. usvojen je Drugi nacionalni izvještaj prema UNFCCC i proslijeđen Sekretarijatu konvencije kao i Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskokarbonskog razvoja za BiH [2]. Takođe je urađen Prvi dvogodišnji izvještaja o inventaru gasova sa efektom staklene bašte (tzv. FBUR) u 2014. godini [3]. BiH je takođe nedavno predala tzv. INDC (Intended Nationally Determined Contribution) [4]. Uspostavljen je mehanizam za odobravanje i slanje mjera za ublažavanje klimatskih podataka, (NAMA, Nationally Appropriate Mitigation Actions) prema UNFCCC registru, a u toku je uspostavljanje mehanizma za mjerenje, verifikaciju i izvještavanje (MRV) NAMA projekata [5].

U Republici Srpskoj obaveza izrade inventara gasova sa efektom staklene bašte definisana je Zakonom o zaštiti vazduha [6]. Trenutno ne postoji podzakonska regulativa kojom se detaljnije uređuje metodologija i postupci vođenja  inventara niti način prikupljanja podataka.

MATERIJAL I METODE RADA

Inventar gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za Republiku Srpsku u ovom radu obuhvata period od 2002-2014.godine. Izrađen je u skladu sa Smjernicama o izvještavanju prema  UNFCCC za države koje nisu članice Aneksa I , Odluke 3/CP.5 [7] i 2/CP.17 [8]. Za potrebe proračuna emisije u ovom radu korištena je metodologija Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) propisana Konvencijom, na osnovu referentnog priručnika Revidirane smjernice IPCC-a za nacionalne inventare emisija gasova sa efektom staklene bašte iz 1996. godine (Revised IPCC Guidelines for National GHG Inventories) [9].

Za formiranje baze podataka korišten je softver IPCC (The Non-Annex I Inventory Software), koji je izradio UNFCCC Sekretarijat za zemlje koje nisu članice Aneksa 1 UNFCCC-a. Provjera proračuna unutar metodologije jeste i proračun emisije CO2 uslijed sagorijevanja goriva, na dva različita načina: prvi, detaljniji način tzv. sektorski pristup (Sectoral Approach) i drugi, jednostavniji tzv. referentni način (Reference Approach). Za proračun je korištena najjednostavnija Tier 1 metoda i default emisioni faktori (EF), osim za ugljeve za koje su izračunati EF na bazi vrijednosti toplotnih moći domaćih goriva.

Opšta metodologija korištena u proračunu emisija iz energetike podrazumjeva proizvod utrošene količine goriva za proizvodnju energije i odgovarajućeg EF. Proračun emisija bazira se na podacima o potrošnji goriva koji su detaljno iskazani u godišnjoj energetskoj bilansi što omogućava  detaljan proračun po podsektorima prema propisanoj IPCC metodologiji, sektorski pristup. Takođe je provedena i jednostavnija varijanta proračuna, referntni pristup, koja uzima u obzir samo ukupnu bilansu goriva, bez podsektorske analize. Relativno odstupanje emisija izračunatih sektorskim i referentnim pristupom je oko 2,05%.

Tabela 1. Default emisioni faktori (EF) za energetiku prema IPCC 1996

| EF |  | CO2 | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lignit/mrki ugalj |  | kg/TJ | kg/TJ | kg/TJ | kg/TJ | kg/TJ | kg/TJ |
| Energetska postrojenja |  | 99266/94230 | 1 | 1.4 | 300 | 20 | 5 |
| Proizvodne industrije i građevinarstvo |  | 99266/94230 | 10 | 1.4 | 300 | 150 | 20 |
| Javni objekti |  | 99266/94230 | 10 | 1.4 | 100 | 2000 | 200 |
| Domaćinstva |  | 99266/94230 | 300 | 1.4 | 100 | 2000 | 2000 |
| Poljoprivreda,šumarsvo,ribarstvo |  | 99266/94230 | 300 | 1.4 | 100 | 2000 | 2000 |
| Saobraćaj | dizel | 72339 | 5 | 0.6 | 800 | 8000 | 1500 |
|  | benzin | 73320 | 20 | 0.6 | 600 | 1000 | 200 |
|  | LPG | 62493 | 50 | 0.1 | 600 | 400 | 5 |

Primjenjena metodologija korištena u proračunu emisija iz industrijskih procesa, preporučena od strane UNFCCC Konvencije (IPCC metodologija), predstavlja proizvod godišnje proizvedene ili potrošene količine materijala i odgovarajućih EF po jedinici te proizvodnje ili potrošnje. Kao izvor podataka korišteni su različiti izvještaji i publikacije Republičkog zavoda za statistiku RS [10], upitnici koji su poslati direktno u industriju i različite institucije koje posjeduju specifične podatke iz određenih  oblasti, baza podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, različiti stručne i naučne publikacije te ekspertske_procjene kao i međunarodne publikacije FAO [11], EIA [12], EUROSTAT [13].

Tabela 2. Default emisioni faktori EF za industriju prema IPCC 1996

| EF | Proiz. kreča | Asfaltna baza | Proiz. HDPE | Proiz. boja | Proiz. ljepila | Proiz. poliuretana | Toplo valjani čelik | Proiz. bitumena | Proiz. polistirena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 kg/t | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NMVOC kg/t | - | 0.02 | 6.4 | 11 | 11 | 120 | 0.007 | 0.544 | 5.4 |

Tabela 3. Default emisioni faktori EF za industriju prema IPCC 1996

| EF | Proiz. žestokih pića | Proiz. piva | Proiz. vina | Proiz. mesa | Proiz. šećera | Proiz. keksova | Proiz. hljeba | Proiz. stočne hrane | Proiz. kafe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 kg/t | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NMVOC kg/t | 15 | 0.035 | 0.08 | 0.3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0.55 |

REZULTATI I DISKUSIJA

Energetika

Najznačajniji izvor CO2 je  svakako energetski sektor koji pridonosi preko 70% ukupnoj emisiji CO2  [14]. Ovaj sektor pokriva sve aktivnosti koje uključuju potrošnju fosilnih goriva (sagorijevanje goriva i neenergetsko korištenje goriva) te fugitivnu emisiju iz goriva.

U Tabeli 4 predstavljene su emisije GHG iz sektora energetike. Može se uočiti da postoji stalan porast emisija u ovom sektoru u analiziranom periodu, sa niskim varijacijama u 2007. i 2012.godini.Ovaj stalni porast emisija GHG iz energetike može se objasniti povećanjem proizvodnje energije iz fosilnih goriva, posebno uglja i mazuta, a zbog stalnog povećanja energetskih potreba kako u industrijskom sektoru, saobraćaju te stambenom sektoru. Takođe je primijetan trend povećanja izvoza električne energije (preko 30% neto domaće proizvodnje). [15]

Tabela 4. Emisije GHG iz sektora energetike za period 2002-2014.godina  izražene u Gg CO2-eq

| Energetski podsektori | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еenergetika CO2-eq | 3321 | 3912 | 4135 | 4332 | 4816 | 4217 | 4753 | 5099 | 5448 | 6338 | 5788 | 6067 | 6063 |
| Energetska postrojenja | 2605 | 2973 | 2885 | 3015 | 3649 | 3043 | 3577 | 4043 | 4148 | 4620 | 4207 | 4327 | 4027 |
| Proizvodne industrije | 28 | 82 | 322 | 403 | 325 | 246 | 206 | 128 | 275 | 449 | 344 | 413 | 463 |
| Saobraćaj | 572 | 699 | 747 | 729 | 740 | 753 | 745 | 705 | 729 | 799 | 758 | 855 | 1052 |
| Ostali sektori | 68 | 91 | 97 | 90 | NA | 91 | 130 | 131 | 207 | 358 | 374 | 370 | 418 |
| Fugitivne emisije | 48 | 67 | 85 | 95 | 102 | 85 | 96 | 91 | 89 | 112 | 104 | 102 | 103 |

Više od  50%  električne nergije u Republici Srpskoj poizvede se u termoelektranama koje kao energent koriste isključivo ugalj. U tabeli  5 prikazana je proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj.

Tabela 5. Proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj, GWh

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | 6430 | 5573 | 5396 | 6693 | 6014 |
| Termolektrane | 3091 | 3717 | 3510 | 3657 | 3381 |
| Hidroelektrane | 3330 | 1856 | 1886 | 3014 | 2621 |
| Ostalo | 9 | - | - | 22 | 12 |

Povećanje proizvodnje električne energije u termoelektranama  značajno utiče na emisije u sektoru energetike i čine preko 60% ukupnih emisija u energetskom sektoru ( u 2014. godini 58.2% ).

Na slici 1 prikazane su emisije CO2—eq  u termoelektranama Republike Srpske.

Slika 1. Emisije CO2 u termoelektranama Republike Sroske

Značajan doprinos emisijama u energetskom sektoru daje saobraćaj u Republici Srpskoj koji predstavlja oko 15% ukupnih emisija u energetskom sektoru (u toku 2014. godine taj procenat se povećao na 17.35%).  Povećanje brojnog stanja vozila, posebno putničkih, uticalo je na povećanje potrošnje goriva , posebno dizela, što povećava  emisije iz ovog sektora.

Slika 2. Emisije CO2 iz saobraćaja u Republici Srpskoj

Industrijski procesi

Gasovi sa efektom staklene bašte nastaju kao nus proizvod u različitim industrijskim procesima u kojima se ulazna sirovina fizički ili hemijski transformiše u finalni proizvod. Ove emisije nisu rezultat  sagorijevanja goriva za proizvodnju toplote u industriji nego se odnose isključivo na emisije iz neenergetskih aktivnosti.  Za vrijeme ovih aktivnosti dolazi do emisije različitih  gasova kao što su: CO2,CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, a koji doprinose ukupnim emisijama GHG. Industrijski procesi daju mali doprinos ukupnim emsijama u  Republici Srpskoj, oko 1-2%  Gg CO2-eq.

Analizirajući podatke o različitim industrijskim procesima u Republici Srpkoj konstatovano je da samo sljedeći industrijski procesi značajno doprinose emisiji CO2: proizvodnja kreča, proizvodnja bitumena za proizvodnju vruće asfaltne mase,  korištenje krečnjaka u različitim industrijskim procesima, te prehrambena industrija gdje su najveće emisije nemetanskih isparljivih organskih jedinjenja (NMVOC). Shodno tome samo su emisije iz ovih procesa korištene za izradi Inventara emisija iz industrije.

Međusobnim poređenjem emisija iz navedenih industrijskih procesa može se uočiti da najveći dio emisija GHG potiče iz industrije kreča, kao posljedica direktne emisije CO2 , koja se može predstaviti osnovnom hemijskom rekcijom pri proizvodnji kreča:

CaCO3→CaO+CO2____________________						(1)

Emisija GHG iz industrije kreča u 2014 je iznosila 94,60 Gg CO2. Industrija kreča u Republici Srpkoj započela je sa radom tek 2009. godine od kada su i  evidentirane njene emisije. Ukupne emisije do 2009.godine, tj. prije početka rada industrije kreča, su toliko niske da se prema primjenjenoj metodologiji ne registruju, te su na slici 3 i tabeli 6 predstavljeni samo vrijednosti za period 2009-2014. godina.

Slika 3. Emisije CO2 iz industrijskih procesa u Republici Srpskoj

Sa slike se može uočiti trend rasta emisija u periodu 2009-2011. godina kao posljedica povećanja industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj dok u daljem periodu dolazi do pada emisija GHG kao rezultata svjetske ekonomske krize.

U porođenju sa emisijama iz sektora energetike može se reći da industrijski procesi produkuju daleko manju emisiju GHG (tabela 6).

Tabela 6. Sumarni prikaz ukupnih emisija GHG i emisija iz sektora industrije i energetike za

period 2002-2014.godina u Republici Srspkoj, izražene u Gg CO2-eq

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne emisije CO2-eq | 3738 | 4329 | 5940 | 6199 | 6848 | 6071 | 6581 | 7009 | 7369 | 8281 | 7611 | 7867 | 7738 |
| Energetika | 3321 | 3912 | 4135 | 4332 | 4816 | 4217 | 4753 | 5099 | 5448 | 6338 | 5788 | 6067 | 6063 |
| Industrijski procesi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 49 | 80 | 138 | 97 | 74 | 95 |

Takođe, poređenjem sa emisijama iz drugih sektora (tabele 2 i 3) doprinos  ukupnim emisijama iz industrije je daleko manji.

Slika 4. Ukupne emisije CO2-eq u Republici Srpskoj

ZAKLJUČCI

U ovom radu je prvi put predstavljen i analiziran Inventar gasova sa efektom staklene bašte  za period 2002-2014. godina iz sektora energetike i industrijskih procesa u Republici Srpskoj.

Analizom rezultata dobijenih proračunima emisija GHG gasova prema IPCC metodologiji evidentan je trend porasta emisija u posmatranom periodu. Razlog je povećanje proizvodnje energije zbog povećanja energetskih potreba posebno u industrijskom sektoru, stambenom sektoru te saobraćaju.

Najveći doprinos ukupnim emisijama potiče iz sektora energetike i kreće se od 69-89% ukupnih emisija za posmatrani period.

Najznačajniji izvor emisija u sektoru energetike su termoelektrane Ugljevik i Gacko čije emisije čine 58-74% emisija energetskog sektora.

Značajan doprinos emisijama energetskog sektora čini sve intenzivniji saobraćaj sa učešćem od 13-18% ukupnih emisija.

Industrijski procesi produkuju manju emisiju u odnosu na sektor energetike. Njihov doprinos ukupnim emisijama kreće se u intervalu od 1-2% ukupnih emisija. Emisije CO2 u ovom sektoru potiču od proizvodnje kreča, te su jedini i najveći izvor ovih emisija.

Analizom izloženih podataka i njihovim poređenjem sa emisijama zemalja iz okruženja i zemalja EU može se reći da su emisije GHG u Republici Srpskoj daleko manje u odnosu na druge države.

Bez obzira na znatno manje ukupne emisije , Republika Srpska ima obaveze smanjenja emisija kako prema domaćoj regulativi tako i prema međunarodnim obavezama koje je ratifikovala.  Potpisivanjem Okvirne konvencije o klimatskim promjenama i pristupanjem Energetskoj zajednici Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz strateške dokumente kao što su Nacionalne komunikacije i Nacionalni plan za smanjenje emisija iz velikih postrojenja te Strategiju razvoja energetike Republike Srpske  do 2030. godine definisala niz mjera i aktivnosti koje će doprinijeti povećanju energetske efikasnosti, proizvodnji energije iz obnovljivih izvora  uz očuvanje životne sredine što će direktno doprinijeti smanjenju emisija štetnih gasova .

LITERATURA

1._INC – Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa UNFCCC, UNDP, Banja         Luka (2009) pp. 42-55.

2._SNC – Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa UNFCCC, UNDP, Banja Luka (2013).

3._Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji gasova staklene bašte u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o promjeni klime, UNDP, Banja Luka (2014).

4._United Nations Framework Convention on Climate Change: Bosnia and Herzegovina Submits its Climate Action Plan Ahead of 2015 Paris Agreement (Online). Dostupno na: http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/bosnia-and-herzegovina-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement/ (25.7.2016.)

5._ United Nations Framework Convention on Climate Change: NAMAs (Online). Dostupno na: http://www.unfccc.ba/en/site/pages/namas.php (25.7.2016.)

6._ Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 124/11).

7._UNFCCC - Report of the Conference of the Parties on its fifth session, held at Bon from 25 October to 5 November 1999.

8._UNFCCC - Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011.

9._ IPCC - Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 1996 Sep 11-13; Mexico City, Mexico.

10. RZRS: Statistička baza podataka. Dostupno na: www.rzs.rs.ba (25.7.2016.)

11. FAOSTAT: Statistical Database. Dostupno na: http://www.fao.org (25.7.2016.)

12. EIA: Database. Dostupno na: www.eia.gov (25.7.2016.)

13. EUROSTAT: Statistical Database. Dostupno na: ec.europa.eu/eurostat (25.7.2016.)

14. Studija energetskog sektora u BiH, Modul 13, Okoliš, 2008.

15. Bilans električne energije, Godišnje soapštenje, 2014. Statistika eneregetike, Republički

zavod za statistiku Republike Srpske

GREENHOUSE GAS EMISSIONS INVENTORY FROM INDUSTRY AND ENERGY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Saša Papuga1, Ranka Radić2, *Igor Musić2

1University of Banja Luka, Faculty of Technology, sasapapuga@gmail.com

2 Republic Hydrometeorological Institute, Banja Luka, tehnolog.banjaluka@gmail.com

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was adopted in 1992. with the aim of stabilizing the concentration of greenhouse gases (GHG) in the atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Bosnia and Herzegovina has acceded to and ratified the UNFCCC in 2000. In line with the commitments under the UNFCCC, Initial National Communication of Bosnia and Herzegovina under the UNFCCC was aopted in 2009, and the Second National Communication of Bosnia and Herzegovina under the UNFCCC was adopted in 2011. These reports invove GHG inventories for the period 1990 - 2001. This is the first paper that presents and analyzes GHG inventory for the Republic of Srpska in the period 2002-2014., which includes emissions from the energy and industrial processes. The inventory is made in accordance with the Guidelines for countries that are not members of Annex I to the UNFCCC Decision 3 / CP.5 Decision 2 / CP.17. For the purposes of calculating emissions, this study uses the methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) under the Convention and the official data of the Republic Institute for Statistics of the Republic of Srpska. Inventory analysis indicate the existence of a permanent upward trend of emissions, as a result of increased energy production and industrial production growth.

Key words: UNFCCC, greenhouse gases, energy, industry.