Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

НОВЕ ГРАНИЦЕ ФРАКТАЛНЕ ПРИРОДЕ У НАУЦИ О МАТЕРИЈАЛИМА
Војислав В. Митић1,3, Ханс Јиргин Фехт2, Љубиша Коцић1
[image: image1.emf]1Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Александра Медведева 14, 18000 Ниш vmitic.d2480@gmail.com, ljubisa.kocic@elfak.ni.ac.rs
2Универзитет Улм, Одељење за материјале, 89081 Улм, Немачка

hans.fecht@uni-ulm.de
 3Институт техничких наука САНУ, Кнез Михаилова 35/IV, 11000 Београд 

Сажетак:.Фрактални модел дистрибуције зрна у телу електронске керамике је позната чињеница. Чак и ако се фракталност површине керамичких зрна занемари, респоред њихових међусобних контаката учествује с великим уделом у фракталним карактеристикама керамике. Полазећи од теореме Минковски-Хлавка о просторној расподели контаката сферама попу​њеног простора, формулисан је проблем микро-конденза​тора. Количина међузрнског   капацитета похрањивања зависи од вредности Риманове Зета функције, од фракталне димен​зије тродимензионалног графа контактних тачака као и од кориговане диелектричне константе (зависи од фракталне морфологије конкретног узорка) и температуре, која је такође подложна фракталној корекцији преко параметра који произилази из Кири-Вајсовог закона. На тај начин, резултантни интегрални капацитет електронске керамике да абсорбује одређену количину енергије дефинисан је следећим чиниоцима: Геометријом распореда зрна и физичко-хемијским особинама консолидоване синтероване керамике. На обе ове компоненте може се утицати подешавањем консолидационих процедура и параметара. Основни проблем који се поставља је добијање максималног капацитета акомулирања уз минимална улагања у технолошки процес. Нове перспективе похрањивања енергије у супер микро-кондензаторима отвара нове перспективе у прецизном контролисању топологије поменутих кондензатора у вишим нивоима интеграције фракталне микроелектронике.  
Кључне ријечи: електронска керамика, фрактали, микроструктура, микро-конденза​тори. 

CERAMICS METERIALS ENERGY STORAGE AND FRACTAL INTERGRAIN CONTACT DISTRIBUTION
Abstract: The fractal model of grains’ distribution in electronics ceramics bulk is a known fact. Even if the ceramics grains’ surface fractality is nonobserved in the first moment, the distribution of their contacts still bears majority of fractal characteristics. Using the Minkowski-Hlawka theorem of spherical contacts space distribution, the model of micro-capacitors distribution is formulated. The intergrain capacity storage amount depends on the Riemann Zeta function value, fractal dimension of three-dimensional graph of contact points, corrected dielectric constant (depends on specific specimen fractal morphology)  and temperature, which also involves a fractal correction parameter that emerges from the Curie-Weis law. In this manner, the resulting integral capacity of electronics ceramics to absorb certain amount of energy is determined by two main factors: The geometry of intergranular configuration and the physico-chemical properties of consolidated sintered ceramics. Both components can be influenced by adjusting consolidation procedure and parameters. The master problem here is to get maximum of storage capacity with minimal energy investments in technological process. Energy storage super-micro capacitors new frontiers also open a quite new perspective in precise controling of these capacitors topology in higher electronic integration level within the fractal microelectronic.
Keywords: electronics ceramics, fractals, microstructure, micro-capacitors.

