ПОЛИМЕРИ И ЛЕГУРЕ МЕТАЛА У ИЗРАДИ МОБИЛНИХ НАДОКНАДА-УПОРЕДНИ ПРИКАЗ

Дијана Манигода,1 Валентина Веселиновић, Александра Гребенар

1 Завод за стоматологију Бања Лука,Здраве Корде 4,Dijana.manigoda@gmail.com

2 Медицински факултет Бања Лука, одсјек стоматологија,

Сажетак: Материјали од којих се израђују мобилне зубне надокнаде треба да задовоље одго-варајуће механичке и физичке захтјеве,да буду биокомпатибилни,једноставни за израду и удобни за коришћење.Класични начин израде подразумијева да се користе метилметакрилати и легуре на бази Цо-Цр-Мб.Легуре метала и мономери у акрилатима могу довести до неже-љених алергијских реакција код осјетљивих особа,које се манифестују као термички ефек-ти,метални укус или галвански болови(шокови).Материјал из групе не-алергогених је БиоДентапласт фирме “Бредент”.Хемијски је поликристални термопластични материјал са линеарном структу-ром.Показује слиједеће особине: високу тврдоћу и ригид-ост,отпорност на пуцање при стре-су и високу димензијску стабилност.Користи се за израду парцијалних покретних протеза са ку-кицама.Материјал има непрозирну боју,спречава проси-јавање тамних дијелова кроз изра-ђени објекат,те омогућава израду надокнаде у боји зуба у дебљини слоја од само 0,3мм.Процес припреме материјала се одвија на температури 200°Ц, под притиском од 7,3 бара,што смањује скупљање,осигурава димензионалну тачност и прецизност зубних надокнада. Циљ рада је да се представи упоредни приказ механичких, физичких и хемијских карактеристика БиоДентапласта и легуре метала у изради парцијалних мо-билних протеза,те изложи упоредни клинички приказ примјене обе врсте материјала.У релативно краткој клиничкој пракси од пет година БиоДентапласт је показао све позитивне карактеристике материјала при чему се нису појавиле алергијске реакције.

Кључне ријечи: полимери, биодентапласт, парцијалне протезе

POLYMERS AND METAL ALLOYS IN REMOVABLE DENTURES-COMPARATIVE REVIEW

Abstract Materials used to produce removable dentures should be adequate to meet the mechanical and physical requirements, to be biocompatible, easy to produce, and comfortable to use.The conventional way of making implies using methyl methacrylate-based materials and Co-Cr-Mb alloys.Metal alloys or monomers in resins can lead to unwanted allergic reactions in susceptible persons, which are manifested as heat effects, metallic taste or galvanic pain (shock).The material from the group of polymers is non-allergоgenic BioDentaplast material,company "Bredent".Chemically it is a polycrystalline thermoplastic material with linear structure.Shows good physical and chemical properties: high hardness and rigidity, resistance to cracking during stress and high dimensional stability.Used to create partial denture with movable hooks.The material has an opaque colour,which prevents sifting through the dark parts of the object and tooth-colored layer thickness of only 0.3 mm.The process of preparation of the material is carried out at a temperature of 200°C and at a pressure of 7.3 bar,which reduces shrinkage, ensures dimensional accuracy and precision of dental restorations.The smooth surface of the molded object prevents the adhesion of dental plaque.The aim of this paper is to present a comparative review of mechanical, physical and chemical properties of BioDentaplast and metal alloys in making partial dentures, and subjected to comparative clinical demonstration of the application of both types of materials.In a relatively short clinical practice of five years BioDentaplast showed all positive characteristics of the material in which allergic reactions did not appear.

Keywords: polymers, BioDentaplast, removable dentures