ZDRAVSTVENO - SANITARNI NADZOR NAD VODOSNABDJEVANJEM IZVORIŠTA ŽERAVICA GRADIŠKA

Ljiljana Stojanovic Bjelic1, Rosa Bajčić2, Dragana Nešković Markić3, Obrenija Kalamanda4

1 Panevropski univerzitet Apeiron, ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu, 2 K. P.VODOVOD GRADIŠKA, Banja Luka, Republika Srpska, BiH, 3 J.P."DEP-OT"4 d.o.o., Banja Luka, Republika Srpska, BiH,

4 Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

REZIME

Vodosnabdjevanje opštine Gradiška zasnovano je na iskorišćenju značajnih rezervi podzemnih voda u Lijevču polju. Istražnim radovima i analizama kvaliteta vode podzemne akumulacije, izvršenim prije izgradnje prvog vodovodnog objekta 1958 godine, došlo se do zaključka da kako kvalitativno, tako i kvantitativno izvorište Žeravice zadovoljava potrebe za vodosnabdjevanjem stanovništva i privrede opštine Gradiška. Izvorište Žeravica je dugoročni vodni resurs za potrebe snabdjevanja pitkom vodom stanovništva i privrede opštine Gradiška. Budući da se radi o značajnim rezervama podzemnih voda, (po geološko hidrološkim analizama sa ovog područja se može eksploatisati oko 600 l/s vode), zaštita ovakvog vodnog resursa je prioritetna aktivnost. Prosječna količina vode koja se eksploatiše sa izvorišta Žeravica iznosi 335 l/s.

Cilj rada je da se ukaže na potrebu stalnog zdravstveno-sanitarnog nadzora nad vodosnabdjevanjem izvorišta Žeravica u pogledu zaštite i kvaliteta vode koju piju stanovnici opštine Gradiška „Izvorišta“ Žeravica.

Ključne reči: zdravstveno-sanitarni nadzor, kvalitet vode

ABSTRACT

Water supply Municipality of Gradiska is based on the utilization of significant reserves of ground water in Lijevce field. Investigations and analyzes the quality of undergroud water reservoirs, made prior to the construction of the first water supply facility in 1958. godine, came on the conclusion both qualitatively and quantitatively origins Zeravica meets the needs for water supply  of the population and economy of the Municipality of Gradiska. Zeravica water source is a long-term water resource for drinking water supply needs of the population and economy of the Municipality of Gradiska. Since it is a significant groundwater reserves at (geological hidrological analyzes from this area can be exploited around 600 l/s of the water, protection of water resources is a priority activity. The average amount of water that can exploit the springs Zeravica is 335 l/s. The aim is to indicate the need for constant medical-sanitary control of the water supply springs Zeravica in terms of protection and the quality of the water that they drink inhabitans of the Municipality of Gradiska the sources Zeravica.

Key words: health and sanitary control, water quality

- UVOD

Izvorište Žeravica je vodni resurs koji se koristi za potrebe snabdjevanja pitkom vodom stanovništva i privrede opštine Gradiška. Crpljenje i distribucija pitke vode se odvija tako što se voda iz bunara crpi iz drugog vodonosnog sloja (koji se nalazi oko 25 m dubine). Istražnim radovima i analizama kvalitet vode podzemnih bunara, izvorište zadovoljava potrebe za vodosnabdjevanjem stanovništva i privrede opštine Gradiška.

- CILJ RADA

Cilj rada je da se ukaže na potrebu stalnog zdravstveno-sanitarnog nadzora nad vodosnabdjevanjem izvorišta Žeravica u pogledu zaštite i kvaliteta vode koju piju stanovnici opštine Gradiška. Po prvi put su kroz ovaj rad integrisani rezultati ispitivanja i prikazan je zdravstveni aspekt kvaliteta vode za piće iz centralnog vodovodnog sistema Gradiška kao i nedostatci prilikom analize i obrade podataka.

3. METOD RADA

Opština Gradiška s djelom prigradskih naselja za vodosnabdjevanje koristi podzemne vode iz aluvijalno-terasnih sedimenata rijeke Vrbas, odnosno rijeke Save. Uzimanje uzoraka vode za analizu izvorišta Žeravica je vršeno je u periodu od 2012 do 2014 godine, čime su obuhvaćeni različiti vremenski i klimatski uslovi kako bi se dobila prava slika kvaliteta vodosnabdjevanja za više hidroloških ciklusa. Uzorci su uzimani tri puta mjesečno sa po 6 uzoraka za svaki mjesec tokom 2012 godini - 2014 godini i to neposredno nakon hlorisanja vode, osim u slučajevima za analizu trihalometana kada su uzorci uzimani u krajnjoj tački vodovodnog sistema. Na svakom mjestu uzorkovanja je moguća je kontaminacija vode, što predstavlja potencijalnu opasnost za krajnje korisnike. Javnu zdravstvenu kontrolu kvaliteta vode za piće čine: ispitivanja fizičko-hemijske, mikrobiološke, virusološke, parazitološke, biološke i radiološke ispravnosti. Rezultati istraživanja su integrisani i prikazani u grafikonu 1.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Uzorci vode na lokaciji izvorište Žeravica uzimani su: tri puta mjesečno za osnovni pregled vode i jednom godišnje, za periodični pregled vode. Na svim lokalitetima nije utvrđeno prisustvo organohlornih i organofosfornih insekticida, triazinskih herbicida i polihlorovanih bifenila, što govori o dobroj zaštiti izvorišta, i pored toga što izvorište Žeravica pripada grupi izvorišta velike ugroženosti. Trihalometani su u granicama MDK. Deterdženti su u granicama referentnih vrijednosti. Kod fizičko-hemijskih parametara uočava se dobra ujednačenost rezultata na svim lokalitetima što upućuje na razmišljanje da se radi o praktično istom akviferu. Niske referentne vrijednosti amonijaka i nitrita ukazuje na dobar kvalitet vode za piće. Kada su u pitanju teški metali, svi rezultati ukazuju da su vrijednosti ispod vrijednosti MDK. Rezultati izveštaja na radioaktivnost pokazuju da ne prelaze dozvoljene mjerne jedinice.

Najveći procenat mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće registrovan je na izvorištu tj. iz bunara iz kojih se eksploatiše sirova voda, kao i iz distributivne mreže izvorišta Žeravica. Najčešći uzročnici mikrobiološke neispravnosti su prekomjerno prisustvo aerobnih mezofilnih bakterija i koliformnih bakterija fekalnog porjekla (citrobacter, enterobacter, seratia...).

Grafikon 1. Prikaz sa ukupanom  fizičko-hemijskom i  mikrobiološkom neispravnošću i ispravnošću uzoraka

vode u 2012 godini, 2013 godini i 2014 godini.

Iz grafikona 1 može se vidjeti da svi analizirani parametri kvaliteta vode izvorista Žeravica zadovoljavalju Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i ne prelaze granične vrijednosti koje su propisane. Analizarani uzorci i sa stanovišta zdravstvenog aspekta su ispravni. Najčešći uzročnici neispravnosti su bile aerobne mezofilne bakterije i ukupne koliformne bakterije, zatim koliformne bakterije fekalnog porjekla. Zapaža se visoka zastupljenost aerobnih mezofilnih bakterija kao uzročnika neispravnosti. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, najvažniji mikrobiološki zdravstveni indikator u vodi za piće je E.coli čije prisustvo u vodi za piće nije dozvoljeno i predstavlja rizik za zdravlje, čije vrijednosti nisu pokazane u analiziranom periodu kao ni prisustvo Pseudomonasa aeruginosa.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata dobijenih fizičko-hemijskim analizama vode za piće u istraživačkom periodu 2012 -2014.godini, utvrđene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti, na svih 648 uzetih uzoraka tokom analiziranog perioda.

Analiza mikrobioloških rezultata ispitivanja vode za piće iz kontrolisanog vodovodnog sistema u periodu od 2012- 2014. godine je pokazala povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, koje imaju manji higijensko-epidemiološki značaj i nemaju uticaja na zdravlje ljudi, kao i prisustvo koliformnih bakterija fekalnog porjekla u sporadičnim slučajevima. Broj od 19 uzetih uzoraka tokom navedenih godina pokazuju da utvrđene vrijednosti nisu u granicama referentnih vrijednosti, odnosno 0,029 % je neispravnih uzoraka.

Dobijeni rezultati kontrole vode za piće, ne odstupaju od rezultata višegodišnjih kontrola. To znači da je voda za piće konstantnog kvaliteta i u potpunosti ispunjava domaće i međunarodne standarde, u odnosu na region gde je neophodan visok stepen prerade, kako bi se obezbjedila zdravstveno ispravna voda. Analiza je takođe pokazala da nema porasta broja hidričnih epidemija i broja oboljelih u hidričnim epidemijama za ispitivani period, čak ni u vrijeme elementarne nepogode koja se manifestovala poplavama na području opštine Gradiška.

Sve osobine vode za piće, odnosno svi pokazatelji nemaju jednak značaj u pogledu opasnosti po zdravlje ljudi, pa je i dat nijansiran tretman u pogledu zdravstvenih normi. Odstupanje od vrijednosti prirodnog sadržaja i porjekla bilo kog pokazatelja nije uvjek i dovoljan razlog da se voda proglasi zdravstveno neispravnom, ali se svakako mora tražiti uzrok toj pojavi. Na osnovu analize parametara kvaliteta vode izvorišta Žeravica u periodu 2012 -2014.godini, može se zaključiti da je voda dobrog kvaliteta i zdravstveno ispravna za potrebe vodosnabdjevanja opštine Gradiška.

Imajući u vidu zadatke i ciljeve definisane zdravstveno-sanitarnim nadzorom, kontrolom i dobijenim rezultatima analize kvaliteta vode za piće centralnog vodovodnog sistema Gradiška, predlažu se sledeće mjere za smanjenje ugroženosti izvorišta Žeravica:

- U zoni strogog režima izvršiti pomjeranje ograde – udaljenost granice zone od najbližeg vodozahvatnog

- U zoni uže zaštite identifikovana domaćinstva priključiti na kanalizacionu mrežu.

- Rešavanjem kanalizacionog sistema zaštiti će se i vodoizvorište od eventualnih zagađenja.

- Kontrolisati da li se poljoprivredna proizvodnja izvodi u skladu da Pravilnikom o mjerama zaštite ( Sl. Gl. RS br.7 od 2003.g. ).

- Uvesti praćenje uticaja hemijskih zagađivača, kao sto su parametri iz grupe kancerogenih materija koji bi mogli uticati na zdravlje stanovništa opštine i Republike Srpske.

- Minimum dva puta godišnje ( za vrijeme najnižih i najviših nivoa podzemne vode ), uzeti uzorke i izvršiti fizičko-hemijsku i mikrobiološke analize vode iz nekoliko karakterističnih bušotina ( pijezometara ).

- Postaviti saobraćajne znakove na svim pristupnim putevima izvorišta, ulazak u zonu zaštite izvorišta.

- Polazeći od toga da je voda životna namirnica i da ni jedan oblik života na zemlji nije moguć bez nje, pravilna kontrola vode za piće, uporedivost rezultata i jednoobraznost u ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za piće – sve to nije moguće ako se ne ujednače načini uzimanja uzoraka vode, priprema uzorka i uslovi transporta, ako se ne odrede rokovi u kojima se ispitivanje mora izvršiti, ne standardizuju metode za laboratorijsku analizu vode i standardizuje i unificira oprema.

- U slučaju eventualne pojave zagađenja na nekoj tački opažanja, pooštriti kriterije i uslove korištenja prostora uže i šire zaštitne zone crpilišta.

- Maksimalno zaštititi izvorište usklađeno sa zakonskom regulativom

6. LITERATURA

- Agramović R., Mirić R. 1971 Zone sanitarne zaštite objekata za snadbjevanje vodom;

- Grupa autora 1999“Voda za piće” standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti NIP “Privredni pregled”, Beograd;

- Vučić D. 1971 Metodologija sprovođenja sanitarno higijenskog nadzora nad objektima za snabdjevanje vodom;

- Dalmacija B .,Knežević T.,Čukić Z.,Tanasković M.,Petrović O.,Martinović V.,Kalafatić V.,Pavlović R,Pavlović S, Klašnja M.,Karlović E.1996. Kvalitet vode za piće-preporučeni standardi i normativi, Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, Beograd;

- Dalmacija B. 1999: Priprema vode za piće u svetlu novih standarda i normativa, Novi Sad;

- Dalmacija B. 2000: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom, Novi Sad;

- WHO, Guidelines for Drinking Water Quality. Second Ed.Vol.2,Health Criteria and Other Supporting Information, Geneva, 1996;

- Komunalna higijena. 1950 Medicinska knjiga, Beograd – Zagreb;

- Raspoloživa tehničko-tehnološka dokumentacija vodovoda Gradiška, 2012 godina, 2013 godina i 2014 godina;

- Program kontrole kvaliteta vode vodovodnog sistema Gradiška iz 1991.godine,

- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, br.14/10).