UTICAJ PROCJEDNIH VODA SA DEPONIJE BRIJESNICA NA KVALITET VODOPRIJEMNIKA MAJEVIČKI KANAL

*Nebojša Knežević1, Ljiljana Vukić2, Danijela Knežević3

1Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, Republika Srpska, BiH, knebojsa@blic.net

2Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakulet, Banja Luka, RepublikaSrpska, BiH

3Univerzitet Singidunum, Fakultet za primijenjenu ekologiju - FUTURA, Beograd, Srbija

Generalno, procjedne vode (deponijski filtrat) sadrže visoke koncentracije amonijaka i organskih supstanci, ali i specifične polutante poput halogenovanih ugljovodonika i teških metala. Osim toga, ove otpadne vode sadrže značajne količine neorganskih soli (uglavnom natrijev hlorid, karbonate i sulfate). Takav sastav deponijskog filtrata direktno ugrožava kvalitet vode recipijenta u koji se ispuštaju.

Ispitivanja procjednih i površinskih voda (Majevički kanal) na deponiji Brijesnica rađena su u periodu 2009 - 2013. godine, u okviru redovnog monitoringa, a za potrebe ovog rada rezultati su statistički obrađeni.Pojedini parametri (hloridi, ukupan fosfor) periodično su prelazile dozvoljene vrijednosti, dok su HPK, BPK5 i amonijum jon tokom svih mjerenja značajno bili iznad propisanih graničnih vrijednosti. Prisutan je bio i povišen sadržaj teških metala, posebno cinka i nikla, što je potvrđivalo da je u deponiji Brijesnica, s obzirom na njenu starost (počela je sa radom 2009. godine), povremeno prevladavala acetogena faza razgradnje otpada (pH <7) i da su postojali odgovarajući uslovi za izluživanje teških metala.

S obzirom da su se procjedne vode sa ove deponije u periodu ispitivanja ulijevale u Majevički kanal bez prethodnog prečišćavanja, kao i da  ovaj kanal predstavlja recipijent relativno slabe izdašnosti, očekivan je bio njihov direktan uticaj na kvalitet vode datog prijemnika. Vodoprijemnik Majevički kanal u vrijeme monitoringa je pokazivao stalnu tendenciju povišenih koncentracija uglavnom onih polutanata. koji se kao povišeni javljaju i u procjednim vodama (BPK5, HPK, ukupni azot, ukupni fosfor, metali, hloridi i dr.).

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka RS, Majevički kanal, kao sastavni dio sliva rijeke Drine, svrstava se u II klasu vodotoka (umjereno zagađen vodotok, čija se voda ne može prije obrade koristiti za piće i za ljudsku upotrebu). Međutim, rezultati  za većinu analiziranih parametara su pokazali da se voda Majevičkog kanala može kategorisati kao voda od II do V kategorije. Naime, tokom čitavog perioda ispitivanja, vrijednosti većine parametara bile su povišene i svrstavale su ovu površinsku vodu u vrlo zagađene tokove.

Ključne riječi: deponija, procjedne vode, vodoprijemnik, parametri kvaliteta.

UVOD

Prilikom odlaganja otpada prisutna je infiltracija atmosferskih, površinskih i podzemnih voda u tijelo deponije, pri čemu se  formiraju procjedne vode, koje mogu u svoj sastav da prime različite materije organskog, neorganskog i biološkog porijekla. Drugim riječima, procjedne vode predstavljaju zagađenu tečnost, koja se procijedila kroz slojeve odloženog otpada i pri tome primila u sebe velike količine zagađujućih supstanci, uključujući i proizvode biohemijskih i hemijskih reakcija koje se odvijaju u tijelu deponije.

Prema većini autora, filtrat sakupljen iz deponije će varirati u pogledu zapremine i sastava zavisno od starosti deponije, vrste deponovanog otpada i njegove biorazgradljivosti, klimatskih prilika, kao i faza biodegradacije, u kojoj se otpad trenutno nalazi [1-4]. Neravnomjernost nastajanja i kompleksan sastav su najznačajnije osobine procjednih voda, pri čemu mnogi faktori utiču na to, a povezani su sa načinom izgradnje deponije, načinom deponovanja, količininom i sastavom odloženog otpada, klimatskim faktorim i dr. [5].

Uopšteno, filtrat sa deponije sadrži visoke koncentracije amonijaka i organskih supstanci (iskazano preko hemijske potrošnje kiseonika, HPK i biohemijske potrošnje kiseonika, BPK5), ali i specifične polutante poput halogenovanih ugljovodonika i teških metala. Osim toga, procjedne vode obično sadrže visoke koncentracije neorganskih soli (uglavnom natrijev hlorid, karbonate i sulfate), a sve u zavisnosti od sastava deponovanog otpada [6].

Produkcija i koncentracija deponijskog filtrata u tijelu deponije može se podijeliti na:

- kiseli deponijski filtrat;

- metanski deponijski filtrat.

Kroz faze biološke razgradnje organskih komponenti otpada (ukupno 4), parametri deponijskog filtrata se značajno mijenjaju [7].

Takođe, karakteristike filtrata su pod direktnim uticajem vrste otpadnog materijala odloženog na deponiji. Tako, inertni otpad produkuje filtrat sa niskim opterećenjem, dok filtrat nastao od rizičnog (opasnog) otpada teži da ima širok opseg komponenti sa visoko promjenljivim koncentracijama. Stepen dekompenzacije otpada takođe zavisi od uslova sredine kao što su: pH, temperatura, aerobna i anaerobna sredina i vrste prisutnih mikroorganizama.

Kada se filtrat koji sadrži visoke koncentracije organskog zagađenja i amonijačnog azota, ispušta ili procjeđuje bez ikakvog tretmana u vodotok kao posljedica u istom vodotoku se javlja pospješen rast algi, potrošnja kiseonika, te ostali negativni uticaji na životnusredinu

Regionalna deponija Brijesnica nalazi se u zapadnom dijelu opštine Bijeljina. Ova deponija je počela sa radom 2009. godine, a smještena je u sjeveroistočnom dijelu BiH. Trenutno se u operativnoj fazi, odnosno u fazi nanošenja otpada, nalazi prva i druga ćelija deponije, približne površine 4.5 ha. U sanitarne ćelije ugrađeni su zaštitni izolacioni materijali - specijalne geomembrane i drugi materijali koji garantuju zaštitu podzemnih voda. Deponija posjeduje sistem za prikupljanje procjednih voda i sistem za sakupljanje biogasa. Izgrađen je i egalizacioni bazen za prihvat procjednih voda sa sistemom za recirkulaciju i povrat procjedne vode u ćelije. Na ovoj deponiji nastaje oko 35 m3 dan-1filtrata. Tokom radnog vijeka deponije, uključujući operativne faze i faze naknadnog zatvaranja, potrebno je vršiti kontrolu filtrata sa deponije, kao i tokova  u okolini deponije, čime se prati migracija procjednih voda u okolni životni prostor.

Na širem području lokacije sanitarne deponije, nalaze se potok Brijesnica i Majevički kanal. Potok Brijesnica je bujičnog karaktera i sakuplja vode sa okolnog brda ispod sela Brijesnica, tokom ljeta presuši, a u zimskom periodu odvodi atmosferske vode (podaci o proticajima i kvalitetu vode ne postoje). Potok Brijesnica se ulijeva u Majevički kanal na oko jedan kilometar sjeverno od deponije. U topografskom smislu položaj Majevičkog kanala je takav da ka njemu gravitiraju sve površinske vode sa prostora deponije.

Za potrebe ovog rada korišteni su rezultati analiza procjednih i površinskih voda sa pomenute deponije, urađenih u periodu 2009-2013. godina, a sa ciljem utvrđivanja uticaja sastava procjednih voda na kvalitet površinskog toka u koji se ulijevaju, a to je Majevički kanal. U period monitoringa nije bilo pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje deponijskog filtrata, koji je počeo sa radom 2014. godine

# MATERIJAL I METODE RADA

Uzorkovanje i analiza procjednih i površinskih voda sa deponije Brijesnica rađeni su u sklopu monitoringa definisanog ekološkom dozvolom, u periodu od 5 godina (2009-2013.). U skladu s tim, kvartalno je praćen kvalitet procjednih i površinskih voda sa ciljem definisanja postojećeg stanja i provođenja akcionih mjera za njihovo poboljšanje.

Analize uzoraka procjedne i površinske vode vršeni su u akreditovanoj laboratoriji „Sistem Qualita, S“, Pale (period: septembar 2009. - decembar 2013.), primjenom standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda(BAS-ISO i BAS-EN) .

Dobijene vrijednosti za posmatrane parametre statistički su obrađene pomoću SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) softverskog paketa i prikazani kroz statističke deskriptivne parametre (aritmetička sredina, median, standardna devijacija...).

REZULTATI I DISKUSIJA

Ispitivanja procjednih i površinskih voda na deponiji Brijesnica rađena su u periodu 2009 - 2013. godine, u okviru redovnog monitoringa, a za potrebe ove teze rezultati su statistički obrađeni. Ukupno je obrađen 51 uzorak. Najveći dio podataka dobijen je analizom procjednihi površinskih voda, odnosno 80%, dok ispitivanje podzemnih voda uzorkovanih iz piezometaraobuhvataju 20% obrađenih podataka.

Na deponiji Brijesnica uzorkovano i analizarno je ukupno 25 uzoraka procjednih voda, što predstavlja 45%  od svih analizirah uzoraka. Najviše uzoraka analizirano je 2012. godine (36%), zatim 2013. godine (28%) i 2011. (24%). S obzirom da je deponovanje otpada počelo krajem 2009. godine, u toku ove godine su vršena uzorkovanja i analize samo površinskih i podzemnih voda na ovoj deponiji

Tabela 1 daje prikaz fizičko-hemijskog sastava procjednih voda predstavlen kroz osnovne statističke parametre za višegodišnji period monitoringa.

Tabela 1. Fizičko-hemijski sastav procjednih voda sa deponije Brijesnica predstavljen kroz

osnovne statističke  parametre, za višegodišnji period monitoringa (2009 – 2013. godina)

| Parametar | Jedinica | N* | Min. | Max. | Range | Median | Mean | St. dev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fizičkiparametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 0C | 16 | 3,2 | 12 | 8,8 | 9,65 | 9,31 | 2,12 |
| Ukup. suvamaterija | mg/L | 25 | 314,34 | 10.708,43 | 10.394,09 | 2.550 | 3.467,57 | 3.381,97 |
| Suspend. materije | mg/L | 25 | 1,2 | 283 | 281,8 | 15,9 | 53,38 | 82,485 |
| Elektroprovodljivost | µS/cm | 25 | 10,72 | 15.039 | 15.039 | 967 | 2.807 | 4.066,6 |
| Hemijskiparametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pHvrijednost | -- | 25 | 6,38 | 12,4 | 6,02 | 7,92 | 8,47 | 1,61 |
| Ukupne org. materije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPK5 | mgO2/L | 25 | 2,87 | 272,4 | 269,53 | 98,1 | 102,14 | 90,69 |
| HPK | mgO2/L | 25 | 12 | 927,5 | 915,5 | 317 | 403.89 | 334,71 |
| BPK5/ HPK | -- | 25 | 0,037 | 0,425 | 0,388 | 0,287 | 0,270 | 0,93 |
| Nutrijenti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AzotpoKjedahl-u | mgN/L | 25 | 1,02 | 2.922 | 2.920,98 | 53,8 | 551 | 768,74 |
| Amonijačni N | mgN/L | 25 | 0,015 | 1.343 | 1.343 | 56,4 | 98,76 | 261,69 |
| Nitritni N | mgN/L | 16 | 0,002 | 0,226 | 0,224 | 0,019 | 0,073 | 0,079 |
| Nitratni N | mgN/L | 16 | 0,427 | 64,63 | 64,203 | 13,08 | 20,362 | 24,178 |
| Ukupni P | mgP/L | 25 | 0,083 | 7.273 | 7.272,9 | 3,45 | 1.307,2 | 2.114,5 |
| Anjoni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hloridi | mg/L | 25 | 8,64 | 411,34 | 402,7 | 59,42 | 98,073 | 103,33 |
| Sulfati | mg/L | 25 | 9,83 | 124,3 | 114,47 | 27,44 | 40,523 | 31,49 |
| Teškimetali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar | µg/L | 25 | 2,48 | 182 | 179,52 | 26 | 52,79 | 58,60 |
| Cink | µg/L | 25 | 8,33 | 1.439 | 1.430,7 | 324,2 | 328,76 | 326,86 |
| Kadmijum | µg/L | 18 | 0 | 1,42 | 1,42 | 1,12 | 0,324 | 0,502 |
| Nikl | µg/L | 25 | 00 | 24,40 | 24,40 | 9,50 | 9,53 | 6,711 |

*N – broj analiziranih uzoraka

Analizom dobijenih rezultata za pojedine parametre, može se konstatovati da se u procjednim vodama pojavljuju povišene vrijednosti za: BPK5; HPK; amonijak; azot poKjeldahl-u; nitratni azot; suspendovane materije; hloride i nikl.

Važno je naglasiti da sastav ovih otpadnih voda jako varira (na što ukazuju podaci o standarnoj devijaciji), a što je u direktnoj zavisnosti sa  nekoliko faktora, uključujući i sastav otpada, stepen zbijenosti otpada, sorpcijskog kapaciteta otpada, potom starosti deponije (hemijskih i bioloških aktivnosti u tijelu deponije), sezonskih vremenskih varijacija (nivoa padavina, temperature okoline) hidro-geoloških uslova u blizini deponije, inženjeringa i operativnih faktora ne deponiji [8-11].Sve to utiče i na količinu produkovanog filtrata, pa se prilikom izrade jednačine vodenog bilansa svi ovi faktori uzimaju u obzir i omogućavaju projektantima da predvide količinu i sastav procjednih voda koja će nastati na određenoj deponiji[12].

Na osnovu starosti (vremena deponovanja) deponija Brijesnica bi se, na kraju monitoringa, već  trebala nalaziti u acetogenoj ili nestabilnoj metanogenoj fazi razgradnje otpada. To znači  da se u procjednim vodama mogu očekivati povišene koncentracije specija azota  i organske materije, dok bi pH vrijednost trebala rasti. Tome doprinosi i povećan sadržaj organskog otpada u ukupnoj količini otpada koji se deponuje (preko 55%).

Pojedini parametri (hloridi, ukupan fosfor) periodično prelaze dozvoljene vrijednosti, dok su HPK, BPK5 i amonijum jon tokom svih mjerenja značajno bili iznad propisanih graničnih vrijednosti. Prisutan je i povišen sadržaj teških metala, posebno cinka, ali i nikla, čije su koncentracije periodično iznad propisanih graničnih vrijednosti [13]. Povišene koncentracije metala takođe potvrđuju da je tokom perioda monitoringa dominirala acetogena faza (pH <7) i da postoje odgovarajući uslovi za njihovo izluživanje. To potvrđuje i prosječni odnos BPK5/HPK za ovu deponiju koji iznosi 0,270, vrijednost koja  prema literaturnim podacima, ulazi u okvire za mlađe deponije i acetogenu fazu razgradnje otpada [14].

U zadnjim godinama monitoringa na ovoj deponiji, primjetan je trend pada vrijednosti za pojedine polutanate, što je vjerovatno rezultat usporavanja određenih procesa unutar tijela same deponije. I ovdje  su uticaji sastava i količine deponovanog otpada na sastav procjednih voda očigledni, u smislu povećanog sadržaja organske materije, te specija azota, teških metala i drugih primesa. Takođe u procjednim vodama ove deponije tokom čitavog perioda su registrovane i povećane vrijednosti elektroprovodljivosti, kao rezultat povišenih koncentracija hlorida sulfata i drugih jonskih formi.

### Analiza fizičko-hemijskog sastava površinskih voda (Majevičkog kanala) na deponiji

### komunalnog otpada Brijesnica

Uzorkovanje površinskih voda na lokaciji sanitarne deponije Brijesnica vršeno je u periodu od 2009. do kraja 2013. godine, uporedo sa monitoringom procjednih voda.Od ukupnog broja uzoraka za površinske vode,najveći broj je analiziran tokom 2011- 2013. godine, što obuhvata oko 70% ukupno obrađenih podataka za površinske vode.

Na osnovu fizičko – hemijskog sastavavode prijemnika, mogu se dati određeni komentari u pogledu kvaliteta površinskih voda na lokaciji sanitarne deponije Brijesnica, a u skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka RS [15].Vodoprijemnik Majevički kanal u koji se ulijevaju procjedne vode sa ove deponije pokazuje stalnu tendenciju povišenih koncentracija uglavnom onih polutanata koji se kao povišeni javljaju i u procjednim vodama (BPK5, HPK, ukupni azot, ukupni fosfor, hloridi, metali i dr.).

S obzirom da su se u periodu monitoringa procjedne vode sa ove deponije  u Majevički kanal ulijevale bez prethodnog prečišćavanja i da je ovaj kanal kao recipijent relativno slabe izdašnosti, očekivan je bio i njihov direktni uticaj  na kvalitet vode datog prijemnika. U principu ovaj kanal nema stalni tok, već služi za sakupljanje okolnih oborinskih voda u periodima intenzivnih padavina. Stoga se on smatra vještačkim vodenim objektom, koji nema  svoju hidrodinamičku stabilnost, pa u periodima oskudnih padavina čak može presušiti. Tada mu jedini tok predstavljaju nerazblažene procjedne vode koje se direktno ispuštaju u njega.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka RS, Majevički kanal, kao sastavni dio sliva rijeke Drine, svrstava se u II klasu vodotoka (umjereno zagađen vodotok, čija se voda ne može prije obrade koristiti za piće i za ljudsku upotrebu). Prema navedenoj Uredbi, vode II klase predstavljaju vode koje se poslije određenog tretmana (koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija i dezinsfekcija) mogu koristiti za piće; voda se u prirodnom stanju može koristiti za kupanje, sportove na vodi, te za rast i razvoj cipiridnih vrsta riba. Međutim, rezultati  za većinu analiziranih parametara su pokazali da se voda Majevičkog kanala može kategorisati kao voda u klase II (dobar staus) do klase V (veoma loš status), zavisno od godišnjeg doba.Naime, tokom čitavog perioda ispitivanja, vrijednosti većine parametara bile su povišene i svrstavale su vodu ovog toka u  zagađene tokove. Dakle, ove procjedne vode, s obzirom na svoj sastav, ne bi se nikako smjele ispuštati u ovaj prijemnik, prije odgovarajućeg prečišćavanja.

U tabeli 2, predstavljeni su rezultati  statističke obrade podataka za površinske vode Majevičkog kanala u istom vremenskom periodu monitoringa procjednih voda sa deponije Brijesnica, kao i klasa vodotoka kojoj dati recipijent pripada prema kriterijumima propisanim Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Na slikama 1 – 5, dati su grafički prikazi korelacije pojedinih fizičko–hemijskih parametara za procjedne vode sa deponije Brijesnica i  vode iz Majevičkog kanala.

Tabela 2. Fizičko-hemijski sastav vode Majevičkog kanala predstavljen kroz osnovne statističke

parametre, za višegodišnji period monitoringa (2009. – 2013. godina)

| Parametar | Jedini | N* | Min. | Max. | Range | Median | Mean | St. dev. | Kla.Vod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fizički parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 0C | 19 | 4,20 | 21,70 | 17,5 | 10,4 | 10,52 | 3,16 | - |
| Ukup. suva materija | mg/L | 25 | 234,00 | 4.778,43 | 4.544,43 | 358,19 | 994,17 | 1.366,54 | - |
| Suspend. materije | mg/L | 18 | 1,1 | 134,4 | 133,3 | 18 | 30,05 | 35,62 | 5 |
| Elektroprovodljivost | µS/cm | 30 | 15,67 | 8.320 | 8.304,33 | 517,5 | 1.168,42 | 1.895,8 | 4 |
| Hemijski parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pHvrijednost | -- | 30 | 6,71 | 10.300 | 3,59 | 7.305 | 7,45 | 0,67 | 1 |
| Ukupneorganske materije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPK5 | mgO2/L | 19 | 0,86 | 135,00 | 134,14 | 4,2 | 18,19 | 35,14 | 3 |
| HPK | mgO2/L | 30 | 3,78 | 888.30 | 884.52 | 17.99 | 80.20 | 184,36 | 4 |
| BPK5/HPK | -- | 30 | 0,037 | 1,060 | 1,023 | 0,285 | 0,296 | 0,172 | - |
| Nutrijenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot po Kjedahl-u | mgN/L | 28 | 0 | 8.894,00 | 8.894,00 | 2,54 | 786,40 | 2.322,78 | - |
| Amonijačni N | mgN/L | 19 | 0,013 | 10.763 | 10.762,9 | 0,378 | 364,45 | 1.964,1 | 3 |
| Nitritni N | mgN/L | 14 | 0,002 | 0,223 | 0,221 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 2 |
| Nitratni N | mgN/L | 20 | 0,023 | 1.272 | 1.271,98 | 0,850 | 69,52 | 283,29 | 1 |
| Ukupni P | mgP/L | 19 | 0,083 | 1.843 | 1.842,99 | 0,327 | 157,40 | 478,24 | 5 |
| Anjoni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hloridi | mg/L | 15 | 2 | 551,96 | 549,96 | 17,91 | 83,02 | 150,21 | 1 |
| Sulfati | mg/L | 19 | 8,67 | 124,30 | 115,63 | 30,01 | 38,44 | 26,616 | 1 |
| Teški metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar | µg/L | 30 | 0,5 | 176,2 | 174,7 | 14,82 | 18,95 | 31,493 | 2 |
| Cink | µg/L | 19 | 1,6 | 1.439,00 | 1.437,4 | 8,33 | 92,18 | 280,33 | 2 |
| Kadmijum | µg/L | 11 | 0,00 | 0,220 | 0,220 | 0,188 | 0,188 | 0,98 | 5 |
| Nikl | µg/L | 29 | 0,85 | 24,10 | 23,25 | 5,75 | 6,39 | 5,87 | 2 |

*N – broj analiziranih uzoraka

Slika 1. Odnos vrijednosti BPK5 za procjedne i površinske vode

Slika 2. Odnos vrijednosti HPK za procjedne i površinske vode

Slika 3. Odnos vrijednosti amonijačnog azota za procjedne i površinske vode

Slika 4. Odnos vrijednosti kadmijuma za procjedne i površinske vode

Slika 5Odnos vrijednosti cinka za procjedne i površinske vode

Iz dijagramskih prikaza jasan je direktan uticaj sastava procjednih voda sa deponije Brijesnica (iskazan kroz relevantne parametre kvaliteta) na kvalitet vode Majevičkog kanala. To je posebno evidentno iz razloga, što Majevički kanal ne predstavlja prirodni vodeni sistem koji treba da ima svoje mehanizme i procese samoprečišćavanja, kojima se bori protiv antropogenog unosa polutanata. Iz tog razloga vjerovatno, BPK5, kao osnovni pokazatelj biodegradacije organskog zagađenja, ostaje jako nizak (slika 1).

Prisustvo teških metala u deponijskom filtratu korelira sa njihovim sadržajem u vodoprijemniku (slike  4 i 5). U određenom periodu monitoringa su čak primijećene i nešto više koncentracije u samom prijemniku u odnosu na procjedne vode. Ovo se vjerovatno dešava usljed njihove sposobnosti adsorpcije u sedimentu i bioakumulacije u akvatičnim organizmima, gdje su zadržani iz ranijeg perioda i u određenom momentu oslobođeni u vodu. Dakle, teški metali se određenim procesima mogu udaljiti iz vode, ali ne i iz vodene sredine gdje se u pogodnom trenutku vraćaju nastavljajući štetan uticaj na živi svijet. Oni u vodenoj sredini, kao i stabilna organska jedinjenja, inhibiraju biohemijske procese razgradnje organske materije, a procesom bioakumulacije ulaze u lanac ishrane [16, 17].

Mnogi autori su istraživali negativan  uticaj procjednih voda sa deponija na površinske vode. Tako su Islam et al. [18], došli do saznanja da procjedne vode, ako se predhodno ne prečišćavaju i direktno se miješaju sa okolnom površinskom vodom, uzrokuje teška zagađenja vode i zemljišta u okolini deponije. Posebno su evidentirani uticaji procjedne vode na povećanje organskog zagađenja (BPK, HPK), amonijačnog azota i teških metala u okolnim površinskim vodama [19].

Zbog direktnog uticaja sastava procjednih voda na kvalitet i sastav površinskih tokova u koje se iste upuštaju, mogu se očekivati i uticaji na vodene zajednice riba, kukaca i drugih organizama, koji žive u površinskim tokovima [20]. U slučaju Majevičkog kanala u kojem je slabo razvijen biotički svijet, posljedice može osjetiti sljedeći prijemnik, odnosno sliv rijeke Drine. Takođe, s obzirom na usporenost toka vode u Majevičkom kanalu u ljetnim mjesecima, a zbog povećanog priliva nutrijenata sa procjednim vodama, može doći do pojave eutrofikacije i direktnog uticaja na promjene akvatičnog svijeta i sadržaja kiseonika u vodi. Osjetljivost ribe na dejstvo toksičnih materija (npr. teških metala) se povećava kada nivo rastvorenog kiseonika opada [21]. Radić-Brkanac et al. [22] su u svojim istraživanjima kroz praćenje toksičnosti procjedne vode na sadržaj fotosintetskih pigmenata i malondialdehida, utvrdili oštećenje molekule DNA, te smanjenje rasta i sadržaja pigmenata u stanicama vodene leće.

Sve ovo upućuje na neophodnost obrade procjednih voda sa deponija prije ispuštanja u vodoprijemnik, a što je u slučaju deponije Brijesnica i primijenjeno, nakon što je 2014. godine pušteno postrojenje na bazi reverzne osmoze. Predstavljena istraživanja u ovom radu bila su osnova za projektovanje datog uređaja [23].

ZAKLJUČCI

- Analizom fizičko-hemijskog sastava procjednih voda sa deponije Brijesnica, predstavljenim kroz osnovne statističke parametre, za višegodišnji period monitoringa (2009 – 2013. godina), utrvrđeno je da pojedini parametri (hloridi, ukupan fosfor) periodično prelaze dozvoljene vrijednosti, dok su HPK, BPK5 i amonijum jon tokom svih mjerenja značajno bili iznad propisanih graničnih vrijednosti. Prisutan je i povišen sadržaj teških metala, posebno cinka i nikla, s obzirom na dominantnu acetoganu fazu razgradnje otpada (pH<7), tokom koje postoje  uslovi za izluživanje teških metala.

- Rezultati monitoringa površinske vode Majevički kanal, u koje se deponijski filtrat ispuštao tokom čitavog perioda ispitivanja (2009-2013.), za većinu analiziranih parametara pokazuju povišene vrijednosti, svrstavajući ovaj površinski tok u veoma zagađene vode. Na osnovu toga, jasno je da postoji direktan uticaj procjednih voda sa deponije Brijesnica na kvalitet vode Majevičkog kanala, usljed čega se pojavila potreba za neophodnošću obrade ovih otpadnih voda, a što je u narednom periodu i urađeno.

Autori izražavaju svoju iskrenu zahvalnost menadžmentu deponije Brijesnica na ustupljenim podacima monitoringa.

LITERATURA

- Omran A., Gavrilescu M., Municipal solid waste management in developing countries: a perspective on Vietnam. Environmental Engineering and Management Journal, 7(2008) 469-478.

- Tchobanoglous G. andKreith F., (2002), Handbook of Solid WasteManagement, p.p 14.3-14.46. 2nd ed., McGraw-Hill, New York, USA.

- Şchiopu A.M., Piuleac G.C., Cojocaru C., Apostol I., Mămăligă1 I., Gavrilescu M., Reducing environmental risk of landfills: leachate treatment by reverse osmosis. Environmental Engineering and Management Journal 11(12) (2012) 2319-2331

- Christensen Tomas H., Solid Waste Technology & Managment, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark (2011).

- Černila-Zajec N., Ocena biorazgradljivosti deponijskih izcednih vod z laboratorijskim i in pilotnim i poskusi, magistarsko delo, Univerza v Ljubljani, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana (2003).

- Maharl R.B., et al., Biological Pretreatment Of Municipal Solid WastePrior To Landfilling Global NEST Journal,  11 (4) (2009) 510-517.

- Nešković-Markić D., Pešić-Šobot Ž., Lazić V., Cukut S., Knežević N., Recikulacija procijedne deponijske vode, Zbornik radova, I Međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala i životnoj sredini, Crnogorsko društvo za zaštitu materijala i životne sredine – CDZM Bar., 2010, str. 199-203.

- Iaconi C.D., Ramadori R., Lopez A., Combined biological and chemical degradation for treating a mature municipall and fillleachate. Biochemical Engineering Journal, 31 (2006) 118-124.

- Park S., ChoiK.S., JoeK.S. and Kim H.S., Variations of landfill leachate`s properties in conjunction with the treatment process. Journal of Environmental Technology, 22 (2001) 639-645.

- Kouzeli-Katsari A., Bodogianni A., and Chritoulas D., Prediction of leachate quality from sanitary landfills, Journal of Environmental Division, ASCE, 125 (EE10), 1999, 950-957.

- Westlake K., Landfill waste pollution and control, Albion publisher, England (1995).

- Canziani R., Cossu R., Landfill hydrology and leachate production, sanitary landfilling: process, technology and environmental impact, Academic Press, San Diego, CA (1989).

- Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, Sl. glasnik RS, 44/2001.

- Renou S., Givaudan J. G., Poulain S., Dirassouyan F., Moulin P., Landfill leachate treatment: review and opportunity. Journal of Hazardous Materials, 150 (2008) 468–493.

- Uredba o klasifikaciji voda i kategorijazaciji vodotoka RS, Sl. Glasnik RS,  44/2001.

- D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković, Stanja i procesi u životnoj sredini, Beograd (1995) str. 326-356..

- Kaštelam-Macan M., Petrović M., Analitika okoliša, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (2013) str. 95-97.

- Islam Md. R., Razi K. A. Al, Hasan Md. R., Alam S., Effect of Leachate on Surrounding Surface Water: Case Study in Rajbandh Sanitary Landfill Site in Khulna City, Bangladesh. Global Journal of Researches in Engineering, Civil And Structural Engineering , 13(2) (2013) Version 1.0.

- Amalendu B., Design of Landfill and Integrated Solid Waste Management. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NewJersey, Canada. (2004).

- Laureano,  J. S. F., Navar, J., Surface water quality- An assessment of stream water quality of the Rio San Juan Nuevo Leon, Mexico. Journal of Environmental quality, 31 (2002) 1256-1265.

- Brooks, K. N., Folliot, P. F., Gregersen, H. M., Thames, J. L., Hydrology and the management of water sheds. Iowa State Univ. Press, Ames (1992).

- Radić-Brkanac S., Vujčić V., Cvjetko P., Baković V., Oreščanin V.,  Removal of landfill leachate toxicity and genotoxicity by two treatment methods. Arh Hig Rada Toksikol; 65 (2014) 89-99.

- Knežević N., Uticaj strukture i faze degradacije komunalnog otpada na sastav procjednih voda sa deponija i izbor postupaka prečišćavanja, Doktorska disertacija, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, 2015.

LEACHATE INFLUENCE  FROM  LANDFILL  BRIJESNICA ON QUALITY OF RECIPIENT WATERS MAJEVICKI CANAL

*Nebojša Kneževic1, Ljiljana Vukic2, Danijela Kneževic3

1Civile Engineering Institute‚”IG” Banja Luka, Banja Luka, Repablic of Srpska, B&H, knebojsa@blic.net

2University of  Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

3University of Singidunum, Faculty of applied ecology-Futura, Belgrade, Serbia

ABSTRACT

Overall, leachate (landfill filtrate) contain high concentrations of ammonia and organic substances, and specific pollutants such as halogenated hydrocarbons and heavy metals. In addition, the waste water contains significant amounts of inorganic salts (mainly sodium chloride, carbonates, and sulfates). Such compositions of landfill filtrate directly threaten the quality the recipient waters in which they are released.

Examination of leachate and surface water (Majevicki canal) on the landfill Brijesnica made in the period 2009 - 2013, in the framework of the regular monitoring, and for this survey results were statistically analyzed. Certain parameters (chlorides, total phosphorus) are periodically exceeded the permitted value, while the COD, BOD 5 and ammonium ion during all measurements were significantly above the prescribed limit values. Also, the present has increased the content of heavy metals, especially zinc and nickel, which affirmed that the landfill Brijesnica, considering her age (she began working in 2009), occasionally prevail acetogenic phase of decommissioning waste (pH <7) and that there were adequate conditions for leaching of heavy metals.

Given that the leachate from the landfill during examination flowed into Majevički canal without treatment, and that this channel represents a recipient of the relatively poor yield, expected was their direct impact on the water quality of a given receiver. Water recipient Majevički canal during the monitoring showed a continuous tendency of increased concentrations mainly those pollutants. which is as high occur in the leachate (BOD 5, COD, total nitrogen, total phosphorus, metals, chlorides, etc.).

In accordance with the Regulation on Classification of Water and Waterways RS Majevički canal, as part of the Drina River Basin is classified as a Class II watercourses (moderately polluted watercourse, whose waters can not be pre-processing used for drinking and for human consumption). However, results for most of the analyzed parameters showed that the water channel Majevica is categorized as water from II to V. In fact, throughout the study period, the value of most parameters were increased and mobilized this surface water in highly polluted streams.

Keywords: landfill, leachate, water recipient, quality parameters.