УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКОГ ПЕРИОДА У ТОКУ ГОДИНЕ (МЈЕСЕЦА), ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА И СТАЊА КОЛОВОЗА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА У 2015.ГОДИНИ
Сажетак – Анализа утицаја одређених фактора на настанак саобраћајних незгода, представља дио праћења безбједности саобраћаја и доприноси успостављању безбједности саобраћаја и управљању безбједношћу саобраћаја на одређеном подручју, у овом случају на подручју Града Бања Лука. Поред уобичајеног става да одговорност за безбједност саобраћаја у друмском саобраћаја у највећој мјери сносе појединци, за стратешко дјеловање у циљу смањења саобраћајних незгода неопходно је анализирати различите факторе и околности који имају утицај на незгоду. У оквиру фактора окружење налазе се елементи који на различите начине утичу на безбједност саобраћаја, а у раду су анализиране све саобраћајне незгоде које су се догодиле на подручју Града Бања Лука у 2015.године, а у циљу утврђивања утицаја временског периода (мјесеца), временских прилика и стања коловоза на настанака саобраћајних незгода, као и утицаја њихове међусобне интеракције.
Кључне ријечи – ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ, СТАЊЕ КОЛОВОЗА, УТИЦАЈ САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА.
1. АБСТРАКТ
На настанак саобраћајних незгода и на тежину посљедица утиче веома много фактора и стручњаци из ове области теже да систематизују факторе и њихов утицај. У проширеној Хедоновој матрици систематизована су четири фактора безбједности саобраћаја и то човјек (Ч), возило (В), пут (П) и окружење (О) (Haddon, 1980). У оквиру фактора окружење (О) посебно се истичу клима (временске прилике), породица, квалитет увиђаја, уређеност околине пута, здравствена зашита и други. Широм света је спроведено много студија које су испитивале утицај временских прилика на безбедност саобраћаја. Литерарним прегледом свјетских истраживања показано је да временске прилике утичу на настанак саобраћајних незгода, [1] (Bergel, R., Debbarh, M., Antoniou, C., Yannis, G., 2003) и [2] (Kilpeläinen, M., Summala, H., 2007).
Најзначајнији појавни облик небезбједости у саобраћају представљају саобраћајне незгоде и зато представљају предмет истраживања и посвећује им се посебна пажња. Циљ истраживања овог рада је да утврди да ли 3 (три) фактора која су обухваћена овом анализом, а то су временски период у току године (мјесец), временске прилике и стање коловоза, као и њихова међусобна интеракција, утичу на настанак саобраћајних незгода у 2015.години на подручју Града Бања Лука. 
2. МЕТОД И НАЧИН РАДА
За потребе истраживања овог рада анализирана је свака саобраћајна незгода на подручју Града Бања Лука у 2015.години. Од МУП-а РС, Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука, добијени су подаци о саобраћајним незгодама које су се догодиле у 2015.години на подручју Града Бања Лука, који су затим анализирани са тежиштем на параметре, односно факторе који су предмет овог рада.
Укупан број саобраћајних незгода који се у 2015.години догодио на подручју Града Бања Лука износи 2415. Најугроженији мјесец је децембар у којем се догодила 261 саобраћајна незгода или око 11% од укупног броја, а најбезбједнији су мјесец март у којем су се догодиле 157 саобраћајних незгода или око 7% и мјесец фебруар са 161 саобраћајном незгодом око 6.7 %.
Приказ броја саобраћајних незгода по мјесецима у анализираној години је дат на слици 1.

	[image: image1.png]NPEMEA CH NO MJECELUMMAY 2015.r

I I i v v \z Vi vi X X X Xl






	Слика 1. Број саобраћајних незгода по мјесецима у 2015.години


Анализом времена настанка саобраћајних незгода у дану, извршено је груписање у 6 (шест) карактеристичних периоду у току дана и то: 0-4 часа, 4-8 часова, 8-12 часова, 12-16 часова, 16-20 часова и од 20 часова до поноћи. Најугоженији период у току дана је 12-16 часова када је настало 667 саобраћајних незгода, а затим сљеде периоди 8-12 и 16-20 часова који су приближно исти према броју саобраћајних незгода које су се десиле.

Приказ настанка саобраћајних незгода у току дана је дат на слици 2.

	[image: image2.png]NPEMEA CH NPEMA NEPUOAY Y TOKY JAHA

700

600

500
T
> :ﬁ 262
&

200

100 ' '

0

8-12h 12-16h 16-20h 20-24h






	Слика 2. Број саобраћајних незгода у току дана


Везано за временске прилике, саобраћајне незгоде су систематизоване у четири групе и то сунчано, облачно, киша и сњег, а за стање коловоза у такође четири групе и то сув, мокар, сњег и поледица.
	мјесец
	сунчано
	облачно
	киша
	сњег
	сунчано
	облачно
	киша
	сњег

	
	Стање коловоза: сув
	Стање коловоза: мокар

	I
	17
	22
	5
	0
	25
	51
	34
	10

	II
	36
	19
	1
	0
	8
	35
	40
	2

	III
	71
	40
	8
	0
	2
	9
	27
	0

	IV
	120
	46
	6
	0
	2
	6
	32
	1

	V
	116
	50
	4
	0
	0
	7
	38
	0

	VI
	120
	21
	10
	0
	1
	3
	14
	0

	VII
	145
	12
	10
	0
	0
	7
	13
	0

	VIII
	141
	30
	5
	0
	0
	9
	18
	0

	IX
	120
	47
	8
	0
	0
	12
	43
	0

	X
	61
	83
	3
	0
	0
	20
	60
	0

	XI
	104
	43
	7
	0
	0
	15
	34
	12

	XII
	92
	58
	10
	0
	11
	70
	19
	0


	мјесец
	сунчано
	облачно
	киша
	сњег
	сунчано
	облачно
	киша
	сњег

	
	Стање коловоза: сњег
	Стање коловоза: поледица

	I
	0
	3
	0
	0
	2
	4
	1
	0

	II
	2
	3
	0
	13
	1
	0
	0
	1

	III
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VII
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VIII
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IX
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	XI
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	XII
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Након обраде и сортирања податка приступило се уношењу података у софтвер Minitab 16, на начин који омогућава вишекритеријумску анализу односно како би се на настанак саобраћајних незгода испитао утицај одређених фактора и то:
· фактор мјесец (временски период у доба године: јануар, фебруар, март...),

· фактор временске прилике (сунчано, облачно, киша и сњег),

· фактор стање коловоза (сув, мокар, сњег и поледица),
· интеракција фактора мјесец и временске прилике,
· интеракција фактора временске прилике и фактора стање коловоза,

· интеракција фактора мјесец и фактора стање коловоза и

· интеракција фактора мјесец, фактора временске прилике и фактора стање коловоза.

3. РЕЗУЛТАТИ
Вишеструком регресијом (General Regression Analysis) није потврђена веза између мјесеца у току године и броја саобраћајних незгода које су се догодиле (p=0,824967). За очекивати је било да мјесеци са највећом количином падавина буду и најнебезбједнији, међутим статистичка анализа која је урађена за подручје Града је показала да то није случај за анализирану, односно 2015.годину. Наиме, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода РС [3] у децембру 2015.године је пало свега 8.1 литара кише што је далеко мање у односу на просјек који износи 95.1 литар кише [4]. У фебруару и марту у којима се догодило најмање саобраћајних незгода, подаци о падавинама говоре супротно. Наиме, просјечна количина падавина за март износи 77.4 литра, а у анализираној години је пало изнад просјека, односно 79 литара [5]. У фебруару је просјек 63.7 литара, а у 2015.години је пало 91.1 литара [6]. Дакле, децембар као најугроженији мјесец у 2015.години је имао 10 пута мању количину падавина у односу на најбезбједније мјесеце фебруар и март. Анализа је показала да не постоји веза између мјесеца у току године и броја саобраћајних незгода које су се догодиле у 2015.години на подручју Града Бања Лука.
Утицај фактора временске прилике (p=0.0000) и фактора стање коловоза (p=0.0000) је и статистичком анализом потврђен, те се може тврдити да је веома значајно какве су временске прилике (сунчано, облачно, киша или сњег) и какво је стање коловоза (сув, мокар, сњег или поледица), те да наведена два фактора значајно утичу на настанака саобраћајних незгода. 
Статистичком анализом међусобне интеракције два фактора, и то међусобне интеракције фактора мјесец и фактора временске прилике (p=0.043374) и међусобне интеракције фактора временске прилике и фактора стање коловоза износи (p=0.0000), те се може извести закључак о значајности навдених међусобних интеракција, односно њиховом међусобном утицају на настанак саобраћајних незгода.

Међусобна интеракција фактора мјесец и фактора стање коловоза, као међусобна интеракција сва три напред наведена фактора се не може статистички процјенити.
Излазни резултата обраде података у софтвер Minitab 16, су приказани у табели 1.
	Табела 1. General Regression Analysis

	Summary of Model
S = 12.6321      R-Sq = 86.79%        R-Sq(adj) = 78.97%

PRESS = 48197.1  R-Sq(pred) = 66.75%
Analysis of Variance
Source                                DF  Seq SS  Adj SS   Adj MS        F

Regression                            71  125806  125806   1771.9  11.1044

  mjesec                              14    3707    1435    102.5   0.6424

  vremenske prilike                    3   39130   37159  12386.2  77.6224

  stanje kolovoza                      3   12487   12487   4162.3  26.0845

  mjesec*vremenske prilike            42   14872   10125    241.1   1.5107

  vremenske prilike*stanje kolovoza    9   55611   55611   6179.0  38.7228

Error                                120   19148   19148    159.6

Total                                191  144955

Source                                      P

Regression                           0.000000

  mjesec                             0.824697

  vremenske prilike                  0.000000

  stanje kolovoza                    0.000000

  mjesec*vremenske prilike           0.043374

  vremenske prilike*stanje kolovoza  0.000000

Error

Total


Из напред наведених излазних резултата се може видјети да модел описује 86.79% варијабилности (R-Sq = 86.79%). 
На слици 3 је приказана зависност резидуала од броја саобраћајних незгода које су се догодиле у 2015.години, и може се закључити да не постоје значајна одступања резидуала.
	
[image: image3.wmf]5

0

2

5

0

-

2

5

-

5

0

9

9

.

9

9

9

9

5

9

0

8

0

7

0

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

5

1

0

.

1

R

E

S

I

1

P

e

r

c

e

n

t

M

e

a

n

1

.

6

6

8

8

0

4

E

-

1

5

S

t

D

e

v

1

0

.

0

1

N

1

9

2

A

D

1

3

.

8

9

7

P

-

V

a

l

u

e

<

0

.

0

0

5

P

r

o

b

a

b

i

l

i

t

y

 

P

l

o

t

 

o

f

 

R

E

S

I

1

N

o

r

m

a

l

 

-

 

9

5

%

 

C

I



[image: image4.wmf]1

4

0

1

2

0

1

0

0

8

0

6

0

4

0

2

0

0

-

2

0

-

4

0

5

0

2

5

0

-

2

5

-

5

0

F

i

t

t

e

d

 

V

a

l

u

e

R

e

s

i

d

u

a

l

V

e

r

s

u

s

 

F

i

t

s

(

r

e

s

p

o

n

s

e

 

i

s

 

b

r

o

j

 

s

a

o

b

r

a

c

a

j

n

i

h

 

n

e

z

g

o

d

a

)



	Слика 3. Зависност резидуала


5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Дубинска анализа саобраћајних незгода омогућава праћење стања безбједности саобраћаја те провођење одређених мјера у циљу подизања нивоа безбједности саобраћаја. Један дио дубинске анализе представља и анализа утицаја фактора из групе окружење на настанак саобраћајних незгода, и у овом раду су анализирани утицаји параметара временски период у току године (мјесец), временске прилике и стање коловоза, као и утицај њихове међусобне интеракције.
Овај рад показује да на настанак саобраћајних незгода на подручју Града Бања Лука у 2015.години значајно утиче
· фактор временске прилике (сунчано, облачно, киша и сњег),

· фактор стање коловоза (сув, мокар, сњег и поледица),

· интеракција фактора мјесец и временске прилике и
· интеракција фактора временске прилике и фактора стање коловоза.

Фактор мјесец, односно временски период у доба године (јануар, фебруар, март, април...) није утицао на настанак саобраћајних година  у  2015.години. Промене у броју саобраћајних незгода су се догађале под утицајем неког другог фактора или у синергији неких других фактора у току мјесеца.
Утицај међусобне интеракције фактора мјесец и фактора стање коловоза као и мађусобна интеракција фактора мјесец, фактора временске прилике и фактора стање коловоза статистичком анализом која је коришћена се није могло процјенити.
Наведено истраживање представља само дио анализе стања безбједност саобраћаја на подручју Града Бања Лука у 2015.години, које је проведено за потребе овог рада. За повећење нивоа безбједности саобраћаја на анализираном подручју, неопходно је провести још низ анализа, које ће дати одговор на питање о дјеловању и активностима који ће довести до жељеног стања.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Bergel, R., Debbarh, M., Antoniou, C., Yannis, G., 2003. Explaining the road accidentrisk:  weather effects, Accident Analysis and Prevention;
[2] Kilpeläinen, M., Summala, H., 2007. Effects of weather and weather forecasts on driver

behaviour. Transportation Research Part F 10, 288–299;
[3] http://rhmzrs.com/
[4] http://rhmzrs.com/assets/images/meteorologija/sinopticka_analliza/Dec2015.pdf
[5] http://rhmzrs.com/assets/images/meteorologija/sinopticka_analliza/februar2015.pdf
[6] http://rhmzrs.com/assets/images/meteorologija/sinopticka_analliza/mart2015.pdf
1

_1533352494

_1533352495

