Rad nije pisan u skladu sa tehničkim uputstvima datim od strane Programskog odbora konferencije. Koriste se fusnote za citiranje, umesto stil citiranja koji se daje u uputstvu.

Autori se ne pridržavaju metodologije pisanja rada datih od strane Programskog odbora (uvod, metodologija…diskusija, zaključak)

Rad ima dosta pravopisnih grešaka i nelogičnih činjenica. Sprovedena anketa u okviru rada ima pitanja koja nisu dovoljno povezana između sebe, te se njima ne može dobiti prava slika ovog istraživanja. Pitanja su nelogično postavljena i ne mogu dati odgovor na dato istraživanje. Npr. Pitanje 8 (autori svako pitanje definišu tabelom, što ujedno i opterećuje rad), nema nikakve povezanosti sa tehničkim pregledima.

U predlogu mera za poboljšanje stanja nije primetno na osnovu prethodnog istraživanja (anketiranje), kako se došlo do predloženih mera?!

Zaključak ne odslikava pokazatelje dobijene u anketi i teorijskom delu istraživanja, što rad ne čini uvezanim. Da su se autori vodili metodologijom pisanja rada, sigurno bi rad bio znatno kvalitetniji i temeljniji.

Брз развој моторних и прикључних возила, све већи број возила на путевима, као и све веће брзине
кретања возила условљавају активно бављење проблемом безбједности возила у саобраћају. Просјечна
старосна структура возила на путевима БиХ износи око 17 година што проблему безбједности даје додатни
значај. За уређаје на моторном возилу, који својом неисправношћу највише угрожавају безбједну вожњу,
прописани су минимални технички нормативи које они морају да испуњавају. То се прије свега односи на
виталне дијелове и уређаје и то за заустављање, управљање, пнеуматике, освјетљавање пута и свјетлосну
сигнализацију, издувне гасове, буку, давање звучних сигнала, омогућавање нормалне видљивости, кретање
возила уназад и остале уређаје и дијелове возила. Најчешћи узрок саобраћајних незгода је људски фактор,
међутим никако не смијемо занемарити фактор техничке неисправности возила. У овом раду анализирани су
основни елементи безбједности возила у саобраћају и њихов утицај на настанак саобраћајне незгоде.

Прописана обавеза обављања техничког прегледа моторних возила обезбјеђује заштиту учесника у
саобраћају од повећаног узроковања саобраћајних незгода технички неисправних возила. Ова
превентивна мјера може да ту заштиту само ако се технички прегледи обављају квалитетно и ако се
возила од стране власника, односно корисника одржавају у складу са режимом експлоатације и
инструкцијама произвођача у овлаштеним сервисним радионицама. Овлаштене организације које
обављају редовне обављају и вандредне техничке прегледе возила чији се преглед тражи ради
утврђивања техничке исправности возила или појединих уређаја по налогу суда или МУП-а.

Технички преглед возила представља процес који омогућава законодавцу да потврди стање сваког
возила у складу са законском регулативом и да провјери да ли су возила одржавана на правилан
начин, те да ли могу безбједно да учествују у саобраћају. Око 95% возног парка у Босни и
Херцеговини сачињавају путнички аутомобили и теретна возила. Укупна просјечна старост возила је
око 17 година. Дакле, можемо видјети да је возни парк у нашој земљи веома стар и као такав врло
несигуран са становишта техничке исправности. Због тога су технички прегледи возила изразито
битни за безбједност саобраћаја, јер се једино на тај начин може утицати да власници и корисници
одржавају своја возила редовно и квалитетно.

2. АСПЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ВОЗИЛА, ПУТНИКА И ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

С обзиром да има више утицајних фактора на безбједност возила и путника, област сигурности возила је подијељена у два главна сегмента:

активана безбједност и

пасивна безбједност.

2.1. Услови које мора испуњавати возило за технички преглед возила

На техничком прегледу провјеравају се опште стање и изглед
возила, степен координисаности, постојање и исправност уређаја и склопова који су од значаја за
безбједну вожњу и други прописани уређаји, справе, опрема и ознаке, утврђује се састав издувних
гасова и јачина буке коју возило ствара, као и да ли возило испуњава све остале услове прописане за возила у саобраћају.

У наставку рада приказани су одређени дијелови и резултати анкете која је урађена на станици за
технички преглед возила „Нешковић“ д.о.о. Анкетирано је укупно 116 испитаника.

У БиХ и Републици Српској постоје станице за технички преглед возила које су у поређењу са
земљама у окружењу неадекватно опремљене техничком опремом и са неадекватним кадровима. Уз сагласност несавјесних власника возила и возача одређени број станица верификује технички
неисправна возила која касније учествују у саобраћају и тиме повећавају ризик настанка саобраћајних незгода. На основу спроведеног истраживања може се закључити да појава „фиктивних“ техничких прегледа представља један од кључних проблема у овој области, те је потребно више ангажовања на сузбијању ове аномалије

Глувић С.: Метод обављања техничког прегледа моторних возила на станицама техничких прегледа „Нешковић“ д.о.о. Градишка