OCJENA STANJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

PRIMJENOM TOPSIS METODE, PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE

ASSESSMENT OF THE SECURITY OF TRAFFIC ROADS

APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD, EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Mirsad Kulović1 , Slavko Davidović2 , Emina Hadžić3 , Elvedin Sikira4

Rezime: Bezbjednost saobraćaja na putevima je danas jedan od glavnih problema bezbjednosti uopšte u cijelom svijetu. Uobičajeno je da se stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima iskazuje ukupnim brojem saobraćajnih nezgoda i/ili brojem  poginulih i povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama i visinom materijalne štete. Često se ovi brojevi upoređuju sa brojem stanovnika, brojem motornih vozila, dužinom putne mreže, te se na taj način dobijaju relativni pokazatelji bezbjednosti saobraćaja. Međutim, ovi parametari pojedinačno ne mogu dati validnu opštu ocjenu o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima na nekom području, regionu ili državi. Takođe, na osnovu navedenih pojedinačnih parametara navedena područja, regioni ili države ne mogu se porediti jer svaki od navedenih parametara daje različite rezultate rangiranja. Osim toga, subjektivna procjenjivanja, posebno težine povreda i visine materijalne štete nastale u saobraćajnim nezgodama, doprinose složenosti ovog problema. U ovom radu se prezentira metoda čijom se primjenom može unaprijediti kvalitet analiza bezbjednosti saobraćaja na putevima i omogućiti vjerodostojnije poređenje stanja bezbjednosti na različitim područjima i u različitim uslovima. Metoda uzima u obzir i klasificira kriterije i podkriterije, integrisane težinske karakteristike i rezultantne vrijednosti matrice odlučivanja.  U radu je predstavljena metoda ocjene stanja i rangiranja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode sa praktičnom primjenom ove metode za područje Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: TOPSIS metoda, bezbjednost saobraćaja u BiH, saobraćajne nezgode, metoda ocjene stanja

Abstract: Safety of road traffic is today one of the major security concerns in general throughout the world. It is customary that the state of road traffic safety is expressed by the total number of traffic accidents and / or the number of killed and injured persons in traffic accidents and the amount of pecuniary damage. Often, these numbers are compared with the number of inhabitants, the number of motor vehicles, the length of the road network, and in this way the relative indicators of traffic safety are obtained. However, these parameters can not individually give a valid overall assessment of the state of traffic safety on roads in an area, region or country. Also, based on the mentioned individual parameters, the listed regions, regions or countries can not be compared because each of these parameters gives different ranking results. In addition, subjective assessments, in particular the severity of injuries and the amount of material damage caused by traffic accidents, contribute to the complexity of this problem. This paper presents the method by which the quality of traffic safety analyzes can be improved and the more reliable comparison of the state of safety in different areas and in different conditions is possible. The method takes into account and classifies criteria and subcriteria, integrated weight characteristics and the resulting value of the decision matrix. The paper presents a method for assessing the status and ranking of traffic safety on roads using the TOPSIS method with the practical application of this method for the territory of Bosnia and Herzegovina.

Keywords: TOPSIS method, traffic safety in BiH, traffic accidents, assessment method

- UVOD

Bezbjednost saobraćaja na putevima je danas jedan od glavnih problema bezbjednosti uopšte u cijelom svijetu. Uobičajeno je da se stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima iskazuje ukupnim brojem saobraćajnih nezgoda i/ili brojem poginulih i povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama i visinom materijalne štete. Često se ovi brojevi upoređuju sa brojem stanovnika, brojem motornih vozila, dužinom putne mreže, te se na taj način dobijaju relativni pokazatelji bezbjednosti saobraćaja.

1 Redovni profesor, dr Mirsad Kulović, Panevropski univerzitet Apeiron, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, R.Srpska (BiH), mirsad.f.kulovic@apeiron-edu.eu 2 Šef Odsjeka za saobraćaj, MSc Slavko Davidović,dipl.inž.saobraćaja, Gradska uprava Banja Luka, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, R. Srpska (BiH), slavko.davidovic@banjaluka.rs.ba 3 Mr. Emina Hadžić, Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost“, Branilaca b.b., 72240 Kakanj, BiH, centarbsm@gmail.com 4 Mr. Elvedin Sikira, Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost“, Branilaca b.b., 72240 Kakanj, BiH, centarbsm@gmail.com

Međutim, ovi parametari pojedinačno ne mogu dati validnu opštu ocjenu o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima na nekom području, regionu ili državi. Takođe, na osnovu navedenih pojedinačnih parametara navedena područja, regioni ili države ne mogu se porediti jer svaki od navedenih parametara daje različite rezultate rangiranja. Osim toga, subjektivna procjenjivanja, posebno težine povreda i visine materijalne štete nastale u saobraćajnim nezgodama, doprinose složenosti ovog problema. Mnoge metode rangiranja koje su zasnovane na konceptu fuzzy logike imaju za cilj rješavanje problema višekriterijumskog donošenja odluka (Multiple Criteria Decision Making – MCDM). Neke od tih metoda obradili su Balli i Korukoglu [2009], Chon i Liang [2001], Ding [2009]  Lee i Chou [2006]  i mnogi drugi. Jedna od najpoznatijih metoda rangiranja u sklopu MCDM je Tehnika za rangiranje prioriteta na osnovu sličnosti sa idealnim rješenjem (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS) koju su predložili Hwang i Yoon [1981]. Suština TOPSIS metode sastoji se u tome što se definišu idealna i neidealna (anti-idealna) rješenja koja su zasnovana na konceptu relativne bliskosti (udaljenosti) alterantive i od idealnog (anti-idealnog) rješenja, na osnovu čega se rangiraju prioriteti. U ovom radu se prezentira metoda čijom se primjenom može unaprijediti kvalitet analiza bezbjednosti saobraćaja na putevima i omogućiti vjerodostojnije poređenje stanja bezbjednosti na različitim područjima i u različitim uslovima. Metoda uzima u obzir i klasificira kriterije i podkriterije, integrisane težinske karakteristike i rezultantne vrijednosti matrice odlučivanja.  U radu je predstavljena metoda ocjene stanja i rangiranja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom TOPSIS metode sa praktičnom primjenom ove metode za područje Bosne i Hercegovine.

2. FORMALIZAM I METODE VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE

Poslednjih godina došlo je do brzog razvoja i upotrebe različitih metoda višekriterijumske analize. Razlozi ovog fenomena su i teorijske i praktične prirode:

u teorijskom smislu višekriterijumska analiza je atraktivna jer se bavi nedovoljno struktuiranim problemima,

u praktičnom smislu višekriterijumska naliza nudi veliku pomoć u rješavanju svakodnevnih zadataka, izbora odluka i upravljačkih akcija, a takođe predstavlja alat za projektovanja i metodološku podršku u eksploataciji najraznovrsnijih sistema.

Bez obzira da li je u pitanju strategijska ili operativna odluka / upravljačka akcija, da li je u pitanju problem sa dominantno tehničkim ili pretežno ekonomskim sadržajem, ili se radi o multidisciplinarnom problemu, bez obzira da li je reč o problemu koji se tiče dijela sistema ili sistema u cjelini, metode višekriterijumske analize pružaju veliku pomoć u izboru pravih rješenja u zadacima odlučivanja i upravljanja u projektovanju i eksploataciji.  Suština višekriterijumske analize sastoji se u tome da se posmatra konačan skup alternativa (odluka, upravljačkih akcija, potencijalnih rešenja), Ai∈A i da se svaka alternativa vrednuje (opisuje) sa više kriterijuma (atributa, pokazatelja), Kj∈K.

Postoje tri osnovna tipa višekriterijumskih zadataka (rješenja):

Jedno rješenje (višekriterijumska optimizacija),

Više dobijenih rješenja koja se rangiraju (višekriterijumsko rangiranje),

Više rešenja problema koja se odvajaju (odvaja se skup dobrih od skupa loših rešenja)

Obzirom na prirodu kriterijuma, vrijednosti alternativa po kriterijumima, xij su ili brojevi najraznovrsnijeg tipa, ili lingvistički iskazi (na primjer iz skupa izraza: veliki, srednji, mali, ili binarni iskazi: da, ne). Obzirom da nisu svi kriterijumi podjednako važni, njihov se značaj predstavlja težinom kriterijuma. U ovom dijelu višekriterijumske analize (određivanje težina kriterijuma) dolazi do izražaja subjektivizam – pojedinačni ili grupni. Suština je da se subjektivizam u analizu uvodi na vrlo uređen način. Drugim rečima subjektivizam u višekriterijumskoj analizi je neminovnost, ali se on može kontrolisati i adekvatno tretirati.

U literaturi se može naći veliki broj metoda višekriterijumske analize, ali nisu sve podjednako, teorijski i praktično, interesantne i važne te su ovdje nabrojane neke od poznatijih: a) max-max; b) max-min; c) Hurwiczova (kombinacija max-max i max-min metoda), d) SAW (Simple Additive Weighting Method); e) TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution); f) PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod of Enrichment Evaluation); g) ELECTRE (ELimination Et Choice Translating REality); h) disjunktivna; i) konjuktivna, itd.

3. TOPSIS METODA

Ova metoda vrednuje alternative na osnovu njihove udaljenosti u odnosu na idealno i anti- idealno rešenje. Najbolja je alternativa koja ima najmanje rastojanje u odnosu na idealno rešenje i najveće rastojanje u odnosu na anti-idealno rešenje. Mjera kvaliteta alternative je relativna bliskost alternative idealnom rešenju, uzimajući u obzir njenu udaljenost od idealnog i anti-idealnog rešenja istovremeno. Ova mjera uključuje i informaciju o težinskim koeficijentima kriterijuma, te zaključujemo da ova metoda, kao i većina njih, tretira različitost važnosti kriterijuma kao jednu od značajnih prednosti u formulaciji problema. U tekstu koji slijedi daje se pregled koraka algoritma za rješavanje višekriterijumskog zadatka TOPSIS metodom. Polazna matrica ima oblik:

C1     C2 …Cj…Cn

X = A1A2⋮Ai⋮Am     x11x12…x21x22…⋮ ⋮⋱   x1j…x1nx2j…x2n⋮⋱⋮xi1xi2…⋮⋮⋱xm1xm2…   xij…xin⋮⋱⋮xmj…xmn

Korak 1. – Normalizacija polazne matrice korištenjem faktora normalizacije: rij=xiji=1mxij2

Korak 2. – Odredjivanje normalizovane težinske matrice odluke. Težinska normalizovana vrijednost izračunava se kao:   i =1, 2,..., m and j = 1, 2, ..., n., gdje je težina  kriterija ili atributa .

Korak 3. Odrediti idealna () i negativno idealna () rješenja:

Korak 4. Izračunati udaljenosti svake alternative od pozitivno idealnog rješenja i negativno idealnog rješenja, respektivno kako slijedi:

Korak 5. Izračunati relativnu bliskost do idealnog rješenja. Relativna bliskost alteranativeu odnosu na se definiše na sljedeći način:

Korak 6. Rangirati alternative

4. NUMERIČKI PRIMJER: OCJENA STANJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U  BOSNI I HERCEGOVINI

Primjenom opisane TOPSIS metode izvršena je analiza stanja bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini i izvršeno je rangiranje entiteta BiH i kantona FBiH. Izabrani kriteriji na osnovu kojih je izvršeno rangiranje su: broj saobraćajnih nezgoda, broj poginulih lica i broj povrijeđenih lica na putevima u BiH. Za svaki navedeni osnovni kriterij izabrani su podkriteriji koji predstavljaju relativan odnos vrijednosti osnovnog kriterija prema broju 1000, a koji predstavlja broj stanovnika, broj automobila i broj vozača (Slika 1.). Detaljnijim uvidom u podatke koji su prezentirani u Tabeli 1., 2., 3., i 4. može se uočiti da je rang određenog analiziranog subjekta različit, zavisno od parametra (pokazatelja) bezbjednosti saobraćaja. Tako na primjer, ako se posmatra broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na 1000 stanovnika, automobila, vozača, kao kriterij bezbjednosti, tada je Bosansko-podrinjski kanton rangiran najbolje, a kanton Sarajevo najlošije (Tabela 3.)  Međutim, ako se posmatra broj poginulih lica u odnosu na 1000 stanovnika, automobila, vozača, tada je kanton Sarajevo rangiran najbolje, a Hercegovačko-neretvanski kanton i kanton 10, najlošije (Tabela 4.). Analognim posmatranjem, stanje u Republici Srpskoj je povoljnije u odnosu na Federaciju BiH ako se posmatra kriterij broja saobraćajnih nezgoda i broja povrijeđenih lica, a nepovoljnije ako se posmatra kriterij broja poginulih lica što ukazuje da se u Republici Srpskoj događa manji broj saobraćajnih nezgoda nego u Federaciji BiH, ali su posljedice ovih nezgoda teže.

- Slika 1. Hijerarhijska struktura za vrednovanje

- Tabela 1. Stanovništvo, automobili i vozači u BiH 2015.

| Redni broj | Kanton | Broj stanovnika | Broj registrovanih automobila | Broj vozača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanton Sarajevo (KSA) | 413.593 | 133.948 | 165.378 |
| 2 | Srednjo-bosanski kanton (SBK) | 254.686 | 57.253 | 79.277 |
| 3 | Bosansko-podrinjski kanton (BPK) | 23.734 | 6.805 | 8.285 |
| 4 | Posavski kanton (POK) | 43.453 | 10.188 | 13.240 |
| 5 | Zapadno-hercegovački kanton (ZHK) | 94.898 | 29.744 | 34.851 |
| 6 | Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) | 222.007 | 67.176 | 81.937 |
| 7 | Unsko sanski kanton (USK) | 273.261 | 58.491 | 88.497 |
| 8 | Tuzlanski kanton (TZK) | 445.028 | 117.487 | 166.490 |
| 9 | Zeničko-dobojski kanton (ZDK) | 364.433 | 90.756 | 123.050 |
| 10 | Kanton 10 (K10) | 84.127 | 15.169 | 21.600 |
| Ukupno FBiH |  | 2,219.220 | 587.017 | 782.605 |
| Republika Srpska |  | 1,228.423 | 279.399 | 475.838 |
| UKUPNO BiH |  | 3,447.643 | 886.416 | 1,258.443 |

- Tabela 2. Saobraćajne nezgode, poginuli i povrijeđeni u BiH 2015.

| Redni broj | Kanton | Broj saobraćajnih nezgoda | Broj poginulih lica | Broj povrijeđenih lica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanton Sarajevo | 11475 | 15 | 1206 |
| 2 | Srednjo-bosanski kanton | 3311 | 22 | 657 |
| 3 | Bosansko-podrinjski kanton | 63 | 2 | 39 |
| 4 | Posavski kanton | 265 | 4 | 108 |
| 5 | Zapadno-hercegovački kanton | 668 | 9 | 461 |
| 6 | Hercegovačko-neretvanski kanton | 2127 | 35 | 1072 |
| 7 | Unsko sanski kanton | 3027 | 22 | 866 |
| 8 | Tuzlanski kanton | 2739 | 37 | 1849 |
| 9 | Zeničko-dobojski kanton | 4580 | 27 | 983 |
| 10 | Kanton 10 | 723 | 12 | 170 |
| Ukupno FBiH: |  | 28978 | 185 | 7411 |
| Republika Srpska |  | 9300 | 151 | 3493 |
| UKUPNO BiH: |  | 38278 | 336 | 10904 |

- Tabela 3. Rangiranje kantona FBiH i entiteta BiH u odnosu na broj saobraćajnih nezgoda 2015.

| Redni broj | Kanton | Broj SN na 1000 stanovnika | Rang | Broj SN na 1000 automobila | Rang | Broj SN na 1000 vozača | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSA | 27,74 | 10 | 85,67 | 10 | 69,39 | 10 |
| 2 | SBK | 13,00 | 9 | 57,83 | 9 | 41,76 | 9 |
| 3 | BPK | 2,65 | 1 | 9,26 | 1 | 7,60 | 1 |
| 4 | POK | 6,10 | 2 | 26,01 | 4 | 20,01 | 4 |
| 5 | ZHK | 7,04 | 4 | 22,46 | 2 | 19,17 | 3 |
| 6 | HNK | 9,58 | 6 | 31,66 | 5 | 25,96 | 5 |
| 7 | USK | 11,08 | 7 | 51,75 | 8 | 34,20 | 7 |
| 8 | TZK | 6,16 | 3 | 23,31 | 3 | 16,45 | 2 |
| 9 | ZDK | 12,57 | 8 | 50,46 | 7 | 37,22 | 8 |
| 10 | K10 | 8,59 | 5 | 47,66 | 6 | 33,47 | 6 |
| Entiteti |  |  |  |  |  |  |  |
| Federacija BiH |  | 13,06 | 2 | 49,36 | 2 | 37,03 | 2 |
| Republika Srpska |  | 7,57 | 1 | 33,28 | 1 | 19,54 | 1 |

- Tabela 4. Rangiranje kantona FBiH i entiteta BiH u odnosu na broj poginulih u saobraćajnim nezgodama 2015.

| Redni broj | Kanton | Broj poginulih u SN na 1000 stanovnika | Rang | Broj poginulih u SN na 1000 automobila | Rang | Broj poginulih u SN na 1000 vozača | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSA | 0,036 | 1 | 0,112 | 1 | 0,091 | 1 |
| 2 | SBK | 0,086 | 6 | 0,384 | 7 | 0,278 | 7 |
| 3 | BPK | 0,084 | 5 | 0,294 | 2 | 0,241 | 4 |
| 4 | POK | 0,092 | 7 | 0,393 | 8 | 0,302 | 8 |
| 5 | ZHK | 0,095 | 8 | 0,303 | 4 | 0,258 | 6 |
| 6 | HNK | 0,158 | 10 | 0,521 | 9 | 0,427 | 9 |
| 7 | USK | 0,081 | 3 | 0,376 | 6 | 0,249 | 5 |
| 8 | TZK | 0,083 | 4 | 0,315 | 5 | 0,222 | 3 |
| 9 | ZDK | 0,074 | 2 | 0,298 | 3 | 0,219 | 2 |
| 10 | K10 | 0,143 | 9 | 0,791 | 10 | 0,556 | 10 |
| Entiteti |  |  |  |  |  |  |  |
| Federacija BiH |  | 0,083 | 1 | 0,315 | 1 | 0,236 | 1 |
| Republika Srpska |  | 0,123 | 2 | 0,540 | 2 | 0,317 | 2 |

- Tabela 5. Rangiranje kantona FBiH i entiteta BiH u odnosu na broj povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama 2015.

| Redni broj | Kanton | Broj povrijeđenih u SN na 1000 stanovnika | Rang | Broj povrijeđenih u SN na 1000 automobila | Rang | Broj povrijeđenih u SN na 1000 vozača |  | Rang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSA | 2,916 | 6 | 9,003 | 2 | 7,292 |  | 2 |  |
| 2 | SBK | 2,580 | 4 | 11,475 | 6 | 8,287 |  | 6 |  |
| 3 | BPK | 1,643 | 1 | 5,731 | 1 | 4,707 |  | 1 |  |
| 4 | POK | 2,485 | 3 | 10,601 | 3 | 8,157 |  | 5 |  |
| 5 | ZHK | 4,858 | 10 | 15,499 | 8 | 13,228 |  | 10 |  |
| 6 | HNK | 4,829 | 9 | 15,958 | 10 | 13,083 |  | 9 |  |
| 7 | USK | 3,169 | 7 | 14,806 | 7 | 9,786 |  | 7 |  |
| 8 | TZK | 4,155 | 8 | 15,738 | 9 | 11,106 |  | 8 |  |
| 9 | ZDK | 2,697 | 5 | 10,831 | 4 | 7,989 |  | 4 |  |
| 10 | K10 | 2,021 | 2 | 11,207 | 5 | 7,870 |  | 3 |  |
| Entiteti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Federacija BiH |  | 3,34 | 2 | 12,62 | 2 |  | 9,47 |  | 2 |
| Republika Srpska |  | 2,84 | 1 | 12,50 | 1 |  | 7,34 |  | 1 |

Koristeći raspoložive statističke podatke koji su prezentirani u Tabelama 1-4 i primjenjujući korake 1, 2 i 3 iz tačke 3. ovog rada dobili smo težinske faktore (W), normalizovanu težinsku matricu i idealna (A*) i negativna idealna rješenja (A-). Prema tome težinski faktori su:

| W1= | 0,014821 | W6= | 0,107603 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2= | 0,024837 | W7= | 0,132395 |
| W3= | 0,035512 | W8= | 0,228474 |
| W4= | 0,060538 | W9= | 0,311242 |
| W5= | 0,084577 |  |  |

Normalizovana težinska matrica ima oblik:

|  | 0,01056 | 0,01468526 | 0,022489 | 0,016861 | 0,019263 | 0,026134 | 0,015383 | 0,019516 | 0,028934 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00495 | 0,00991348 | 0,013537 | 0,014916 | 0,024552 | 0,029699 | 0,036639 | 0,066967 | 0,088527 |
|  | 0,00101 | 0,00158700 | 0,002465 | 0,009501 | 0,012262 | 0,016869 | 0,035742 | 0,051220 | 0,077008 |
|  | 0,00232 | 0,00445884 | 0,006487 | 0,014371 | 0,022681 | 0,029232 | 0,039045 | 0,068424 | 0,096376 |
| V= | 0,00268 | 0,00384984 | 0,006212 | 0,028089 | 0,033161 | 0,047404 | 0,040226 | 0,052732 | 0,082381 |
|  | 0,00365 | 0,00542773 | 0,008414 | 0,027921 | 0,034143 | 0,046886 | 0,066869 | 0,090801 | 0,136266 |
|  | 0,00422 | 0,00887133 | 0,011086 | 0,018325 | 0,031677 | 0,035069 | 0,034148 | 0,065549 | 0,079304 |
|  | 0,00234 | 0,00399639 | 0,005332 | 0,024024 | 0,033672 | 0,039799 | 0,035265 | 0,054884 | 0,070895 |
|  | 0,00478 | 0,00865078 | 0,012064 | 0,015597 | 0,023174 | 0,028629 | 0,031425 | 0,051847 | 0,069997 |
|  | 0,00327 | 0,00817046 | 0,010849 | 0,011685 | 0,023978 | 0,028205 | 0,060502 | 0,137867 | 0,177226 |

Tako da, primjenjujući Korak 3. dobijamo da  su idealna i negativno idealna rješenja:

| A*=( | 0,00101 | 0,001587 | 0,002465 | 0,009501 | 0,012262 | 0,016869 | 0,015383 | 0,019516 | 0,028934 | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-=( | 0,01056 | 0,01468526 | 0,022489 | 0,028089 | 0,034143 | 0,047404 | 0,066869 | 0,090801 | 0,136266 | ) |

Nakon primjene koraka 4. dobijamo udaljenost svake alternative od idealnog i negativno idealnog rješenja (Tabela 5.), a nakon primjene koraka 5. dobijamo relativnu bliskost svake alterantive do idealnog rješenja koja je osnov za primjenu koraka 6. odnosno osnov za rangiranje alteranativa (Tabela 6.).

- Tabela 6. Udaljenosti od idealnog i negativno idealnog rješenje

| S1*= | 0,000853 | S1-= | 0,020052 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2*= | 0,006807 | S2-= | 0,004474 |
| S3*= | 0,003731 | S3-= | 0,008467 |
| S4*= | 0,007812 | S4-= | 0,003944 |
| S5*= | 0,006314 | S5-= | 0,005508 |
| S6*= | 0,021029 | S6-= | 0,000332 |
| S7*= | 0,005932 | S7-= | 0,005411 |
| S8*= | 0,004618 | S8-= | 0,007113 |
| S9*= | 0,003440 | S9-= | 0,007973 |
| S10*= | 0,038422 | S10-= | 0,004906 |

- Tabela 7. Relativna bliskost do idealnog rješenja i rangiranje

| Relativna bliskost |  | Kanton |  | Rang | Redoslijed kantona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1* = 0,959210 |  | Kanton Sarajevo (KSA) |  | 1 | KSA |
| K2* = 0,396611 |  | Srednje-bosanski kanton (SBK) |  | 7 | ZDK |
| K3* = 0,694155 |  | Bosanko-podrinjski kanton (BPK) |  | 3 | BPK |
| K4* = 0,335521 |  | Posavski kanton (POK) |  | 8 | TZK |
| K5* = 0,465926 |  | Zapadno-hercegovački kanton (ZHK) |  | 6 | USK |
| K6* = 0,015538 |  | Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) |  | 10 | ZHK |
| K7* = 0,477018 |  | Unsko-sanski kanton (USK) |  | 5 | SBK |
| K8* = 0,606355 |  | Tuzlanski kanton (TZK) |  | 4 | POK |
| K9* = 0,698605 |  | Zeničko-dobojski kanton (ZDK) |  | 2 | K10 |
| K10* = 0,113220 |  | Kanton 10 (K10) |  | 9 | HNK |
| Entitet |  |  |  |  |  |
| E1* = 0,406406 | Federacija BiH |  | 2 |  | 1. RS |
| E2* = 0,593594 | Republika Srpska |  | 1 |  | 2.FBiH |

Na osnovu provedene analize, čiji su rezultati predstavljeni u Tabeli 7. može se zaključiti da je stanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj povoljnije u odnosu na Federaciju BiH. Što se tiče stanja bezbjednosti saobraćaja po kantonima u FBiH stanje je najpovoljnije u kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu, a najnepovoljnije je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Kantonu 10 i Posavskom kantonu.

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu je predstavljena primjena TOPSIS metode za ocjenu bezbjednosti saobraćaja na putevima. Poznato je da se bezbjednost/sigurnost saobraćaja može iskazivati različitim pokazateljima (parametrima), počev od broja poginulih osoba u odnosu na broj putničkih vozila, do broja poginulih osoba na određeni broj stanovnika. Međutim, ako se želi upoređivati sigurnost saobraćaja na različitim područjima (teritorija regiona, države i sl.), tada se takvim poređenjem dolazi do različitih rezultata u rangiranju navedenih područja sa aspekta sigurnosti saobraćaja. Stoga je neophodno imati razrađenu metodologiju koja će kvantitivno i kvalitativno obuhvatiti više relevantnih parametara na osnovu kojih će se moći donijeti objektivna ocjena i na osnovu koje će se navedena područja moći rangirati. Predložena metoda obuhvata problematiku višekriterijumskog odlučivanja koja se sastoji od klasifikacije kriterija i podkriterija, integriranih težinskih karakteristika i vrijednosti koje ulaze u matricu odlučivanja. Obzirom da predložena metoda uključuje različite subjektivne i objektivne kriterije i da njihove vrijednosti imaju različite jedinice mjerenja, to su one normalizovane ili standardizovane u cilju eliminisanja tih različitosti. Na kraju, u cilju ilustracije proračuna i praktične prezentacije metoda, dat je praktični primjer ocjene bezbjednosti/sigurnosti saobraćaja na različitim adminstrativno-političkim i teritorijalnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetima i u kantonima koji imaju različite pokazatelje sigurnosti saobraćaja na putevima. Kao krajnji rezultat primjene predložene metode izvršeno je rangiranje navedenih područja. Preporučuju se dalja istraživanja navedene problematike, posebno u domenu izbora i kvantifikacije objektivnih i subjektivnih kriterija i podkriterija za ocjenu bezbjednosti saobraćaja na putevima na različitim područjima.

LITERATURA

AMSRS, www.ams-rs.com

Ballı, S. and Korukoğlu, S. (2009), “Operating system selection using fuzzy AHP and TOPSIS methods,” Mathematical and Computational Applications, Vol. 14, No. 2, pp. 119-130.

Belton, V. and Stewart, T. J. (2002)., Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Kluwer Academic Publisher, Boston

BIHAMK, www.bihamk.ba

Chang, P. L. and Chen, Y. C. (1994), “A fuzzy multi-criteria decision making method for technology transfer strategy selection in biotechnology,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 63, No. 2, pp. 131-139.

Chen, C. T. (2000), “Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 114, No. 1, pp. 1-9,.

Chen, C. T. (2001), “A fuzzy approach to select the location of the distribution center,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 118, No. 1, pp. 65-73.

Chou, T. Y. and Liang, G. S. (2001), “Application of a fuzzy multi-criteria decision-making model for shipping company performance evaluation,” Maritime Policy and Management, Vol. 28, No. 4, pp. 375-392.

Ding, J. F. (2009), “Partner selection of strategic alliance for a liner shipping company using extent analysis method of fuzzy AHP,” Journal of Marine Science and Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 97-105.

Federalni zavod za statistiku, www.fzs.ba

Heilpern, S. (1997), “Representation and application of fuzzy numbers,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 91, No. 2, pp. 259-268.

Hsieh, C. H. and Chen, S. H. (1999), “A model and algorithm of fuzzy product positioning,” Information Sciences, Vol. 121, No. 1-2, pp. 61-82.

Hsieh, C. H. and Chen, S. H. (1999), “A model and algorithm of fuzzy product positioning,” Information Sciences, Vol. 121, No. 1-2, pp. 61-82.

Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Application, Springer, New York.

Ji-Feng, D. (2011), “An integrated fuzzy TOPSIS method for ranking alternatives and its application”, Journal of Marine Sience and Technology, Vol. 19, No. 4, pp. 341-352

Kulović, M. 2013, Ocjena sigurnosti prometa na cestama primjenom integrirane Fuzzy Topsis metode, Suvremeni promet-Modern Traffic, ISSN:0351-1898, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb,.

Lee, H. S. and Chou, M. T. (2006), “A fuzzy multiple criteria decision making model for airline competitiveness evaluation,” Lecture Notes in Computer Science, No. 4252, pp. 902-909.

Republički zavod za statistiku Republike Srpske, www.rzs.rs.ba