РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕТВЕРОКРАКЕ РАСКРСНИЦЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Literatura nije napisana u skladu sa uputstvima o pisanju rada datog od Programskog odbora. U radu nema prikaza navedene literature duž rada (nema poziva na literaturu).

U radu je zastupljeno dosta pravopisnih grešaka.

Na kraju uvodnog dela, neophodno je ući u tematiku sa jednim pasusom (značaj rekonstrukcije, moguća poboljšanja na četvorokrakim raskrsnicama i sl.), a ne odmah krenuti sa predmetnom raskrsnicom. Rad zbog toga ima uvodni deo.

U predlogu mera unapređenja se daju tri rešenja, ali se ne daje dovoljno podataka o mogućnošću implementiranja postojećih mera. Uvođenjem dodatnih traka ili uvođenjem kružne raskrsnice (možda) je neophodno izvršiti eksproprijaciju zemljišta.Da li prostorna ograničenja to omogućavaju?!

Вукановић, С., Регулисање саобраћајних токова (2009), Београд

Станић, Б., (2015) Предавања Саобраћајни факултет Добој.

Данас се велика пажња посвећује безбједности саобраћаја јер она директно утиче на живот и здравље људи.

Због повећаног броја саобраћајних незгода разматраћемо реконструкцију раскрснице са аспекта безбједности саобраћаја.

Ако конфликтни токови нису најбоље уређени као резултат добијамо саобраћајна загушења или смањену безбједност на раскрсници.

1.1. Предметна раскрсница

Раскрсница настаје укрштањем улица 25. маја и Омладинског пута са магистралним путем М4 - дионица 09 Приједор – Козарац, која се налази на улазу у град Приједор из правца Бања Луке (слика 1).

Неколико нерегуларних стања која су присутна на раскрсници су: аутобуска стајалишта која се налазе непосредно у близини раскрснице, пјешчки прелази нису обиљежени ни на једном краку, два улаза у приватни посјед и необиљежена хоризонтална сигнализација. Проблем који се појављује на раскрсници јесте повећан број саобраћајних незгода и конфликтних ситуација које доприносе повећању ризика настанка саобраћајне незгоде.

2. МЕТОДОЛОГИЈА

3. РЕЗУЛТАТИ

3.1. Анализа података МУП-а РС

Слика 2. Расподјела возила по краковима раскрснице

Слика 3. Расподјела возила на краку Бања Лука

У расподјели возила по смјеру кретања из Бања Луке, можемо уочити да по захтјевима на овом краку возачи обично задржавају правац кретања (право) око 84 %, док лијево скретање користи око 6 % возача и десно скретање користи око 10 % возача (слика 3).

Слика 4. Расподјела возила на краку Приједор

У расподјели возила по смјеру кретања из Приједора, можемо уочити да, по захтјевима на овом краку, возачи обично задржавају правац кретања (право) око 82 %, док лијево скретање користи око 10 % возача и десно скретање користи око 8 % возача (слика 4)

Slika 3., slika 4., slika 5., slika 6. i slika 7. su suvišne. Sve se može objasniti sa po jednom rečenicom za svaku sliku.

У расподјели теретних возила по смјеровима, можемо уочити да је на смјеровима Бања Лука и Приједор око 17 % теретних возила, док на улици 25. маја има око 11 % тререна возила, а на улици Омладински пут око 3 % возила (слика 7).

4. ПРИЈЕДЛОГ УНАПРЕЂЕЊА

4.1. Рјешавање нерегулисаних стања

Рјешавање нерегулисаних стања подразумијева измјештање постојећих аутобуских стајалишта односно подразумијева промјену локације стајалишта на нову локацију која би била прихватљивије рјешење. Нова локација за аутобуска стајалишта остаје на истој кетегорији пута (магистралног), али би требала да буде довољно удаљена од раскрснице према граду Приједору због већих захтјева за размјену путника јер се ту налазе мјеста атракције (робна пијаца Вилако) и насељена мјеста. Самим тим је потребно обезбједити пјешачки прелаз за комуникацију између аутобуских стајалишта са лијеве и десне стране магистралног пута који би такође служио за комуникацију између насељеног мјеста, паркинга за возила и мјеста атракције.

Начин регуларног регулисања саобраћаја на раскрсници огледа се у сљедећим измјенама: одвајање посебних саобраћајних трака, увођење свјетлосне сигнализације (семафора) и изградња кружне раскрснице

Увођење свјетлосне сигнализације подразумјева измјене у погледу регулисања саобраћајних токова возила којима би се обезбједили одређени временски интервали како би прошли кроз раскрсницу. Свјетлосна сигнализација треба да обезбједи раздвајање конфликтних токова и повећа безбједност на раскрсници. Код увођења свјетлосне сигнализације препоручује се одвајање саобраћајне траке за лијева скретања и подешавање плана темпирања свјетлосних сигнала према оптерећењима који се појављују на саобраћајним токовима (слика 9 б ).