REGENERACIJA ADSORBENSA IZ PROCESA RERAFINACIJE TURBINSKOG ULJA

T. Botic1, M. Petković2, P. Dugić1, A. Šinik1

1 Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

2 Rafinerija ullja Modriča a.d.

Korišćeno turbinsko ulje spada u kategoriju opasnog otpada. Najstariji postupak tretmana korišćenog ulja je poznat kao tretman sa kiselinom i glinom. Tretman uzorak korišćenog turbinskog ulja viskozne gradacije ISO VG 32 je započeot taloženjem suspendovanih kontaminirajućih materija i aditiva sa koncentrovanom sumpornom kiselinom. Dobijeni kiseli mulj je odvojen, a ostatak ulja je tretiran sa adsorbensom, neutralisan sa Ca-hidroksidom i filtriran. Za dekoloraciju je korišćen komercijalni adsorbens dobijen kiselom aktivacijom bentonita. Kao krajnji proizvod rerafinacije dobijeno je prečišćeno bazno ulje prihvatljivog kvaliteta koje se može iskoristiti za formulaciju novih industrijskih ulja i filtraciona pogača kao tehnološki otpad. Iako je neutralan, ovaj čvrsti otpad sadrži veliki procenat neorganskih materija i vezanih ugljovodonika. Odlaganjem ovog opasnog i glomaznog  otpada, bez ikakvog tretmana, nastaju nepoželjne deponije koje predstavljaju rizik za čovjeka i okolinu, dok ekološki prihvatljivi načni njihovog zbrinjavanja su veoma skupi.

U ovom radu je ispitana mogućnost regeneracije adsorbensa (gline) iz zauljene filter pogače. Uzorci zauljene filter pogaće su žareni u kontrolisanim laboratorijskim uslovima na 450 °C i 550 °C. Zatim je izvršeno poređenje efikasnosti ponovne primjene u procesima rerafinacije uzorka gline žarene na 550 °C sa novom komercijalnom glinom. Rezultati su pokazali da je moguće dobiti regenerisani adsorbens koji se može ponovo uspješno koristiti u procesima rerafinacije i dekoloracije.

Ključne riječi: Used oil, clay, re-refining, acid–clay treatment