POREĐENJE PERFORMANSI ADATA, KINGSTON I SAMSUNG RAID 0 NIZOVA UPARENIH SSD UREĐAJA

THE INFLUENCE OF SETTING PARAMETERS ON RAID 0 MAGNETIC DISK ARRAY PERFORMANCE

Slobodan Obradović1, Nikola Davidović1

1 Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

email: slobo.obradovic@gmail.com; nikola.davidovic@etf.ues.rs.ba

Sažetak: Tehnologija filma i dimenzije memorijskih ćelija praktično su dostigle svoje teoriske granice. Povećanje kapaciteta i performansi sekundarnih memorija je poslednjih deset godina značajno usporeno. Korišćenjem nizova nezavisnih (i jeftinih) uparenih SSD uređaja moguće je u velikoj meri povećati ove karakteristike. U praksi se najviše koriste RAID 0 za povećanje kapaciteta i brzine čitanja jer se vrlo jednostavno realizju (sa najmanje dva uređaja). RAID 0 nizovi SSD uređaja ne osiguravaju pouzdanost podataka i mogućnost oporavka u slučaju otkaza makar jednog diska. Iako ima veliki broj proizvođača SSD uređaja tri najveća su: Adata, Kingston i Samsung. U radu su prikazana merenja performansi nizova RAID 0 sa dva i tri SSD uređaja za svakog od pomenutih tipova i izvršena poređenja dobijenih rezultata. Prilikom realizacije merenja pored broja uređaja koji su upareni u niz (veličina niza), varirani su i parametri koji se odnose na veličinu bloka podataka koji se skladišti ili čita (radno opterećenj) kao i broj paralelnih ulaznih i izlaznih operacija koje se izvršavaju istovremeno (dubina reda).

Abstract: Film technology and the dimensions of memory cells have practically reached their theoretical limits. The increase in capacity and performance of secondary memories has slowed significantly in the last ten years. By using a range of independent (and inexpensive) paired SSDs, it is possible to greatly increase these features. In practice, RAID 0 is mostly used to increase the capacity and speed of reading because they are very easy to implement (with at least two devices). RAID 0 arrays of solid state drives do not ensure data reliability and the possibility of recovery in case of failure of at least one disk. Although there are a large number of SSD manufacturers, the three largest are Adata, Kingston and Samsung. The paper presents the measurement of RAID 0 arrays with two and three SSD devices for each of the mentioned types and compares the obtained results. When performing measurements, in addition to the number of devices paired in the array (array size), the parameters related to the size of the data block to be stored or read (workload), as well as the number of parallel input and output operations, performed simultaneously (queue depth) were varied.

Klučne reči: performase sekundarnih memorija, RAID 0, Adata, Kingston, Samsung, blok podataka, radno opterećenje, dubina reda, veličina niza.

Keywords: secondary memory performance, RAID 0, Adata, Kingston, Samsung, data block, workload, queue depth, array size.

- UVOD

Poboljšanjem karakteristika procesora, paralelizacijom procesa, kao i poboljšanjem performansi i kapaciteta glavne memorije računara u zadnjih nekoliko decenija dovela je do toga da primarna tehnologija sekundarnih memorijskih uređaja, magnetni diskovi - HDD, postala usko grlo računarskog sistema. Dalje unapređenje karakteristika sekundarnih memorijskih uređaja moguće je ostvariti jedino paralelizacijom više sekundarnih memorijskih uređaja ili razvojem i primjenom nove tehnologije.

Jedan od najznačajnih radova koji se bavio tematikom povezivanja više sekundarnih memorijskih uređaja u jednu logičku cjelinu s ciljem poboljšanja performanski kao i povećanjem redudantnosti objavljen je  1987, autora Patterson, Gibson i Kac sa Univerziteta Berkli u Kaliforniji, pod nazivom „A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)“[1]. Ovaj rad je opisao različite tipove nizova diskova (RAID), sa osnovnom  idejom  da RAID kombinuje više malih, jeftinih diskova u niz diskova koji će doneti performanse iznad onih koje poseduje jedan skup veliki disk.

Ukupno je pet tipova arhitekture nizova, od RAID-1 do RAID-5. Pored ovih pet arhitektura redudantnih nizova, ustalilo se da se ne redudantni nizovi nazivaju RAID-0. Naravno pored ovih arhitektura, danas postoji još nekoliko izvedenih ahitektura poput RAID-6 i RAID-a 7, kao i kombinacije različitih RAID nivoa tzv. ugnježdeni RAID (npr. RAID 10, RAID 50).

Sam razvoj i prihvatanje RAID-a duguje konstantnoj potrebi za većim kapacitetom. Osim toga upotrebom RAID-a ,osim RAID 0, postiže se i redudantnost tako da je moguće u nekim slučajevima oporaviti podatake u slučaju otkaza jednog ili više diskova istovremeno (zavisi koji se RAID koristi). Jedna od bitnih karakteristika je i to što primenom nekog od sistema RAID-a postiže se smanjenje nesrazmere u brzini rada sa podacima između glavne i sekundarne memorije računara.

RAID (prvobitno skraćenica od Redundant Array of Inexpensive Disks, a sada poznata kao Redundant Array of Independent Disks [2]) je tehnologija koja je tek od 2000. godine dostupna većem broju korisnika, jer se tek u tom periodu javljaju prvi komercijalni RAID sistemi. Realizaciju RAID sistema danas je moguće ostvariti hardverski i/ili softverski. Hardverska realizacija omogućava da RAID funkcioniše bez opterećivanja rada procesora računara. Potrebe za ovakvom relaizacijom RAID-a postoje u bazama podataka i veliki sistemima koji imaju namjenu skladištenja i čuvanja podataka. Softverska realizacija RAID-a može se sresti u više različitih formi. Ovakva realizacija RAID-a je uobičajena na personalnim računarima. Određeni RAID nivoi su postali neizostavni dio i operativnih sistema (npr. neke verzije Windowsa), čak i do nivoa podrške na nivou fajl sistema kao što nudi što nudi Oracle/Solaris ZFS [3][4]. Softverski RAID moguće je naći i kao samostalnu aplikaciju [5].

- RAID 0

Od svih RAID nivoa, RAID 0 je nivo koji daje najbolje performanse. Podaci su rašireni ravnomerno preko N uparenih diskova deljenjem podataka u blokove, čime se dobija povećana brzina prenosa podataka [6] [7] [8]. Svi upisi i čitanja podataka se paralelno obavljaju sa svih N diskova. U idealnom slučaju ako su  magistrale diskova dovoljno brze ovakva procedura može dovesti do N-tostrukog poboljšanja performansi.

Međutim ovo je jedan od najosporovanih RAID nivoa, jer ne nudi osnovu RAID tehnologije a to je redudantnost i zaštitu od otkaza nekog od diskova u nizu. Kvar na bilo kojem disku u nizu dovodi do gubitka svih podataka. Povećanjem broja diskova u nizu raste rizik od gubitka svih podataka ukoliko dođe do otkaza samo jednog memorijskog uređaja. Ovaj nivo se u praksi često naziva “striping” nivo. Na Sl.1 prikazan je princip rada RAID 0 polja sa 4 sekundarna memorijska uređaja. Svaka nijansa boje predstavlja drugi celovit podatak, a može predstavljati jednu ili više jedinica trake.

Uprkos nedostacima koje ima, RAID 0 zahvaljujući svojim performansama nalazi primenu kao radni prostor u sistemima gde brzina pristupa podacima kao i veličina memorijskog prostora imaju bitnu ulogu. Ovaj standardni RAID nivo se retko kad se koristi samostalno na serverima. Obično se upotrebljava kao sastavni dio kompleksnijeg RAID sistema tzv. ugnježdenog RAID-a (npr RAID 50, RAID 10 itd.).

U idealnom slučaju možemo smatrati da RAID 0 sa N sekundarnih memorijskih uređaja u odnosu na jedan sekundarni memorijski uređaj, teorijski, donosi N puta kraće vreme sekvencijalnog i nasumičnog čitanja i pisanja podataka [6]. No ova tvrdnja jako mnogo zavisi od podešavanja parametara RAID 0 polja, i u praksi se može desiti da dođe do degradacije karakteristika polja sa povećanjem broja diskova ili čak u odnosu na jedan disk.

...

D1

C1

B1

A1

...

D2

C2

B2

A2

...

D3

C3

B3

A3

...

D4

C4

B4

A4

Slika 1. Paralelnost i konkurentnost u RAID 0 nivou

Podatak koji se upisuje i/ili čita sa sekundarnog memorijskog uređaja može biti manji ili veći od veličine bloka, koji je u suštini nosilac podatka. Bez obzira na veličinu podatka koji se nalazi u bloku sekundarni memorijski uređaj pristupaće celom bloku. Prema tome, procena veličine bloka je od velike važnosti pri projektovanju RAID sistema. Procena veličine bloka osim toga što ima uticaj na iskorištenost prostora ima značajnu ulogu na pri realizaciji i podešavanju RAID sistema, kao i značajan uticaj na vek trajanja poluprovodničkog diska.

# SSD

Nova tehnologija za proizvodnju sekundarnih memorijskih uređaja zasnovana je na principu upotrebe fleš memorije. Upotrebom poluprovodničkih komponenti  i izradom fleš memorijskih čipova NOR ili NAND tipa omogućeno je trajno skladištenje i čuvanje podataka u elektronskom obliku. Upotreba poluprovodničkih diskova omogućila je veću brzinu pristupa kako upisu tako i brisanju podatka u odnosu na magnetni disk.

Fizička organizacija memorijskog prostora unutar SSD uređaja[13][14]:

- Memorijska ćelija (eng. memory cell) - osnovnu memorijsku komponentu koja čuva jedan ili više bitova podataka.

- Stranica (eng. page) - organizovana grupa memorijskih ćelija. One predstavljaju najmanju strukturu iz koje se može očitavati ili na koju se može upisivati (minimalna stranica je veličine 4KB).

- Blok (eng. block) -  organizovan je od stranica. On predstavlja najmanju memorijsku strukturu koja se može brisati.

- Ravan (eng. plane) – čini ga više blokova.

- Fizički čip sadrži više ravni.

- SSD uređaj - sadrži više čipova koji svojim brojem i kapacitetom određuju ukupan kapacitet poluprovodničkog diska.

Pojedini proizvođači koriste RAID tehnologiju i unutar interne organizacije samog SSD uređaja kako bi povećali brzinu upisa i čitanja podataka. Kontroler SSD-a je jedan od najznačajnih delova poluprovodničkog diska koji ima ulogu da raspoređuje podatke u uređaju kao i da vodi računa da ne dođe do gubitka podataka na samom uređaju. Drugim rečima kontroler SSD-a na neki način predstavlja CPU poluprovodničkog diska. Osnovne operacije za koje je zadužen kontroler predstavljaju proces čitanja, upisa i brisanja podatka. Proces čitanja je ujedno i najprostiji od ova tri navedena procesa. Vrši se adresiranjem određene stranice unutar nekog bloka u jednoj od ravni u čipu, pri čemu se očitava jedna stranica (kod nekih proizvođača veličina stranice je 4 KB). Proces upisa odvija se isto kao i proces čitanja. Razlika je u tome što se tom prilikom upisuje u stranicu (min. 4 KB podataka). Ono što je važno napomenuti je da svakim novim upisom u neku od stranica, ukupan broj upisnih ciklusa te stranice smanjujemo za jedan. Kada se broj upisnih ciklusa “potroši”, tj. dostigne određeni broj upisa, tu stranicu više nije moguće brisati i ponovo u nju upisivati. Dolazi do trajnog gubitka te stranice. Najsloženiji proces predstavlja proces brisanja. Sastoji se od četiri koraka. Prvi korak zahteva operaciju čitanja celog bloka (minimum 512 KB) u internu memoriju, zatim se u drugom koraku u memoriji modifikuju neke od stranica (minimum 4 KB). U trećem koraku sledi operacija samog brisanja celog bloka (min. 512 KB) flash-a i u četvrtom koraku operacija ponovnog upisa stranica (min. 4 KB) čiji sadržaj nije menjan i novih stranica umjesto starih koje više nisu validne. Ovaj proces isto tako smanjuje broj ciklusa upisa.

Specifičnosti tehnologije fleš memorija dovode do toga da performanse SSD diskova opadaju kako se uređaj koristi. Proizvođači SSD uređaja na različite načine kompenzuju ovo svojstvo fleš memorija npr. prekomjernim snadbjevanjem,  komanda TRIM  itd. Osim toga nakon izvesnog broja upisa fleš memorije postaju potpuno neupotrebljive tako da nisu u stanju više da čuvaju podatak.

S obzirom specifičnosti fleš memorija razvijene su tehnike koje produžuju vek trajanja SSD uređaja, a za čije provođenje je takođe zadužen kontroler SSD-a. Jedna od tehnika je i ujednačavanje habanja memorijskih ćelija koje se postiže upisivanjem u različite memorijske blokove prilikom svakog upisa čime se teži što ujednačenijoj upotrebi blokova (eng. wear leveling). Druge tehnike koje se mogu koristiti uključuju povremeno pomeranje fajlova koji se ne koriste često u drugi memorijski blok, kao i dodatne memorijske blokove koji imaju svrhu da zamene memorijske ćelije koje su otkazale. Primenom ovih tehnika postiže se samo odgađanje otkaza memorijske ćelije, ali ne i sprečavanje otkaza.

# TESTIRANJE

## HARDVERSKA  KONFIGURACIJA

Hardverska specifikacija prikazana je u Tabeli I. Testovi su urađeni na Microsoft Windows 10 Education sa operativnim sistemom na ADATA SSD (karakteristike date u tabeli 2.). Prilikom testova za konfigurisanje RAID 0 nivoa korišćen je integrisan RAID kontroler na matičnoj ploči ASUS H97M-E.

Hardverska konfiguracija PC

| Hardver | Specifikacija |
| --- | --- |
| Matična ploča | ASUS H97M-E |
| RAM | 16 GB, 2*DIMM DDR3 8GB 1866MHz Kingston HyperX Fury |
| CPU Model | CPU Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU@3.6GHz, 3601 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s) |
| SSD sa operativnim sistemom | SSD ADATA, Premier Pro SP900, 2.5” SATA 6Gb/s |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 10 Education,10.0.17134 Build 17134 |

SSD ADATA specifikacija

| SSD | Specifikacija ADATA | Specifikacija KINGSTON | Specifikacija SAMSUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | SSD ADATA, Premier Pro SP900, 2.5” SATA 6Gb/s | SSD KINGSTON, SSDNOW 300V, 2.5” SATA 6Gb/s | SSD SAMSUNG 850 EVO, 3D V-NAND Technology |
| Kapacitet | 128 GB | 120 GB | 250 GB |
| Čitanje | 555 MB/s | 450 MB/s | 540 MB/s |
| Upis | 535 MB/s | 450 MB/s | 520 MB/s |

Za testiranje performansi RAID 0 nivoa korišćena je namenska softverska alatka ATTO Disk Benchmark [9].

## ATTO  DISK  BENCHMARK

ATTO Disk Benchmark je program koji se bavi testiranjem sistema za skladištenje podataka [9], [10]. Prednost ovog programa je mogućnost kontrole procesa upisa i čitanja, dok je najveći nedostatak nemogućnost testiranja performansi nasumičnog pristupa.

Neke od opcija nad kojima ATTO Disk Benchmark omogućava podešavanja, a koja mogu da utiču na performanse ili da izoluju određene situacije u praktičnom radu. Prilikom provođenja testa izabrali smo veličinu bloka trake od 16KB (SU, Stripe Unit). Pri merenju, veličina radnog bloka podataka (workload) se menja od 512 bajta (1 sektor) do 64 MB (65356 KB). Performanse sistema su izmerene za različite vrrednosti broja paralelnih U/I operacija (Queue Depth, QD 1 – nema paralelizma, QD 2, 4, 8, 16, 32).

## REZULTATI  PROVEDENOG  TESTA

U tabeli III date su apsolutne vrednosti vrednosti brzina upisa i čitanja SSD uređaja od tri proizvođača u MB/s, za različite vrednosti blokova podataka. Ovo su osnovne vrednosti performansi SSD uređaja bez paralelizma, jer je dubina reda (QD 1). Prva polovina tabele (prva tri reda) se odnosi na čitanje, a druga tri reda na upis podataka u SSD diskove. Izmerene brzine čitanja i upisa odnose se na ADATA, KINGSTON i SAMSUNG SSD respektivno.

Rezultati merenja za 1 SSD QD 1 zavisno od veličine bloka podataka radnog opterećenja - workload

| 0.5 KB | 1 KB | 2 KB | 4 KB | 8 KB | 16 KB | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 512 KB | 1 MB | 2 MB | 4 MB | 8 MB | 16 MB | 32 MB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,4 | 19,0 | 37,3 | 73,1 | 125,7 | 192,9 | 198,2 | 256,6 | 247,5 | 314,5 | 383,1 | 438,6 | 464,0 | 481,4 | 490,2 | 495,0 | 496,5 |
| 8,9 | 16,7 | 34,7 | 61,4 | 110,5 | 136,7 | 194,8 | 220,1 | 237,5 | 301,2 | 373,1 | 421,0 | 450,4 | 466,7 | 478,2 | 483,0 | 485,4 |
| 17,4 | 33,9 | 64,1 | 116,2 | 190,4 | 279,2 | 367,2 | 314,8 | 348,8 | 427,9 | 455,6 | 478,5 | 490,2 | 496,3 | 500,9 | 503,5 | 503,1 |
| 10,9 | 21,2 | 37,7 | 98,4 | 163,6 | 248,8 | 296,8 | 320,1 | 324,3 | 384,6 | 425,5 | 440,5 | 457,7 | 467,8 | 468,4 | 476,3 | 477,8 |
| 10,9 | 20,3 | 34,6 | 97,4 | 155,1 | 211,7 | 208,8 | 270,4 | 280,9 | 388,9 | 431,0 | 442,5 | 463,0 | 471,7 | 476,8 | 479,9 | 481,4 |
| 15,2 | 29,5 | 56,4 | 102,5 | 172,1 | 257,2 | 279,2 | 278,5 | 312,5 | 370,8 | 401,6 | 389,9 | 396,8 | 416,2 | 345,6 | 317,7 | 305,1 |

Testiranje je urađeno sa radnim podacima čija je veličina u granicama od 512 bajta do 64 megabajta, pri tome je svaka naredna veličina bloka podataka (workload) dvostruko veća od prethodne. Brzine čitanja i upisa se povećavaju sa veličinom bloka podataka, a maksimalne deklarisane vrednosti od strane proizvođača, dostižu se tek pri vrlo velikim blokovima podataka (2MB i veći). Ovo je nastaje zbog prirode samog SSD uređaja koji je podeljen na stranice veličine 16KB i svaki blok podataka se nalazi na posebnoj stranici. Tek kada su blokovi podataka veći od 16KB oni zauzimaju dve ili više stranica. Povećanje blokova podataka do 2MB brzine se povećavaju i daljim povećanjem se ne postižu veće brzine jer su praktično dostignute maksimalne vrednosti. Odstupanje se jedino javlja kod SAMSUND SSD-a pri čitanju. Tada se za blokove podataka u opsegu 256KB do 16MB postižu brzine upisa veće od deklarisane maksimalne (kada su blokovi 32MB i veći). U  tabeli IV, date su brzine čitanja i upisa za različite za RAID o sa 2 SSD uređaja, a u tabeli V, date su brzine čitanja i upisa za različite za RAID 0 sa 3 SSD uređaja. Vrednosti dubine reda QD (Queue Depth) su: 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32. Vrednosti izmerenih brzina čitanja i upisa date su u apsolunim iznosima, u MB/s (kao i u tabeli I).

Rezultati  merenja RAID 0 sa 2 SSD – dubina reda 1, 2, 4, 8, 10, 16  i  32

| VB SSD | MB/s | 0.5 KB | 1 KB | 2 KB | 4 KB | 8 KB | 16 KB | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 512 KB | 1024 KB | 2048 KB | 4096 KB | 8192 KB | 16384 KB | 32768 KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADATA read | QD 1 | 32 | 63 | 122 | 221 | 403 | 738 | 878 | 875 | 876 | 876 | 875 | 879 | 879 | 881 | 881 | 874 | 875 |
|  | QD 2 | 26 | 54 | 95 | 182 | 371 | 691 | 875 | 877 | 878 | 878 | 877 | 881 | 881 | 881 | 881 | 876 | 871 |
|  | QD 4 | 63 | 125 | 245 | 489 | 875 | 879 | 878 | 880 | 878 | 873 | 879 | 879 | 879 | 881 | 879 | 879 | 877 |
|  | QD 8 | 61 | 127 | 248 | 511 | 877 | 879 | 878 | 880 | 878 | 875 | 879 | 879 | 879 | 881 | 878 | 878 | 876 |
|  | QD 10 | 62 | 125 | 242 | 471 | 877 | 881 | 878 | 877 | 878 | 876 | 881 | 881 | 881 | 881 | 878 | 877 | 876 |
|  | QD 16 | 67 | 129 | 250 | 463 | 879 | 881 | 878 | 880 | 878 | 873 | 879 | 879 | 879 | 879 | 878 | 878 | 877 |
|  | QD 32 | 63 | 126 | 257 | 478 | 879 | 881 | 881 | 880 | 880 | 871 | 879 | 881 | 879 | 877 | 878 | 878 | 877 |
| KONGSTON read | QD 1 | 34 | 67 | 126 | 244 | 395 | 740 | 820 | 818 | 819 | 822 | 803 | 811 | 813 | 820 | 817 | 816 | 815 |
|  | QD 2 | 22 | 56 | 103 | 199 | 372 | 701 | 803 | 816 | 819 | 820 | 818 | 820 | 820 | 820 | 818 | 816 | 814 |
|  | QD 4 | 65 | 126 | 236 | 438 | 816 | 813 | 818 | 818 | 815 | 810 | 816 | 823 | 821 | 823 | 821 | 818 | 817 |
|  | QD 8 | 64 | 129 | 270 | 447 | 816 | 809 | 813 | 813 | 813 | 810 | 814 | 818 | 820 | 825 | 821 | 820 | 818 |
|  | QD 10 | 65 | 129 | 260 | 502 | 818 | 818 | 814 | 814 | 813 | 814 | 816 | 820 | 825 | 828 | 821 | 819 | 818 |
|  | QD 16 | 66 | 130 | 252 | 514 | 818 | 816 | 818 | 814 | 815 | 814 | 818 | 823 | 828 | 830 | 824 | 819 | 817 |
|  | QD 32 | 65 | 139 | 263 | 537 | 818 | 813 | 814 | 814 | 815 | 814 | 812 | 825 | 826 | 823 | 823 | 820 | 819 |
| SAMSUNG read | QD 1 | 32 | 60 | 120 | 223 | 447 | 822 | 969 | 975 | 976 | 969 | 966 | 973 | 973 | 973 | 973 | 966 | 972 |
|  | QD 2 | 24 | 49 | 100 | 190 | 387 | 668 | 974 | 977 | 976 | 971 | 973 | 973 | 976 | 973 | 976 | 974 | 976 |
|  | QD 4 | 66 | 132 | 260 | 517 | 922 | 974 | 974 | 975 | 976 | 959 | 969 | 971 | 976 | 973 | 971 | 967 | 973 |
|  | QD 8 | 66 | 133 | 261 | 532 | 822 | 973 | 974 | 977 | 976 | 971 | 969 | 971 | 973 | 973 | 971 | 971 | 972 |
|  | QD 10 | 68 | 132 | 257 | 524 | 881 | 974 | 977 | 975 | 973 | 966 | 971 | 976 | 973 | 969 | 973 | 971 | 973 |
|  | QD 16 | 67 | 133 | 260 | 498 | 879 | 973 | 977 | 975 | 973 | 964 | 971 | 973 | 973 | 969 | 974 | 973 | 972 |
|  | QD 32 | 66 | 132 | 263 | 530 | 871 | 973 | 977 | 977 | 976 | 962 | 966 | 973 | 973 | 970 | 974 | 962 | 971 |
| ADATA write | QD 1 | 12 | 22 | 38 | 101 | 168 | 251 | 459 | 614 | 730 | 770 | 862 | 897 | 913 | 930 | 931 | 937 | 939 |
|  | QD 2 | 12 | 22 | 40 | 100 | 168 | 251 | 455 | 613 | 737 | 768 | 866 | 905 | 915 | 926 | 931 | 936 | 938 |
|  | QD 4 | 17 | 33 | 63 | 226 | 424 | 729 | 808 | 882 | 926 | 943 | 955 | 962 | 964 | 971 | 973 | 970 | 972 |
|  | QD 8 | 36 | 58 | 111 | 390 | 727 | 758 | 898 | 935 | 950 | 950 | 955 | 964 | 971 | 978 | 970 | 968 | 971 |
|  | QD 10 | 38 | 58 | 130 | 376 | 748 | 717 | 902 | 939 | 954 | 955 | 966 | 973 | 976 | 978 | 971 | 971 | 969 |
|  | QD 16 | 57 | 102 | 182 | 517 | 816 | 883 | 904 | 937 | 959 | 955 | 971 | 971 | 976 | 976 | 973 | 967 | 971 |
|  | QD 32 | 61 | 102 | 198 | 592 | 1037 | 1057 | 1103 | 1084 | 1058 | 1039 | 1013 | 1003 | 1002 | 999 | 991 | 968 | 969 |
| KINGSTON write | QD 1 | 12 | 22 | 39 | 101 | 168 | 252 | 453 | 622 | 750 | 772 | 818 | 905 | 932 | 946 | 954 | 958 | 959 |
|  | QD 2 | 12 | 22 | 39 | 99 | 168 | 251 | 456 | 614 | 751 | 779 | 871 | 922 | 935 | 948 | 955 | 958 | 958 |
|  | QD 4 | 17 | 30 | 65 | 222 | 433 | 719 | 808 | 895 | 945 | 971 | 978 | 978 | 978 | 980 | 988 | 986 | 968 |
|  | QD 8 | 38 | 70 | 118 | 374 | 746 | 807 | 912 | 946 | 969 | 966 | 973 | 976 | 978 | 983 | 982 | 984 | 982 |
|  | QD 10 | 39 | 76 | 140 | 376 | 758 | 729 | 912 | 964 | 969 | 964 | 978 | 980 | 983 | 985 | 980 | 986 | 983 |
|  | QD 16 | 56 | 91 | 188 | 462 | 828 | 900 | 906 | 953 | 969 | 973 | 976 | 983 | 985 | 985 | 984 | 982 | 964 |
|  | QD 32 | 59 | 117 | 218 | 511 | 707 | 906 | 912 | 953 | 973 | 973 | 973 | 983 | 983 | 983 | 983 | 979 | 980 |
| SAMSUNG write | QD 1 | 16 | 31 | 60 | 108 | 179 | 263 | 475 | 613 | 732 | 746 | 726 | 781 | 828 | 905 | 819 | 690 | 637 |
|  | QD 2 | 16 | 31 | 59 | 107 | 180 | 297 | 475 | 614 | 732 | 761 | 733 | 739 | 777 | 897 | 821 | 687 | 634 |
|  | QD 4 | 48 | 90 | 163 | 275 | 460 | 631 | 781 | 855 | 760 | 744 | 831 | 905 | 805 | 811 | 847 | 695 | 638 |
|  | QD 8 | 63 | 92 | 196 | 404 | 611 | 754 | 818 | 762 | 764 | 872 | 889 | 805 | 808 | 840 | 839 | 695 | 638 |
|  | QD 10 | 54 | 108 | 227 | 414 | 680 | 760 | 826 | 758 | 753 | 856 | 899 | 810 | 813 | 830 | 849 | 697 | 639 |
|  | QD 16 | 54 | 108 | 240 | 485 | 703 | 756 | 826 | 748 | 751 | 860 | 905 | 816 | 810 | 832 | 847 | 696 | 636 |
|  | QD 32 | 65 | 128 | 260 | 536 | 732 | 756 | 834 | 758 | 768 | 858 | 903 | 810 | 810 | 832 | 847 | 696 | 637 |

REZULTATI  MERENJA RAID 0 SA 3 SSD – DUBINA REDA 1, 2, 4, 8, 10, 16  i  32

| VB SSD | MB/s | 0.5 KB | 1 KB | 2 KB | 4 KB | 8 KB | 16 KB | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 512 KB | 1024 KB | 2048 KB | 4096 KB | 8192 KB | 16384 KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADATA read | QD 1 | 31 | 65 | 124 | 222 | 413 | 660 | 1146 | 1172 | 1179 | 1170 | 1179 | 1185 | 1193 | 1198 | 1140 | 1190 |
|  | QD 2 | 23 | 49 | 104 | 193 | 366 | 637 | 1133 | 1169 | 1170 | 1173 | 1179 | 1168 | 1193 | 1194 | 1185 | 1191 |
|  | QD 4 | 66 | 130 | 254 | 481 | 992 | 1176 | 1169 | 1182 | 1198 | 1196 | 1202 | 1202 | 1200 | 1203 | 1190 | 1192 |
|  | QD 8 | 67 | 134 | 266 | 525 | 936 | 1180 | 1180 | 1194 | 1195 | 1208 | 1205 | 1202 | 1210 | 1201 | 1153 | 1199 |
|  | QD 10 | 68 | 134 | 259 | 491 | 984 | 1176 | 1188 | 1197 | 1204 | 1199 | 1199 | 1208 | 1172 | 1198 | 1203 | 1198 |
|  | QD 16 | 68 | 135 | 270 | 518 | 1055 | 1188 | 1188 | 1200 | 1207 | 1199 | 1199 | 1199 | 1158 | 1199 | 1205 | 1198 |
|  | QD 32 | 68 | 135 | 261 | 482 | 984 | 1195 | 1200 | 1200 | 1210 | 1196 | 1190 | 1199 | 1170 | 1201 | 1207 | 1200 |
| KONGSTON read | QD 1 | 29 | 59 | 118 | 216 | 389 | 721 | 1096 | 1207 | 1204 | 1211 | 1217 | 1220 | 1215 | 1207 | 1223 | 1211 |
|  | QD 2 | 25 | 51 | 102 | 194 | 372 | 613 | 1117 | 1210 | 1207 | 1211 | 1214 | 1220 | 1222 | 1221 | 1223 | 1216 |
|  | QD 4 | 62 | 124 | 247 | 482 | 916 | 1215 | 1208 | 1216 | 1216 | 1222 | 1222 | 1220 | 1227 | 1221 | 1227 | 1224 |
|  | QD 8 | 59 | 125 | 250 | 485 | 934 | 1211 | 1213 | 1216 | 1222 | 1217 | 1220 | 1160 | 1227 | 1231 | 1229 | 1230 |
|  | QD 10 | 61 | 127 | 249 | 494 | 912 | 1213 | 1223 | 1220 | 1224 | 1219 | 1221 | 1220 | 1228 | 1231 | 1231 | 1223 |
|  | QD 16 | 62 | 128 | 249 | 494 | 715 | 1215 | 1224 | 1222 | 1225 | 1232 | 1222 | 1222 | 1230 | 1233 | 1233 | 1225 |
|  | QD 32 | 63 | 128 | 250 | 492 | 959 | 1223 | 1219 | 1219 | 1229 | 1222 | 1222 | 1225 | 1230 | 1227 | 1231 | 1226 |
| SAMSUNG read | QD 1 | 31 | 62 | 115 | 220 | 443 | 793 | 956 | 1349 | 1427 | 1427 | 1415 | 1402 | 1415 | 1416 | 1418 | 1420 |
|  | QD 2 | 25 | 57 | 106 | 200 | 394 | 664 | 1047 | 1375 | 1427 | 1427 | 1418 | 1429 | 1425 | 1431 | 1431 | 1434 |
|  | QD 4 | 65 | 128 | 257 | 488 | 920 | 1313 | 1414 | 1430 | 1430 | 1430 | 1418 | 1429 | 1432 | 1431 | 1436 | 1429 |
|  | QD 8 | 65 | 127 | 245 | 487 | 721 | 1091 | 1376 | 1434 | 1434 | 1430 | 1408 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1430 |
|  | QD 10 | 69 | 129 | 277 | 434 | 1006 | 1125 | 1375 | 1434 | 1434 | 1430 | 1412 | 1422 | 1425 | 1426 | 1426 | 1429 |
|  | QD 16 | 65 | 131 | 252 | 547 | 998 | 1082 | 1372 | 1434 | 1434 | 1430 | 1415 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
|  | QD 32 | 78 | 151 | 298 | 593 | 1084 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1430 | 1402 | 1429 | 1432 | 1431 | 1431 | 1431 |
| ADATA write | QD 1 | 11 | 20 | 39 | 98 | 167 | 251 | 451 | 622 | 850 | 935 | 1032 | 1087 | 1134 | 1148 | 1151 | 1166 |
|  | QD 2 | 11 | 21 | 39 | 100 | 166 | 250 | 451 | 619 | 852 | 919 | 1030 | 1094 | 1115 | 1159 | 1146 | 1170 |
|  | QD 4 | 17 | 33 | 60 | 223 | 425 | 660 | 1039 | 1122 | 1192 | 1185 | 1199 | 1199 | 1200 | 1208 | 1214 | 1239 |
|  | QD 8 | 38 | 61 | 120 | 381 | 689 | 1012 | 1013 | 1179 | 1198 | 1196 | 1190 | 1217 | 1215 | 1128 | 1244 | 1240 |
|  | QD 10 | 42 | 67 | 128 | 365 | 822 | 1055 | 1096 | 1191 | 1192 | 1199 | 1193 | 1211 | 1215 | 1238 | 1221 | 1234 |
|  | QD 16 | 54 | 100 | 166 | 520 | 914 | 1035 | 1166 | 1166 | 1195 | 1199 | 1188 | 1208 | 1235 | 1236 | 1227 | 1231 |
|  | QD 32 | 60 | 115 | 222 | 469 | 793 | 1145 | 1156 | 1194 | 1201 | 1193 | 1188 | 1214 | 1227 | 1240 | 1223 | 1232 |
| KINGSTON write | QD 1 | 11 | 22 | 39 | 101 | 167 | 252 | 452 | 620 | 854 | 931 | 1047 | 1129 | 1147 | 1164 | 1171 | 1188 |
|  | QD 2 | 11 | 22 | 39 | 98 | 167 | 249 | 455 | 619 | 856 | 935 | 1054 | 1116 | 1156 | 1171 | 1180 | 1182 |
|  | QD 4 | 17 | 33 | 62 | 226 | 422 | 670 | 1094 | 1145 | 1182 | 1211 | 1217 | 1208 | 1224 | 1216 | 1235 | 1245 |
|  | QD 8 | 41 | 64 | 117 | 381 | 699 | 1059 | 977 | 1200 | 1216 | 1205 | 1205 | 1225 | 1220 | 1235 | 1244 | 1243 |
|  | QD 10 | 54 | 102 | 169 | 483 | 855 | 1023 | 1183 | 1204 | 1210 | 1209 | 1225 | 1227 | 1233 | 1235 | 1245 | 1187 |
|  | QD 16 | 57 | 108 | 189 | 514 | 936 | 1023 | 1203 | 1207 | 1210 | 1211 | 1225 | 1229 | 1242 | 1240 | 1246 | 1186 |
|  | QD 32 | 62 | 122 | 238 | 516 | 943 | 1207 | 1203 | 1200 | 1219 | 1225 | 1225 | 1232 | 1245 | 1242 | 1240 | 1246 |
| SAMSUNG write | QD 1 | 16 | 30 | 55 | 105 | 176 | 261 | 469 | 639 | 856 | 912 | 905 | 937 | 974 | 1004 | 1085 | 1008 |
|  | QD 2 | 16 | 31 | 58 | 106 | 177 | 295 | 484 | 681 | 871 | 919 | 1000 | 1104 | 1000 | 1018 | 1057 | 1012 |
|  | QD 4 | 46 | 85 | 156 | 267 | 445 | 729 | 948 | 1125 | 1136 | 1060 | 1056 | 1208 | 1147 | 1149 | 1148 | 1065 |
|  | QD 8 | 41 | 85 | 188 | 343 | 621 | 762 | 1083 | 1047 | 1052 | 1168 | 1125 | 1174 | 1190 | 1141 | 1143 | 1066 |
|  | QD 10 | 64 | 98 | 214 | 400 | 789 | 736 | 1096 | 1031 | 1063 | 1214 | 1066 | 1078 | 1095 | 1143 | 1238 | 1064 |
|  | QD 16 | 58 | 125 | 205 | 491 | 890 | 762 | 1057 | 1114 | 1063 | 1090 | 1193 | 1087 | 1107 | 1143 | 1141 | 1069 |
|  | QD 32 | 67 | 137 | 293 | 559 | 902 | 1051 | 974 | 1031 | 1019 | 893 | 1096 | 1174 | 1085 | 1124 | 1117 | 1060 |

# ANALIZA REZULTATA MERENJA

Na bazi izmerenih vrednosti dobijeni su dijagrami prikazanina slikama od Sl.1 do Sl.12. Na svakoj od ovih slika prikazane su i apsolutne brzine u MB/s za odgovarajući jedan SSD uređaj pri dubini reda jedan (isprekidane linije). Ostali dijagrami se odnose na RAID 0. Sa povećanjem veličine radnog bloka podataka, povećavaju se brzine čitanja i upisa. Ovaj trend je uočljiv za male blokove podataka (do 16KB) i srednje blokove podataka (veće od 512KB). Pri vrlo velikim blokovima podataka (veće od 1MB) praktično se dostižu maksimalne moguće brzine i dalje se neznatno povećavaju. Pri tome se maksimalne brzine upisa dostižu pri radnim blokovima koji su manji nego pri čitanju!

Neočekivano, pri dubini reda QD 2 prformanse su u najboljen slučaju jednake kao za QD 1 (kada nema paralelizma), i za mala radna opterećenja se poklapaju sa performansama jednog uređaja.. Može se zaključiti, da za QD 4 i veće, pri malim radnim blokovima podataka, manjim od jedinice trake, povećanjem dubine reda povećava se brzina i čitanja i upisa.

Na slikama 1 i 2 prikazane su brzine čitanja RAID 0 nizova sa 2 i 3 ADATA SSD uređaja. Maksimalne brzine za QD 1 i QD 2 dostižu se pri čitanju blokova podataka od 32 KB (2 veličine jedinice trake). Za QD 4 i veće maksimalne brzine se dostižu već pri 8 KB i izmerene vrednosti se gotovo podudaraju. Dakle, pri čitanju je dovoljno podesiti dubinu reda 4 da bi se dobile maksimalne performanse.

Slika 1. Brina čitanja RAID 0 sa 2 SSD za QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – ADATA

Slika 2. Brina čitanja RAID 0 sa 3 SSD za QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – ADATA

Na slikama 3 i 4 prikazane su brzine upisa RAID 0 nizova sa 2 i 3 ADATA SSD uređaja. Maksimalne brzine za QD 1 i QD 2 dostižu se pri upisu blokova podataka od 512 KB. Maksimalne brzine značajno zavise os dubine reda i što je QD veće one se dostižu već pri manim radnim blokovima. Za QD 4 vrednost 90% maksimalne brzine niza od 2 SSD se postiže pri radnom blokuod 128 KB. Za QD 8, 10 i 16 vrednost 90% maksimalne brzine niza od 2 SSD praktično se postiže pri radnom bloku koooji je iste veličine kao jedinica trake (SU je takođe 16 KB).

Kod RAID 0 sa 2 SSD ADATA (Sl. 3), za QD 32 za radne blokove podataka u opsegu od 8 KB do 8 MB ostvarene brzine su čak veće od teorijski očekivanih maksimalnih. Očekivano je da su one kod RAID 0 sa 2 uređaja dva puta veće nego maksimalne brzine sa jednim uređajem. Pri radnim blokovima od 32 KB ovaj odnos je veći od 2,3. Ova pojava nije prisutna kod upisa u niz RAID 0 sa 3 SSD.

Slika 3. Brina upisa RAID 0 sa 2 SSD za QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – ADATA

Slika 4. Brina upisa RAID 0 sa 3 SSD za QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – ADATA

Nizovi RAID 0 sa 2 i sa 3 Kingston uređaja ponašaju se vrlo slično kao i nizovi RAID 0 sa 2 i sa 3 Adata SSD uređaja.

Za QD 2 kod nizova RAID 0 sa 2 SSD i 3 SSD Kingston, brzine čitanja su u najboljem slučaju iste, pa čak i manje nego kada nema paralelizma (QD 1). Maksimalne brzine čitanja pri QD 1 i QD 2 postižu se pri radnim opterećenjima od 32 KB. Ovo je relativno gruba procena jer se radni blokovi udvostručavaju. Za tačnije određivanje potrebno je linearno povećavati radne blokove sa korakom od 4KB.

Pri čitanju (Sl. 5 i Sl. 6) praktično za QD 4 postižu se iste performanse kao i za QD 8, 10 ili 16. Dakle, sa povećanjem dubine reda preko 4, praktično se ne dobijaju veće brzine čitanja. Pri čitanju se maksimalne brzine postižu već pri radnim opterećenjima od 8 KB za niz RAID 0 sa 2 Kingston SSD uređaja i 16 KB za niz RAID 0 sa 3 SSD uređaja.

Slika 5. Brina čitanja za RAID 0 sa 2 SSD QD1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – KINGSTON

Slika 6. Brina čitanja za RAID 0 sa 3 SSD QD1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 - KINGSTON

Pri upisu (Sl. 7 za RAID 0 sa 2 SSD uređaja i Sl. 8 za RAID 0 sa 3 SSD uređaja), maksimalne brzine se postižu pri manjim radnim opterećenjima za veće QD.

Tako se za DQ 4 maksimalna brzina dostiže pri radnim blokovima od 128 KB i za RAID 0 niz od 2 i za RAID 0 niz od 3 Kingston SSD uređaja.

Za vrednosti QD 8 i veće, maksimalna brzina se dostiže pri radnim blokovima 64 KB i manjim. Tako je za QD 32, maksimalna brzina dostignuta već pri blokovima podataka od 16 KB.

Slika 7. Brina upisa za RAID 0 sa 2 SSD QD 1,2, 4, 8, 10, 16 i 32 – KINGSTON

Slika 8. Brina upisa za RAID 0 sa 3 SSD QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 - KINGSTON

Nizovi RAID 0 sa 2 i 3 Samsung uređaja pri čitanju se ponašaju sasvim očekivano i u skladu sa teorijskim vrednostima (Sl. 9 i Sl. 10). Praktično su dostignute teorijske, očekivane vrednosti od 2 i 3 puta veće brzine u odnosu na jedan SSD uređaj. Kod RAID 0 sa ADATA i KINGSTON SSD uređajima maksimalne brzine čitanja nisu pri velikim radnim blokovima nisu dostizale vrednosti bliske onima koje se očekuju po teoriji.

S obzirom da su pri svim merenjima sve ostale komponente (i hardver i softver) uvek bile identične a jedino su se menjali SSD uređaji koji su činili niz RAID 0, zaključak je da su odstupanja kod Adata i Kingston nizova RAID 0 u odnosu teorijska (manja od 2 i manja od 3) posledica realizacije internog kontrolera u samim SSD uređajima.

Zavisnost od dubine reda je ista kao i kod ADATA i KINGSTON nizova. Sa povećanjem bloka koji se čita (Workload) povećava se i brzina čitanja. Performanse za QD 2 su pri malim radnim opterećenjima su slabije a pri velikim blokovima u najboljem slučaaju iste kao i bez preklaapanja U/I operacija (QD 1).

Slika 9. Brina čitanja za RAID 0 sa 2 SSD QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 – SAMSUNG

Slika 10. Brina čitanja za RAID 0 sa 3 SSD QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 - SAMSUNG

Ali, pri upisu se SAMSUNG SSD i shodno tome i nizovi sa 2 i 3 SSD uređaja ponašaju neočekivano (Sl. 11 i Sl. 12). Sa povećanjem radnog bloka (Workload) povećava se brzina upisa u i SSD. Pri bloku od 128 KB dostiže maksimalnu deklarisanu za vrlo velika radna opterećenja (veća od 4 MB).

Ali u  Za blokove veličine od 8KB do 16MB izmerene brzine RAID nizova su veće od maksimalne brzine upisa 304 MB/s deklarisane za velike radne blokove (veće od 16 MB). Pri upisu podataka veličine 256 KB za QD 1 (a 4 KB za DQ 4, 8, 10, 16 i 32) pa do 32 MB izmerena brzina upisa kod jednog uređaja je veća od 300 Mb/s (od 300 MB/s do 500 MB/s).

Brzina upisa u niz RAID 0 sa 2 SSD je, pri radnim oterećenjima od 8 KB do 16 MB, između 700 i 900 MB/s, što je 2,5 do 3 puta više od deklarisane brzine upisa za jedan Kingston SSD. Slično se ponaša i RAID 0 niz sa 3 uređaja, samo se brzina menja od 900 MB/s do 1240 MB/s. Tada je RAID 0 sa 3 Samsung uređaja 3-4 puta brži nego jedan sam uređaj.

Slika 11. Brina upisa za RAID 0sa 2 SSD QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 za SAMSUNG

Slika 12. Brina upisa za RAID 0 sa 3 SSD QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32 za SAMSUNG

Ono što je sasvim neočekivano jesu povećanja performansi sa povećanjem broja uređaja u RAID 0 nizu. Teorijski bi trebalo povećanja brzina čitanja i upisa bude jednako broju uređaja u RAID 0 nizu i da su za 2 SSD uređaja dva puta veće, a za 3 SSD uređaja tri puta veće nego za jedan SSD. No, izmerene vrednosti pokazuju da je različito za ADATA, KINGSTON i SAMSUNG nizove RAID 0.

Pri čitanju kod ADATA RAID 0 sa 2 SSD, za sve vrednosti QD, ubrzanje je 1,8 a sa 3 SSD samo 2.23. Pri čitanju kod KINGSTON RAID 0 sa 2 SSD, za sve vrednosti QD,  ubrzanje je 1,69 a sa 3 SSD srazmerno veće i iznosi 2,53. Pri čitanju kod SAMSUNG RAID 0 sa 2 SSD, za sve vrednosti QD,  ubrzanje je 1,94. Kod SAMSUNG RAID 0 sa 3 SSD performanse zavise i od QD. Za QD 1 i 2 povećanje je 2,77 a za QD 4 i veće iznosi 2,85. Samo kod RAID 0 sa SAMSUNG SSD vrednosti su približne teorijski očekivanim.

Pri upisu kod svih uređaja vrednosti performansi zavise od QD, i za QD 1 i 2 su manje od teorijskih. Pri QD 1 i 2, ADATA RAID 0 sa 2 SSD, povećanje je 1,96 a sa 3 SSD povećanje je 2,46. Pri QD 1 i 2, Kingston RAID 0 sa 2 SSD, povećanje je 2 a sa 3 SSD povećanje je 2,48 dok je kod Samsung RAID 0 sa 2 SSD povećanje 2.1 sa 3 SSD je 3.1 (čak su malo veće od teorijski očekivanih).

Za QD 4 i veće, ADATA RAID 0 sa 2 SSD, povećanje je 2,04 a sa 3 SSD povećanje je 2,6. Za Kingston RAID 0 sa 2 SSD, povećanje je 2,05 a sa 3 SSD povećanje je 2,6 dok je kod Samsung RAID 0 sa 2 SSD povećanje 2.1 a sa 3 SSD je 3.16.

- ZAKLJUČAK

Na bazi izmerenih vrednosti (tabela I, tabela II i tabela III) i dijagrama promena brzina čitanja i upisa (Sl. 1. – Sl. 12) u zavisnosti od veličine bloka podataka (0.5 KB – 64 MB) i za različite vrednosti QD (QD 1, 2, 4, 8, 10, 16 i 32) može se zaključiti da brzine čitanja i upisa pokazuju veliku zavisnost od veličine bloka podataka koji se čita ili upisuje, odnosno od radnog opterećenja (Workload). Sa povećanjem veličine bloka povećavaju se i brzine upisa i čitanja i za velike blokove podataka asimptotski se približavaju maksimalnim deklarisanim vrednostima. Brzina upisa brže raste sa porastom veličine bloka podataka u odnosu brzinu čitanja, pa se maksimalne brzine pri upisu dostižu na blokovima koji su dva i više puta manji nego pri čitanju.

Teorijski bi trebalo da povećanje performansi bude srazmerno broju uređaja u RAID 0 nizu i da su za 2 SSD uređaja dva puta veće, a za 3 SSD uređaja tri puta veće nego za jedan SSD. Isto bi trebalo da bude i pri čitanju i pri upisu. Izmerene vrednosti pokazuju da nije tako i da je različito za ADATA, KINGSTON i SAMSUNG uređaje. Pri čitanju dolazi do manjeg povećanja brzine nego pri upisu.

Kod svih tipova SSD, samo pri upisu nizovi RAID 0 sa 2 SSD uređaja se ponašaju u skladu s teorijskim očekivanjima, odnosno brzine upisa se povećavaju približno 2 puta. Samo nizovi RAID 0 sa Samsung 2 i 3 SSD imaju i pri upisu i pri čitanju povećanja brzina približno teorijskim.

Osim kod Samsunga, povećanje performansi kod RAID 0 sa 3 u odnosu na RAID 0 sa 2 uređaja je u opsegu 0,4 do 0,6 (manje od 1, a ima jedan uređaj više). Može se zaključiti da je prirast performansi RAID 0 sa dodavanjem još jednog uređaja (sa 2 na 3) neefikasan i glavni doprinos bi bio samo u povećanju memorijskog prostora (ukupni kapacitet niza je 3 puta veći od kapaciteta jednog SSD uređaja).

LITERATURA

- Patterson, David; Gibson, Garth A.; Katz, Randy, “A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)”, www.eecs. berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1987/CSD-87-391.pdf, dec. 2018.

- William Stallings, “Organizacija i arhitektura računara – projekat u funkciji performansi”, ISBN 978-86-7991-361-6

- Oracle Solaris ZFS, https://docs.oracle.com/cd/E18752_01/html/819-5461/gavwn.html, dec. 2018.

- Microsoft storage, https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-fault-tolerance, decembar 2018.

- Software RAID, https://www.softraid.com/pages/features/software _raid_benefits.html, decembar 2018.

- Valentina Timčenko, Borislav Đorđević, Nikola Davidović „Performance comparison of RAID-1, RAID-0 and single disk on operating system MS Windows 7“, Proceedings of 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2 – 5, 2014.

- F. Wan, N.J.  Dingle, W.J. Knottenbelt, and A.S. Lebrecht, “Simulation and modelling of RAID 0 system performance,”  In 22nd Annual European Simulation and Modelling Conference (ESM), 2008.

- V. Timcenko, B. Djordjevic, “The  comprehensive performance analysis of striped disk array organizations - RAID-0, ” invited paper, in proc. of Proceedings of the 2013 International Conference on Information Systems and Design of Communication, Lisbon, Portugal, 2013.

- ATTO benchmark, https://www.atto.com/disk-benchmark/, dec. 2018.

- Nikola Davidović,Borivoje Milosević, Slobodan Obradović,  Karakteristike sekundarnih memorija računara bazirane na različitim tehnologijama , Savremeni materijali, 1-2.9.2018.  Banja Luka

- Nikola Davidović, Borislav Đorđević, Valentina Timčenko, Slobodan Obradović, Bojan Škorić, Sistem za skladištenje podataka na uparenim nizovima magnetnih diskova - RAID 0, INFOTEH-JAHORINA, , Vol. 16, Ref. RSS-5, pp. 291-296, 20-22.  March 2019.

- Nikola Davidović, Borislav Đorđević,Valentina Timčenko,  Slobodan Obradović, Bojan Škorić, RAID 0 on paired magnetic disk arrays, 6th IcETRAN 2019, Srebreno jezero, Jun 2019.

- Valentina Timčenko, Borislav Đorđević, Slobodan Obradović, Nikola Čorni, Uticaj keš disk bafera na performanse SSD diskova, INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, March 2013.

- Nikola Davidović, Dijana Kosmajac, Borislav Đorđević, Valentina Timčenko, Komparativna analiza sekundarnih memorija – poređenje tvrdog diska sa poluprovodničkim diskom, , INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014.