Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ ДЕГРАДАЦИЈЕ БЕНЗОФЕНОНА-3 НА ЕЛЕКТРОДАМА ОД ТИТАНА 

Danka Aćimović1, Branislava Savić1,Tanja Brdarić1, Dragana Vasić Anićijević1, Marija Ječmenica Dučić1, Milica Ćurčić1, Danijala Maksin1
[image: image1.emf]1„VINČA" Institute of Nuclear Sciences - National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Mike Petrovića Alasa 12–14, 11000 Belgrade, Serbia, dankavla@vinca.rs
Сажетак: Бензофенон-3 је општепознат молекулски УВ филтер који сe користи у комерцијалним козметичким препаратима за сунчање и негу коже. Услед пораста употребе крема за заштиту од сунца, расте и концентрација наведеног једињења у површинским и отпадним водама што утиче на квалитет воде и здравље људи. Досадашња научна истраживања показују да бензофенон-3 делује канцерогено и мутагено и проузрокује поремећај функције ендокрилних жлезда у живим организмима. Као такав, представља ризик по здравље живих бића и треба га уклонити из околине. Електрохемијска технике за пречишћавање отпадних вода од органских загађивача показала су бројне предности у односу на стандардне технике пречишћавања укључијући практичност, сигурност и једноставну примену како на малим тако и на великим системима. Презентовано истраживање има за циљ испитивање могућности примене титанијумских електродних плоча за електрохемијску деградацију бензофенона-3 у 0.05М воденом раствору натријум хлорида. Електролиза је рађена у галваностатском режиму при густини струје од 25 mA cm-2. Током 40 минута електролизе, ефикасност деградације бензофенона-3 износи 98,3%. Додатна испитивања кинетике процеса показују  да деградација бензофенона-3 следи кинетику првог реда.
Кључне ријечи: бензофенон-3, електрохемијска деградација, титанијумска електрода.. 
INVESTIGATION OF BENZOPHENONE-3 ELECTROCHEMICAL DEGRADATION ON TITANIUM ELECTRODE
Abstract: Benzophenone-3 is a well-known molecular UV filter found mainly in commercial cosmetic preparation for sunscreen and skincare. Due to the increased use of sunscreens, it could be found in surface water and wastewater, which could affect the water quality and human health. Research indicates that benzophenone-3 act as endocrine disruptor and has a carcinogenic and mutagenic effect on humans and other living organisms. As such, poses a health risk to all living beings and need to be removed from the environment. Electrochemical techniques for wastewater treatment of organic pollutants show advantages over commercial techniques as practicality, safety, and simple application on both small and large systems. The presented research aims to examine the possibility of using titanium anode plates for electrochemical degradation of benzophenone-3 in 0.05M aqueous sodium chloride solution. Electrolysis was performed in galvanostatic mode at a current density of 25 mA cm-2. During 40 minutes of electrolysis, the degradation efficiency of benzophenone-3 is 98.3%. Additional studies of process kinetics show that degradation of benzophenone-3 follows first-order kinetics.
Keywords: benzophenone-3, electrochemical degradation, titanium electrode

