Ekstrakcija naftnih ugljovodonika iz zemljišta

Duška Bjelobrk1*, Pero Dugić2 Tatjana Cvijanović1, Tihomir Predić1, Tatjana Botić2, Aleksandra Borković2, Tatjana Docić Kojadinović1

1Poljoprivredni institut Republike Srpske, Knjaza Miloša 17, Banja Luka, dukijokic85@gmail.com

2Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka

U toku transporta i upotrebe tečnih naftnih goriva moguće su brojne nezgode koje dovode do izlivanja određene količine ugljovodonika na zemljište. Pare izlivenih lakoisparljivih naftnih ugljovodonika zagađuju vazduh, a teže isparljive komponente migriraju kroz zemlјište i  zagađuju ga. Takođe, kretanjem kroz zemljište naftni ugljovodonici dospijevaju do podzemnih voda i zagađuju ih.

Cilj rada je praćenje dinamike kretanja ugljovodonika iz destilacionog područja dizel goriva (180-365 °C) kroz prirodnu strukturu zemljišta tokom određenog vremenskog perioda. Nakon toga, uzorci zemljišta sa različitih dubina, podvrgnuti su ekstrakciji rastvaračem  u aparaturi po Soxhlet-u. Istraživanje je provedeno u realnim uslovima na odabranoj lokaciji, za koju se pretpostavilo da prethodno nije zagađena ugljovodonicima.

Nakon ekstrakcije ugljovodonika iz uzoraka zagađenog zemljišta, određena je njihova količina i struktura primjenom gasne hromatografije sa detektorom plamene jonizacije (GC-FID).

Ključne riječi: naftni ugljovodonici, zemljište, podzemne vode, ekstrakcija, gasna hromatografija