Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 
Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ПРИМЕНЕ НЕРАВНОТЕЖНЕ ПЛАЗМЕ У НАНО-ЕЛЕКТРОНИЦИ, МАТЕРИЈАЛИМА ЗА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И БИОЛОШКИМ МАТЕРИЈАЛИМА КРОЗ КОНТРОЛУ КИНЕТИЧКИХ ФЕНОМЕНА

[image: image1.emf]Зоран Љ. Петровић1,2, Сњежана Дупљанин3, Оливера Шашић4,
1Српска академија наука и умјетности, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија, zoran@ipb.ac.rs
2Универзитет Алстера, Џорданстаун, Белфаст Северна Ирска Велика Британија 
z.petrovic@ulster.ac.uk

3Природно-математички факултет,Универзитет у Бањој Луци, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, 

 snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org
4Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, o.sasic@sf.bg.ac.rs
Сажетак: У предавању ће бити приказан низ кинетичких феномена за чије је објашњење било потребно користити прорачуне и модел прорачуне применом Болцманове једначине и/или Монте Карло (MC) симулација.  Ови феномени се обично очитавају у неинтуитивноим понашању транспортних и брзинских коефицијената роја електрона које се не може на једноставан начин предвидети из облика и вредности пресека за расејање. Постоји више класа прелазних феномена који се јављају 

1. у равнотежи са спољашњим електричним пољем: Негативна диференцијална проводност, анизотропна дифузија, засићена проводност услед нееластичних судара;

2. у временској релаксацији: транзијентна негативна проводност, дифузионо загревање или хлађење, загревање или хлађење роја електрона или позитрона услед енергијски зависних неконзервативних процеса;
3. релаксација у укрштеним временски промењивим електричним и магнетским пољима: негативна транзијентна дифузија, аномална дифузија:

4. кинетичке појаве у близини површина проводних и непроводних; селективно убрзавање јона и неутрала ка површинама услед двоструких слојева или приелектродног електричног поља; 

5. кинетички феномени на површинама: селективно наелектрисавање и уклањање наелектрисања на површинама изложеним плазми,  ... 
Поред објашњења како долази до ових појава приказаћемо и како се могу котролисати, посебно имајући у виду потенцијалне примене у нано-електроници и технологијама за третман материјала и биолошких узорака.

Кључне речи: рој електрона, транспортни коефицијенти, релаксација, кинетички феномени, контрола особина ројева за примене у третману материјала 
APPLICATIONS OF NON-EQUILIBRIUM PLASMA IN NANO-ELECTRONICA, MATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGIES AND BIOLOGICAL MATERIALS THROUGH THE CONTROL OF KINETIC PHENOMENA


Zoran Lj. Petrović1,2,Snježana Dupljanin3, Olivera Šašić4
1Serbian Academy OF Sciences and Arts, Knez Mihailova 35, 11000 Belgrade, Serbia, zoran@ipb.ac.rs
2Ulster University, Jordanstown, North Ireland, United Kingdom

z.petrovic@ulster.ac.uk

3Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org
4The Faculty for Traffic and Transport Engineering, University of Belgrade, Vojvode Stepe 305, 11000 Belgrade, Serbia, o.sasic@sf.bg.ac.rs
Abstract: In this lecture we shall present numerous kinetic phenomena whose explanation requires application of Boltzmann equation or Monte Carlo (MC) simulations.  These phenomena are usually manifested in counter-intuitive behaviour of transport and rate coefficients of electron and ion swarms that cannot be predicted simply from the energy dependence of the relevant cross sections. There are several classes of the observed/predicted kinetic phenomena:

1. in equilibrium with the external electric field: Negative Differential Conductivity, Anisotropic Diffusion, Saturated conductivity due to inelastic collisions;

2. In temporal relaxation: transient negative mobility, diffusion heating or cooling or attachment induced heating or cooling of electron or positron swarms due to non-conservative nature of the collisional processes;

3. Relaxation in crossed time varying electric and magnetic fields; negative transient diffusion, anomalous diffusion;

4. Kinetic phenomena in the vicinity of conductive or dielectric surfaces: selective acceleration of ions and neutrals towards the surfaces due to double layers or electrode sheaths;

5. Kinetic phenomena on surfaces: selective charging and removal of charges from the surfaces and structures:  …

In addition to the explanation of the physics of these phenomena we shall describe how to control them having in mind potential applications in nano-electronics and technologies for the treatment of modern materials and biological samples.

Keywords: electron swarms, transport coefficients, relaxation, kinetic phenomena, control of swarms for applications in treatment of materials

Poziva se referenca a istovremeno u tekstu na engleskom ne i nema reference ni u jednoj ni u drugoj verziji- odluči se hoćeš li navesti reference ili ne, ako ne može se reći u ranijim radovima ali bez (Dupljanin et al…)

Transport coefficients and cross sections for electrons in N2O and N2O/N2 mixtures

S Dupljanin, J de Urquijo, O Šašić, E Basurto, A M Juarez, J L Hernandez-Avila, S Dujko and Z Lj Petrović
Plasma Sources Sci. Technol. 19 (2010) 025005 (9pp)  
