Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ МОДИФИКОВАНОГ БЕНТОНИТА НА ПЕРМИТИВНОСТ И ТАНГЕНС ДИЕЛЕКТРИЧНИХ ГУБИТАКА НЕТКАНОГ ТЕКСТИЛА


Биљана Пећанин,1 Бранка Ружичић1,Славица Малетић2, Драгана  Церовић2,3, Иван Петронијевић2, Драгана Грујић1, Бланка Шкипина1
[image: image1.emf]1University of Banja Luka, Faculty of Technology, Bosnia and Herzegovina, biljana.pecanin@tf.unibl.org
2University of Belgrade, Faculty of Physics, Belgradе, Serbia, sslavica@ff.bg.ac.rs
3Academy of Technical and Art Applied Studies Belgrade, Department Textile School of Applied Studies for Design, Technology and Management, Belgrade, Serbia, cecadragana@ff.bg.ac.rs
Сажетак: У овом раду су испитиване диелектричне особине, као што су  пермитивност и тангенс диелектричних губитака, штампаног нетканог текстила. Узорци су добијени техником сито штампе при чему се користила алгинатна паста (CHT-NV) са бентонитима модификованим јонима натријума, бакра и цинка у различитим процентима. Извршена су мјерења кондуктансе и сусцептансе у широком фреквенционом опсегу, на температури од 
298 К. Анализирано је како се додавање  раније поменутих бентонита одразило на диелектрична својства. Разматрана је могућа веза између концентрације бакра и цинка у узорцима са вриједностима диелектричне пермитивности. Узорак са највећом концентрацијом цинка у пасти је показао највећу пермитивност на свим фреквенцијама. Диелектрични тангенс губитака за све посматране узорке је имао јако мале вриједности. Такође је разматрана и зависност проводности од фреквенције. Иако је ова зависност била квалитативно иста за све узорке, уочава се одређена промјена вриједности проводности.
Кључне ријечи: Неткани текстил, бентонит, пермитивност, диелектрична својства, 
AC проводност, штампа на текстилу
EFFECT OF MODIFIED BENTONITE ON PERMITTIVITY AND DIELECTRIC LOSS TANGENT OF NONWOVEN TEXTILES
Abstract: In this paper the dielectric properties, such as permittivity and loss tangent, of the printed nonwoven textile were studied in detail. The samples were screen printed using alginate paste (CHT-NV) with bentonite modified with sodium, copper and zinc ions in different percentages. Conductance and susceptance were measured in a broad frequency range and at temperature 298 K. It was analyzed how the addition of the previously mentioned bentonites affected the dielectric properties. A possible relationship between the concentration of copper and zinc in the samples and the value of the dielectric permittivity was considered. The sample with the highest concentration of zinc in the paste has shown the highest permittivity over the entire frequency range, while the dielectric loss tangent has very low values for all tested samples. The dependence of conductivity on frequency for these samples was also considered. Although this dependence was qualitatively the same for all samples, a certain change in the conductivity values can be observed.
Keywords: Nonwoven textile, bentonite, permittivity, dielectric properties, AC conductivity, printed textiles

