УТИЦАЈ ВРСТЕ И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БИОМАСЕ НА БАЗИ ЛИГНОЦЕЛУЛОЗЕ У ПОЛИМЕРНОЈ МАТРИЦИ НА ДИЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА

Драгана Церовић1, Иван Петронијевић2, Славица Малетић2,

Бланка Шкипина3, Биљана Пећанин3, Драгана Грујић3, Бранка Ружичић3

1 Aкадемија техничко-уметничких струковних студија Београд, Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Србија, cecadragana@ff.bg.ac.rs

2 Универзитет у Београду-Физички факултет, Београд, Србија, sslavica@ff.bg.ac.rs

3 Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, biljana.pecanin@tf.unibl.org

Сажетак: Развој еколошки прихватљивих материјала из обновљивих ресурса који се лако могу уништити или рециклирати све више постаје задатак данашњег времена у циљу очувања животне средине и праћења одрживог развоја. У овом раду приказано је добијање композита додавањем различитих концентрација биомасе на бази лигноцелулозе у матрицу од изотактичног полипропилена. За пуниоце су коришћене мекиње од пшенице, јечма, ражи и овса као и грануле кукуруза произведенe у Србији. Извршена је анализа утицаја различитих концентрација пуниоца од 20%, 30% и 40% на фактор диелектричних губитака ('') и електричну проводљивост (σac). Мерења диелектричних параметара урађена су на 13 тест фреквенција у опсегу од 30 Hz до 60 kHz на температури од 23°C. Констатован је пораст вредности фактора диелектричних губитака и електричне проводљивости са порастом концентрације биомасе за све узорке. Са порастом фреквенције спољашњег поља дошло је до смањења вредности фактора диелектричних губитака док је електрична проводљивост расла за све узорке.

Кључне ријечи: композит, биомаса, фактор диелектричних губитака, електричнa проводљивост

INFLUENCE OF LIGNOCELLULOSE-BASED BIOMASS TYPE AND CONCENTRATION IN POLYMER MATRIX ON DIELECTRIC PROPERTIES

Abstract: The development of environmentally friendly materials from renewable resources that can be easily destroyed or recycled is increasingly becoming a task of today in order to preserve the environment and monitor sustainable development. This paper presents the preparation of composites by introducing different concentrations of lignocellulose-based biomass into an isotactic polypropylene matrix. Wheat, barley, rye and oat bran as so as corn granules obtained in Serbia were used as fillers. The influence of different filler concentrations of 20%, 30% and 40% on the dielectric loss factor ('') and electrical conductivity (σac) was analyzed. Measurements of dielectric parameters were performed at 13 test frequencies in the range from 30 Hz to 60 kHz at a temperature of 23°C. An increase in the values ​​of the dielectric loss factor and electrical conductivity with an increase in the concentration of biomass filler was observed for all samples. With an increase in the frequency of the external field, a decrease in the value of the dielectric loss factor occurred, while the electrical conductivity increased for all samples.

Keywords: composite, biomass, dielectric loss factor, electrical conductivity