Ekološki i zdravstveni rizik od olova iz zemljišta na dječijim igralištima i zelenim površinama Banjaluke

Dijana Jelić1,* i Dijana Mihajlović2

1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, dr Mladena Stojanovića 2, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, dijana.jelic@pmf.unibl.org

2Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Bulavar vojvode Bojovića 1a, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, dijana.mihajlovic@agro.unibl.org

Sažetak:

Istraživanje obuhvata određivanje prisustva i koncentracije olova u zemljištu dječijih igrališta na području grada Banja Luke, te potencijalne posljedice po ljudsko zdravlje, naročito djece, i opšti uticaj na gradski ekosistem. Olovo (Pb) je toksičan teški metal koji dospijeva u životnu sredinu putem saobraćaja, industrijskih aktivnosti, zagađenja zraka i korištenja olovnog benzina. Uzorkovanje zemljišta je rađeno na 21 lokaciji na području grada Banja Luke, kako bi se utvrdili sadržaji i nivoi kontaminacije olovom. Uzorci zemljišta uzeti sa dubine 0-20 cm razoreni su sa koncentrovanom azotnom kiselinom uz dodatak vodonik peroksida. Potom je kvantifikacija Pb u ekstraktima dobijenim nakon digestije provedena metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. Dobijeni rezulati ukazuju na varijacije u sadržaju Pb u rasponu od 25.13-106.8 mg/kg, i prosječan sadržaj od 39.83 mg/kg. Samo na jednom lokalitetu ustanovljen sadržaj Pb nešto viši od dozvoljenog maksimuma za sadržaj ovog elementa prema zakonskoj regulativi Republike Srpske (100 mg/kg). U sklopu rada dodatno je urađena i procjena ekološkog rizika (indeks zagađenosti i geološki faktori obogaćenja), kao i zdravstvenog rizika (procjena unosa olova kod djece putem kože, ingestije i inhalacije). Rezultati su pokazali da nema ekološkog ni zdravstvenog rizika od Pb iz ispitivanih zemljišta. Zahvalnica: Autori se zahvaljuju Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, broj ugovora 19.032/961-72/24.