Утицај брзине измјене ваздуха на концентрацију радона у затвореном простору

Zoran Ćurguz1,  Dragoljub Mirjanić2 ,  i Milan Popović3

Главни дио дозе зрачења коју људи примају из природних радиоактивних извора посљедица је удисања радона и његових продуката распада. Доказано је да излагање високим нивоима радона (222Rn) повећава ризик од развоја рака плућа код људи посебно у затвореним просторима у комбинацији са дуванским димом. Радон је природни гас и потиче из ланца распада уранијума (238U), који се налази у земљишту и стијенама. У спољашњој атмосфери, његове концентрације су ниже, али у зградама концентрација може порасти до опасних нивоа. Стога његов мониторинг може да помогне у давању препоруке за увођење мјера заштите од високих концентрација радона. Мјерење радона вршено је уређајем Рад 07 (активна метода) у затвореним просторима. Приказано је пет просторија у  школама гдје је континуирано мјерен радон седам дана. Просторије су имале различитиу брзину измјене ваздуха што се види у резултатима на нивоима концентацијама радона. Резултати истраживања имају велику практичну примјену посебно у просторима које су дужи временски период затворени. Показано је да брзина измјене ваздуха има кључну улогу у концентрацијама радона а тиме и на ефективну дозу коју приме ученици и запослени у школама.

Кључне ријечи: радон, активна метода, Рад 07, концентрација радона.

Тhe effect of air exchange rate on indoor radon concentration

Zoran Curguz1,  Dragoljub Mirjanic2 ,  i Milan Popovic3

The main part of the radiation dose that people receive from natural radioactive sources is due to inhalation of radon and its decay products. It has been proven that exposure to high levels of radon (222Rn) increases the risk of developing lung cancer in humans, especially in indoor spaces in combination with tobacco smoke. Radon is a natural gas and originates from the decay chain of uranium (238U), which is found in soil and rocks. In the outdoor atmosphere, its concentrations are lower, but in buildings the concentration can rise to dangerous levels. Therefore, its monitoring can help in giving recommendations for the introduction of protective measures against high radon concentrations. Radon measurement was performed with the Rad 07 device (active method) in indoor spaces. Five rooms in schools where radon was continuously measured for seven days are shown. The rooms had different air exchange rates, which is reflected in the results on radon concentration levels. The research results have great practical application, especially in rooms that are closed for a long period of time. It has been shown that the air exchange rate plays a key role in radon concentrations and thus on the effective dose received by students and school employees.

Keywords: radon, active method, Rad 07, radon concentration.