V Међународни научни скуп Савремени материјали 2012 –  Бања Лука, 5-7 јул 2012
V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012 – Banja Luka, 5 to 7 July 2012

Примена неких  металокерамичких легура на бази WC- a   за сечива бушаћих круна у рударству


Радмила Гаћина,1 
1Рударско-геолошки факултет, Београд, email: radmilica87@gmail.com
Сажетак: Последњих деценија повећан је обим радова, нарочито из области технике, а посебно у области рударства. Овакав темпо развоја рударства захтева све већу примену разноврсног, квалитетног материјала за израду опреме у циљу изградње објеката.
Тврде волфрам-карбидске легуре су материјали од великог значаја, које су наишле на велику примену у рударству. Примена поменутих легура у рударству се односи на израду сечива код опреме за бушење стенског материјала, сечива длета, „зуби“ багера или подсекачица, итд. Синтероване волфрам-карбидске легуре спадају у групу специјалних легура, најчешће се добијају поступком металургије праха, где се примењују поступци пресовања и синтеровања. На тржишту се јављају као прахови и разне плочице. Када је реч о легурама значајним за рударство, главни легирајући елементи су волфрам и угљеник,  док кобалт служи као везиво. 
У овом раду кратко је описан поступак металургије праха којим настају карбиди, као и неке особине таквих материјала. Неколико примера приказује примену легура волфрам-карбида као савремених материјала у рударству.
Кључне речи: металокерамичке легуре, карбиди, WC-Cо, WC-Ni, рударство
The application of some metal ceramic alloys based on WC for cutting drilling crowns in mining
Apstract: In recent decades has increased the scope of works, particularly in the areas of technology, especially in mining. This rate of development of mining requires more frequent application of  diverse, quality material for mining equipment for building mining objects.
Hard tungsten carbide alloys are important materials which have great application in mining. The application of these alloys in mining refers to the production of blades for drilling rigs for rock material, the blade of the chisel, "teeth" or excavators, etc. Sintered tungsten carbide alloy fall in group of special alloys, usually obtained by powder metallurgy, with the procedure of pressing and sintering. At the market this alloys occurred like as a variety of powders or tiles. When it comes to important alloys for mining, main alloying elements are tungsten and carbon, while cobalt is used as a binder.
This paper briefly describes the method of powder metallurgy to form the carbides, and some properties of these materials. Several examples are showing the application of tungsten carbide alloys as modern materials in mining.
Key words: metalceramic alloys, carbides, WC-Co, WC-Ni, mining 
